# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

НАД ПРОЕКТОМ РАБОТАЛИ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	8

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ	9

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП	10

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.	15

3.1. Общие данные.	16

3.2. Анализ ранее разработанной градостроительной документации.	17

3.3. Анализ целевых, отраслевых программ по различным направлениям социально-экономического, территориального, экологического развития территории	18

3.4. Оценка картографической изученности территории, в том числе цифровых картографических материалов, их адаптация к используемой программной среде	18

3.5. Комплексная градостроительная оценка существующего положения территории Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области	19

4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	62

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	80

5.1. Мероприятия по реализации стратагических возможностей развития экономической сферы Белохолмского сельского поселения на расчетный срок до 2038 года.	80

5.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Белохолмского сельского поселения.	84

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	122

7. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА	126

# НАД ПРОЕКТОМ РАБОТАЛИ

| Директор | Д.А. Гаврилов |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Е.А. Найданова-Каховская |
| Кадастровый инженер | Д.В.Карманов |
| Кадастровый инженер | Е.В. Греков |
| Инженер | А.А. Алексеенко |
| Инженер | Е. Копылова |
| Техник-архитектор | С.Н. Силаева |
| Техник-архитектор | С.Н. Щедрова |
| Юристы | В.А. Шипилов Т.А. Родионова |
| Специалист по ГИС-технологиям | А.А. Селихов |

Авторы выражают благодарность за представленные материалы и помощь в работе:

Администрации Белохолмского сельского поселения – в лице главы Терешковой Ольги Владимировны; в лице бухгалтера Разживиной Галины Степановны;

Специалисту 1 категории по ГО и ЧС Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области – Степину Александру Александровичу;

Специалисту 1 категории - архитектору Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области – Шашковой Наталье Федоровне;

Инженеру ФБУ "Кадастровая палата" по Смоленской области Межрайонного отдела №4 – Макаренкову Константину Александровичу.

В проекте учтены все предложения и замечания, полученные в процессе рассмотрения и обсуждения на предварительных совещаниях по рассмотрению проекта.

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области разрабатывается Обществом с ограниченной ответственностью «Бюро инвентаризации, оценки и межевания» (г. Смоленск) по заказу Администрации Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области по муниципальному контракту №0163300019512000019-0126732-01 от 09.11.2012 г.

Научно-исследовательская работа выполнена в полном соответствии со статьями 23, 24, 25 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. Содержание разработанной документации предоставлено в разделе «Состав проекта».

Территориальное планирование, к которому относится и Генеральный план Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, в соответствии с градостроительным Кодексом РФ, направлено на определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Разработанные Положения являются текстовым описанием генерального плана Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, содержащие цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Генеральный план Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2023 г.

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2038 г.

В Генеральном плане определены основные параметры развития: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных зон, территорий для развития других функций сельского поселения. Планировочные решения Генерального плана являются основой для разработки проектной документации последующих уровней, а также программ, осуществление которых необходимо для успешного функционирования различных городских систем.

При разработке Генерального плана Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, учтены следующие схемы и материалы:

- схема территориального планирования Смоленской области 2009 г. ЦНИИП градостроительства РАССН;

- СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, разработанная ООО «Центр ГеоКонструкций» г. Владимир, 2009 г. (проект разработан в соответствии с муниципальным контрактом от 26 сентября 2008 года);

- Проект планировки и застройки центральной усадьбы «Дубосище» с-за «Дубосищенский» Глинковского района Смоленской области. (Разработанный ПИ «РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ», 1985 г.);

- Проект планировки и застройки д. Белый Холм с-за «Белохолмский» Глинковского района Смоленской области (Разработан ПИ «Смолоблколхозпроект», г. Смоленск, 1981 г.;

- Планшеты по группе хозяйств «Белый Холм» Глинковского  ТОО «Лес» Смоленской области, Лесоустройство, 1994 г. (ФСХР ЗГЛП «Брянсклеспроект», г. Брянск, 1995 г.);

- кадастровый план территории Белохолмского сельского поселения;

- Схема прохождения трассы газопровода высокого давления с. Дубосище – д. Белый Холм;

- Статистический сборник «Сельское хозяйство Смоленской области», ежегодник, г. Смоленск, 2012 г.;

- Статистический сборник «Транспорт в Смоленской области», ежегодник, г. Смоленск, 2012 г.;

- Статистический сборник «Социально-экономические показатели развития городов и районов Смоленской области», г. Смоленск, 2011 г.;

- Аналитическая записка «О развитии автодорожной сети в Смоленской области в 2011 году», г. Смоленск, 2012 г.;

- Экспресс-информация №02-11-148 от 14.05.2012 г.;

- Справочник по вопросам административно-территориального устройства Смоленской области, г. Смоленск, 2010 г.;

- прочие цифровые и бумажные материалы.

Генеральный план, в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, является основой для создания документа градостроительного зонирования – «Правила землепользования и застройки», разработка которых ведется параллельно Генеральному плану.

Генеральный план и Правила землепользования и застройки Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области выполнены на единой концептуальной и технологической основе с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет MapInfo, и цифровых компьютерных изображений.

Геоинформационная система «Генеральный план» имеет многоцелевое назначение, наиболее важным из которых является возможность ее использования в управлении развитием городских территорий, оптимизации градостроительной, земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры и создания информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (гл. 7 Градостроительного Кодекса РФ).

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Территориальное планирование Белохолмского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана Белохолмского сельского поселения и внесения в него изменений.

Генеральный план Белохолмского сельского поселения разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Областным Законом «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области» № 59-З от 25.06.2007 г., а также Постановлениями правительства РФ, целевыми программами Смоленской области и Глинковского района.

В Генеральном плане Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством РФ.

Проектные решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, использования подземного пространства и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Белохолмского сельского поселения.

Проектные решения Генерального плана Белохолмского сельского поселения на перспективу являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктур на прогнозируемый период.

Настоящий Генеральный план является основой для комплексного решения вопросов инженерного, транспортного, социального развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков.

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель Генерального плана - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создание благоприятной городской среды.

Устойчивое развитие сельского поселения предполагает обеспечение прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение его инвестиционной привлекательности, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности территории сельского поселения и смежных территорий, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни городской среды.

Устойчивое развитие градостроительной системы предполагает улучшение условий жизни населения, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами Генерального плана Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды населенного пункта – реконструкция и благоустройство всех видов территорий;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- мероприятия по охране окружающей среды;

- мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории поселка;

- мероприятия по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определение границ зон с особыми условиями использования территории.

# 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

В соответствии с Техническими заданием и разбивкой порядка выполнения работы на этапы по подготовке документов территориального планирования Белохолмского сельского поселения (Приложение №1 к Муниципальному контракту №0163300019512000019-0126732-01 от 09.11.2012 г. на выполнение работы «Разработка проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» (Том 1. Исходная документация) и требований СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласовании, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденной постановлением Госстроя РФ от 27.02.2003 г. № 27, проведены работы по подготовительному этапу:

1. Сбор и анализ исходной информации.

Сбор и изучение данных о географических, социальных и экономических условиях развития территории, историко-культурной ценности территории, о природно-ресурсном потенциале, экологической ситуации, транспортной и инженерной инфраструктурах, иных данных о территории.

Анализ существующего землепользования.

Анализ реализации ранее разработанной градостроительной документации.

2. Подготовка цифровой картографической основы для разработки электронной версии схем генерального плана и правил землепользования и застройки поселения в масштабе 1:10000 и в части населенных пунктов 1:2000.

Результаты подготовительного этапа работ:

Был произведен сбор и изучение нормативно-правовой базы органа местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности

Разработка градостроительной документации по территориальному планированию, содержащаяся в генеральном плане Белохолмского сельского поселения Глинковского района, основана на исходных материалах законодательного, проектного и нормативного характера, статистических данных, ранее утвержденных документов прогнозного характера, отчетов по тематике современного подхода обеспечения устойчивого развития Глинковского района.

Основными из них являются:

Нормативно-правовые документы:

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. Принят Смоленской областной Думой 25 декабря 2006 года (в ред. законов Смоленской области от 25.06.2007 N 59-з, от 28.05.2009 N 33-з).

Постановление Администрации Смоленской области от 02.11.2012 №835 "О внесении изменений в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в отдельных муниципальных образованиях Смоленской области на 2011 - 2012 годы".

Постановление Администрации Смоленской области от 23.10.2012 №799 "О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области" на 2012 - 2016 годы".

Постановление администрации Смоленской области от 13 февраля 2013 года №49 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие откорма крупного рогатого скота и повышение эффективности производства говядины в Смоленской области" на 2013 - 2015 годы.

Постановление Администрации Смоленской области от 18.05.2012 N 308 (ред. от 29.01.2013) "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Смоленской области" на 2012 - 2014 годы".

Программы экономического и социального развития:

Перечень долгосрочных целевых программ муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области

- Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011 – 2015 годы (с изменениями от 02.07.2012 г. №187).

- О реализации Программы Смоленской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в 2010 - 2012 годах от 20 мая 2011 г. №118.

Приоритетными направлениями реализации Программ являются:

Устойчивое развитие территорий Глинковского района, относящихся к сельской местности (далее – сельские территории района). Повышение занятости и уровня жизни сельского населения района. Развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельских поселениях Глинковского района – строительство газопроводных сетей на территории Глинковского района.

Строительство водозаборных сооружений (шахтных колодцев) в рамках соблюдения нормативных требований, определяющих устройство шахтных колодцев с использованием современных материалов и передовых технологий.

Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории Глинковского района.

Обеспечение защищённости населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.

Улучшение к 2015 году жилищных условий молодых семей.

Сбор, изучение и обработка исходных данных материалов, изготовление цифрового опорного плана.

В процессе сбора были получены следующие материалы и документы:

1. Электронный Топографический план Белохолмского сельского поселения М 1:10000, ортофотопланы населенных пунктов М 1:2000 в формате растрового изображения.

2. Дежурная кадастровая карта территории Белохолмского сельского поселения в обменном формате Mif/Mid.

3. Кадастровые планы земельных участков в границах Белохолмского сельского поселения, поставленные на кадастровый учет, в формате *.pdf.

Сбор исходной информации для разработки градостроительной документации выполнен в соответствии требований СНиП 11-04-2003:

I. Сбор исходной информации от ведомственных служб администрации и организаций Глинковского района:

1.1. От администрации Глинковского района:

Предоставление нормативно-правовых актов:

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы".

1.2. От специалиста 1 категории - архитектора Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области:

Проектная документация во временное пользование:

- СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, разработанная ООО «Центр ГеоКонструкций» г. Владимир, 2009 г. (проект разработан в соответствии с муниципальным контрактом от 26 сентября 2008 года);

- Проект планировки и застройки центральной усадьбы «Дубосище» с-за «Дубосищенский» Глинковского района Смоленской области. (Разработанный ПИ «РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ», 1985 г.);

- Проект планировки и застройки д. Белый Холм с-за «Белохолмский» Глинковского района Смоленской области (Разработан ПИ «Смолоблколхозпроект», г. Смоленск, 1981 г.;

- Схема прохождения трассы газопровода высокого давления с. Дубосище – д. Белый Холм.

1.3. От администрации Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области:

- кадастровый план территории Белохолмского сельского поселения;

- Справка №57-го от 19.11.2012 г. по ГО и ЧС

- Список населенных пунктов Глинковского района, вблизи которых производились захоронения животных, павших от сибирской язвы - от начальника СОГУ «Глинковская ветстанция» В.П. Тюрина.

- Справка №02-12/3220 от 03.12.2012 г. – ГУ Ветеринарии Смоленской области

- Список сельских населенных пунктов Администрации Белохолмского сельского поселения с численностью населения – от главы СП.

1.4. От Филиала ОГУ "Смолупрлес" Глинковского района:

- Планшеты по группе хозяйств «Белый Холм» Ельнинского ТОО «Лес» Смоленской области, Лесоустройство, 1994 г. (ФСХР ЗГЛП «Брянсклеспроект», г. Брянск, 1995 г.).

Материалы исходной информации по полноте и содержанию позволяют выполнить:

1. Анализ современного градостроительного состояния территории Белохолмского сельского поселения Глинковского района, проблемы и направления ее комплексного развития:

1) Анализ ранее разработанной градостроительной документации.

2) Анализ целевых, отраслевых программ по различным направлениям социально-экономического, территориального, экологического развития территории.

3) Оценка картографической изученности территории, в том числе цифровых картографических материалов, их адаптация к используемой программной среде.

4) Комплексная градостроительная оценка существующего положения территории муниципального образования, природных, инженерно-строительных, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных, экологических, историко-культурных и других условий.

5) Выявление проблем и направление комплексного развития территории Белохолмского сельского поселения Глинковского района.

2. Обоснование вариантов решения задач территориального развития сельского поселения.

3. Обоснование предложений и мероприятий по территориальному планированию и градостроительному развитию Белохолмского сельского поселения Глинковского района. Этапы их развития.

4. Выявление основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Разработать предложения по охране окружающей среды.

6. Разработать предложения по обеспечению пожарной безопасности.

7. Разработать правила землепользования и застройки.

# 3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.

Комплексный градостроительный анализ территории Белохолмского сельского поселения выполнен с целью определения его потенциала для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих оптимизационных градостроительных мероприятий.

В процессе оценки проанализированы ресурсные, планировочные и экологические факторы:

- Природные условия и ресурсы; климатические, гидрологические, инженерно-геологические условия.

- Эколого-гигиеническая обстановка – источники загрязнения городской среды; состояние воздушного бассейна; состояние водного бассейна; загрязнение почв; шумовой режим территории и др.

- Зоны с особыми условиями использования территории (система планировочных ограничений).

На этапе комплексного анализа территории были проанализированы следующие социально-экономические и инженерно-инфраструктурные факторы (тексты приведены в соответствующих разделах проекта):

- Экономико-географическое положение и факторы развития поселения

- Демографическая ситуация

- Экономическая база развития поселения, сферы занятости

- Анализ планировочной ситуации - современное использование территории поселения; объекты культурного наследия; территориальные ресурсы; проблемные планировочные ситуации

- Состояние жилищного фонда, динамика и структура жилищного строительства и реконструкции; расчет потребности в жилищном строительстве, реконструкции фонда и объектах социальной инфраструктуры

- Состояние транспортной и инженерной инфраструктур

Выводы комплексного градостроительного анализа территории являются основанием для планировочных решений Генерального плана Белохолмского сельского поселения, предложений по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории; размещению жилищного строительства; выработки мероприятий по территориальному планированию.

Анализ современного использования территории Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области свидетельствует о наличии значительных территорий земель сельскохозяйственного назначения – 7372,1 га, составляющих 33,7% от общего землепользования территории поселения – 21865,9 га.

Основным природным богатством поселения является лес.

Главное направление сельского хозяйства Белохолмского сельского поселения - развитие сельскохозяйственного производства зерновой и мясомолочной продукции, лесозаготовка.

## 3.1. Общие данные.

Белохолмское сельское поселение — муниципальное образование в составе Глинковского  района Смоленской области России. Административный центр — деревня Белый Холм.

Главой поселения и Главой администрации является Терешкова Ольга Владимировна.

Географическая общая площадь сельского поселения составляет 218,6 кв. км или 21865,9 га. При разработке проекта Генерального плана Белохолмского сельского поселения была выявлена неточность при административном делении Глинковского района на сельские поселения. А именно, в д. Тимошово граница между Белохолмским и Доброминским сельскими поселениями проходит по объектам капитального строительства. Необходимо откорректировать границу сельского поселения согласно проектной границе (см. графическую часть проекта Генерального плана) и перечню координат (см. Том 3. Каталог координат границ населенных пунктов (Утверждаемая часть)). После корректировки площадь Белохолмского сельского поселения будет составлять 218,7 кв. км или 21869,0 га.

Территория Белохолмского сельского поселения расположена в восточной части Глинковского района.

Граничит с территориями:

на севере — с Доброминским сельским поселением, на востоке — с Глинковским сельским поселением, на юго-востоке — с Болтутинским сельским поселением, на юге и юго-западе — с Починковским районом, на западе — с Кардымовским районом.

По территории поселения проходит железная дорога Смоленск - Сухиничи.

Местоположение Белохолмского сельского поселения в системе расселения Глинковского района показано на Листе 1 (Том 6).

Крупные реки: Днепр, Волость.

В состав Белохолмского сельского поселения входят 12 населённых пунктов: Деревня Белый Холм — административный центр, село Дубосище, деревни Болотово, Воротнино, Дубосище, Козлово, Конщино, Ляхово, Орлово, Першиково, Тимошово, Хлопнино.

Общая численность населения (на 2012 год) составляет 400 человек (зарегестрированных по месту жительства), в том числе в административном центре СП – д. Белый Холм 177 чел. (Справка – Том 1. Исходные данные).

## 3.2. Анализ ранее разработанной градостроительной документации.

Территориальное развитие Белохолмского сельского поселения осуществлялось по проектам:

- Проект планировки и застройки центральной усадьбы «Дубосище» с-за «Дубосищенский» Глинковского района Смоленской области. (Разработанный ПИ «РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ», 1985 г.);

- Проект планировки и застройки д. Белый Холм с-за «Белохолмский» Глинковского района Смоленской области (Разработан ПИ «Смолоблколхозпроект», г. Смоленск, 1981 г.

Необходимость разработки генерального плана Белохолмского сельского поселения Глинковского  района обусловлена тем, что вышеуказанные проекты детальной планировки и застройки, разработанные в 1981 – 1985 гг., устарели. В настоящее время не отвечают актуальной действительности, современным условиям хозяйствования, предопределенным развитием рыночной экономики, появлением различных форм собственности недвижимости. В условиях рыночной экономики не могут служить основой для разработки нормативно-правовых документов, направленных на регулирование отношений между административными органами и частными субъектами в сфере использования недвижимости и строительства, не соответствует требованиям ст. 23 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

На территории Белохолмского сельского поселения не имеется градостроительного зонирования с отображением параметров планируемого развития функциональных зон, зон с особыми условиями использования территорий, границ зон инженерной и транспортной инфраструктур, границ земельных участков, предоставленных для размещения объектов капитального строительства и др.

## 3.3. Анализ целевых, отраслевых программ по различным направлениям социально-экономического, территориального, экологического развития территории

Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области утверждены муниципальные целевые Программы:

- Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы".

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы".

Целевые показатели Программы

улучшение к 2015 году жилищных условий молодых семей.

## 3.4. Оценка картографической изученности территории, в том числе цифровых картографических материалов, их адаптация к используемой программной среде

Для разработки градостроительной документации – генерального плана Белохолмского сельского поселения Глинковского района использовался имеющийся планово-картографический материал, предоставленный администрациями Глинковского района (отдел строительства, архитектуры и ЖКХ) и администрации Белохолмского сельского поселения.

Графический материал генерального плана Белохолмского сельского поселения подготовлен на топооснове в М 1:10000 и в М 1:2000 (фрагментарно), изготовлен в электронной версии с использованием программных пакетов ГИС на базе слоев цифровой картографической основы, представлен Заказчику в бумажном и электронном виде.

## 3.5. Комплексная градостроительная оценка существующего положения территории Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области

3.5.1. Природные условия и ресурсы

3.5.1.1. Климат

Данный раздел подготовлен на основе СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, разработанной ООО «Центр ГеоКонструкций» г. Владимир, 2009 г. (проект разработан в соответствии с муниципальным контрактом от 26 сентября 2008 года);

Климат района умеренно-континентальный, характеризуется сравнительно теплым летом и умеренно-холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха 4 – 4,5°С.

Средняя температура января в районе – 8,7°С, июля +17,4°С. Абсолютный годовой максимум + 35°С, минимум -45°С.

Вегетационный период длится 132 дня.

Гидротермический коэффициент 1,5 – 1,6, длительность периода со среднесуточной температурой выше 10° - 135 дней, выше 0 – 215 дней, безморозного периода – 125 - 130 дней (с середины мая до конца сентября).

Сумма положительных температур за этот период вполне достаточна для созревания различных сельскохозяйственных культур умеренной зоны.

Переход средних суточных температур через 0°С обычно наблюдается 4 апреля и 7 ноября; через 5°С – 18 апреля и 11 октября; через 10°С – 5 мая и 17 сентября, через 15°С – 12 июня и 20 августа.

Температурные условия вегетационного периода благоприятны для произрастания озимых и яровых зерновых культур, льна, картофеля, большинства овощных культур, кукурузы на силос и др. Температурные условия перезимовки озимых удовлетворительные, вымерзания растений почти не бывает, на пониженных местах нередко наблюдается выпревание или вымокание посевов.

Одной из отрицательных сторон климата района являются поздние весенние заморозки. Вероятность заморозков в районе обычно прекращаются 5 – 15 мая. Осенние заморозки наступают обычно в третьей декаде сентября.

За год в районе выпадает 550 - 600 мм осадков, за период с мая по сентябрь — 325-350 мм. Наиболее влажный — летний период (выпадает 40% нормы осадков). Наиболее сухое время – весна (14% нормы). В вегетационный период количество осадков составляет 350 мм. Район находится в полосе значительного увлажнения почв. Растения недостатка во влаге не испытывают.

Наибольшие запасы влаги в почве наблюдаются к началу весны. На суглинистых почвах они граничат с  полной насыщенностью,  на легких — соответствуют капиллярной влагоемкости и составляют 20 - 25 мм в 10-сантиметровом, 55 - 60 мм в пахотном и 240 - 260 мм в метровом слоях.

В период формирования колоса и цветка у зерновых культур запасы влаги в почве хотя и снижаются в пахотном слое до 30 - 35 мм, а в метровом до 155 - 240 мм, но растения  в этот период недостатка влаги не испытывают. В период созревания злаковых культур увлажнение почвы бывает наименьшим, но существенного значения  этот фактор не имеет, т.к. потребность растений в воде в это время весьма небольшая.

Засухи в районе бывают редко. Они непродолжительны и мало интенсивны.

Дней с грозами за лето 22 - 23.

Температурный режим, достаточная влагообеспеченность и условия освещенности благоприятны для льноводства.

Устойчивый снежный покров на территории района устанавливается в среднем с 1 по 11 декабря, иногда затягивается до третей декады января. Высота снежного покрова преимущественно 30 - 50 см, что вполне достаточно для защиты почв от глубокого промерзания и предохранения озимых от вымерзания. Максимальная глубина промерзания почв 100 см, наименьшая 74 см. Этот показатель зависит не только от температуры воздуха и высоты снежного покрова, но и от близости грунтовых вод и особенностей рельефа. Сход снежного покрова по средним многолетним данным происходит в первой декаде апреля. Средняя продолжительность периода таяния снега 22 дня. Полное оттаивание почвы обычно наступает 25 - 30 апреля, средняя дата наступления спелости почвы 25 апреля.

Для определения оптимальных сроков сева важно знать сроки достаточного прогревания почв. На территории района, на глубине 10 см почвы прогреваются до +5°С в среднем с 20 до 25 апреля, а до температуры +10°С – соответственно в первой, начале второй декаде мая и в начале июля.

На основании СНиП 23-01-99 климат характеризуется следующими данными.

Климатическая характеристика по метеостанции Смоленск

| Параметры | Показатели |
| --- | --- |
| I. Климатические параметры холодного периода года |  |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, обеспеченностью 0,98 | -34 |
| 0,92 | -31 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, обеспеченностью 0,98 | -28 |
| 0,92 | -26 |
| Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,94 | -14 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, оС | -41 |
| Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, оС, | 6,1 |
| Продолжительность и средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 0оС | 141 сут. - 5,8о |
| ≤ 8оС | 215 сут. -2,4о |
| ≤ 10оС | 234 сут. -1,5о |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 86 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, % | 81 |
| Количество осадков за ноябрь - март, мм | 234 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| П. Климатические параметры теплого периода года |  |
| Барометрическое давление, гПа | 985 |
| Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,95 | 20,8 |
| 0,98 | 24,3 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, оС | 22,3 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, оС | 35 |
| Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, оС | 10,2 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 77 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 62 |
| Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 457 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август | СЗ |

Таким образом, исходя из анализа вышеприведенных данных,  можно сделать вывод, что в балансе тепла и влаги в районе нет соразмерности. Территория ежегодно влаги получает больше, чем тепла, необходимого на ее испарение. Величина увлажнения превышает показатель испаряемости, обуславливая промывной режим почв и усиливая процессы образования подзола. В связи с этим, гумификация и образование перегноя в почвах ослаблены. Весной и осенью почвы испытывают нисходящую фильтрацию атмосферной влаги, что способствует выщелачиванию воднорастворимых элементов.

3.5.1.2. Гидрологическая характеристика

Данный раздел подготовлен на основе СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, разработанной ООО «Центр ГеоКонструкций» г. Владимир, 2009 г. (проект разработан в соответствии с муниципальным контрактом от 26 сентября 2008 года);

Гидрография

Поверхностные и подземные воды

Реки относятся к бассейну р. Днепр. Наиболее крупные из них, находящиеся на территории поселения: Днепр и Волость.

Р. Днепр в пределах Глинковского района имеет ширину 20 - 30 м, при глубине 3 – 5 м и скорости течения 0,3 м/сек. Русло извилистое, с многочисленными старицами, протоками и рукавами. Днепр имеет хорошо выраженную сильно увлажненную пойму шириной более 500 м, поросшую кустарником, с множеством кочек, что в значительной степени затрудняет ее хозяйственное использование. Режим р. Днепр подвержен значительным колебанием не только по сезонам года, но и в зависимости от погодных условий. Весеннее половодье начинается в середине второй декады марта или в начале апреля. Наибольший уровень воды в Днепре отмечается в середине второй декады апреля. Продолжительность половодья около двух месяцев.

Всего в Глинковском районе насчитывается 16 рек протяженностью от 5 км и более. Реки небольшие, шириной 5 – 30 м, при глубине 0, 5- 2 м и скорости течения 0,2 - 0,3 м/сек. Речные долины слабовыраженные, поймы широкие, местами заболоченные и поросшие кустарниками и редколесьем. Главным источником питания рек служат талые снеговые воды. Дождевые и грунтовые воды имеют почти равное значение в питании рек. Период ледостава на реках – конец ноября – начало декабря (толщина льда до 40 см), вскрытие происходит в конце марта - начале апреля. Средняя продолжительность ледостава 140 дней.

Максимальные уровни на реках наблюдаются в конце первой декады апреля, в период наиболее интенсивного таяния снега. Высота подъема уровня воды 0,5 - 3 м над меженным, на р. Днепр 4 -5 м. Весенний подъем уровня продолжается 6 - 8 дней, на крупных реках – до 15 - 20 м. Меженный период (июль – сентябрь) прерывается короткими дождевыми паводками.

Таблица 1. Характеристика рек поселения

| № | Название реки | Общая протяженность, км | Протяженность в пределах Белохолмского поселения, км | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Днепр | 2286 | 3,4 | 200 |
| 2 | Волость | 54 | 21,7 | 200 |
| 3 | Мошна | 16 | 9,9 | 100 |
| 4 | Свиная | 27 | 11,6 | 100 |
| 5 | Ливна | 10 | 9,7 | 50 |
| 6 | Словажа | 10 | 8,02 | 50 |
| 7 | Добра | 8 | 7,7 | 50 |

Все реки не судоходны. Для проезда через реки имеются железобетонные мосты и переезды, оборудованные железобетонными трубами.

На территории поселения имеются искусственные водоемы в виде небольших прудов.

Таблица 2. Характеристика искусственных водоемов

| № п/п | Название водоема | Объем воды, тыс. куб. м | Площадь зеркала, га | Критический уровень подъема, при котором начинается сброс воды, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пруд на р. Свиная в д. Белый Холм | 125 | 9,55 | 2,0 |

Менее значительные водоемы имеются в селе Дубосище.

Подземные воды

Большая часть Смоленской области располагается в периферийной зоне западного склона Московского артезианского бассейна. Южная ее часть входит в зону северного склона Днепровско-Донецкого артезианского бассейна. Смоленская область - водораздел трех водных артерий страны. Бассейн Днепра занимает 60%, Волги - 25%, Западной Двины - 15%.

Подземный сток коренных отложений питает, в основном, эти бассейны, но также возможна подпитка и из Прибалтийского артезианского бассейна. Таким образом, территория области является и водоразделом крупных речных систем и зоной распределения подземного стока в крупные артезианские бассейны. Основная часть подземных вод заключена в толще коренных отложений с породами, обладающими высокой водопроницаемостью и значительной водовместимостью (известняки, доломиты, мергели, мел, песчаники, пески).

Общая мощность пород 800 – 1200 м. Отложения четвертичного периода со средней мощностью 40 – 50 м (иногда 150 м и более) также содержат слои пород с большой водовместимостью (песчано-гравийный материал и пески). Глины создают в толще водоупоры. Характерной чертой является отсутствие в верхней толще осадочных пород сплошных глинистых водоупоров. Неразрывность связи водоносных горизонтов обусловливает не только постоянный водообмен поверхностных грунтовых и межпластовых вод, но и влияет на скорость выщелачивания водорастворимых минералов и их вынос, что приводит к формированию в данной толще осадочных пород постоянно возобновляющихся пресных вод.

Толщу осадочных отложений с прерывистостью водоупорных горизонтов, обеспечивающей инфильтрацию атмосферных осадков и водообмен между водоносными комплексами, выделяют как зону активного водообмена. Глубина ее 100 – 300 м (на северо-западе 30 - 40 м). Воды этих горизонтов гидрокарбонатного класса кальциевой группы с минерализацией обычно не более 1 г/л и общей жесткостью 7 - 8 мг-экв/кг. В целом эта зона включает более 30 водоносных горизонтов безнапорных, слабо- и высоконапорных вод.

Ниже находится зона замедленного водообмена. Для нее характерны солоноватые и соленые воды, в верхней части сульфатно-хлоридные и хлоридно-сульфатные с высоким содержанием кальция, магния и натрия. В нижней части этой зоны распространены воды хлоридного класса с преобладанием натрия и калия. Мощность этой зоны от 160 - 180 м на западе, до 470 - 520 м на востоке. Нижний водоупорный слой ее представлен глинистыми сланцами. Преобладают в этой зоне известняки, доломиты, песчаники и пески. В верхней части зоны (130 - 255 м) соленость от 2,5 до 5, в нижней от 10 до 55 г/л. Воды этой зоны богаты микроэлементами – бромом, йодом, бором, стронцием, что определяет их бальнеологические свойства.

Нижнюю зону застойных (реликтовых) вод образуют хлоридно-натриевые воды высокой минерализации (рассолы), они залегают в самых низких участках основания осадочного чехла, где преобладают сульфатно-галогенно-карбонатные породы и песчаники. Общая мощность 500 - 680 м. Высокая насыщенность вод хлористым натрием обеспечена мощными залежами каменной соли 30 - 50 м. Общая минерализация 80 г/л в верхней части и 130 – 220 г/л в нижней. Содержится бром, йод, бор.

Грунтовые воды приурочены, в основном,  к конечно-моренным и донно-моренным отложениям, зандровым пескам, озерно-ледниковым пескам, супесям и суглинкам, аллювиальным и древнеаллювиальным отложениям, торфяникам. Уровень этих вод обычно повторяет рельеф. Водоносная толща может превышать 25 м.

Межпластовые воды четвертичной толщи заключены в песчаных и песчано-гравийных межморенных отложениях. В основном, они слабонапорные. Качество воды первого межморенного и подморенного водоносных горизонтов удовлетворительное. Второй межморенный водоносный горизонт заключен в мощной толще песчаных и песчано-гравийных отложениях 10 – 15 м (иногда до 30 – 40 м). Вода этого горизонта чистая, без цвета, запаха, приятного вкуса. Общая минерализация 400 – 700 мг/л. Реакция слабощелочная или нейтральная. По качеству эти воды лучшие для использования в питьевых целях, не загрязнены.

В долинах рек и в междуречьях подземные воды залегают на глубине 0,5 - 4 м, на склонах холмов — до 20 м.

Водоснабжение района базируется на эксплуатации верхнемелового и заволжского водоносных горизонтов яснополянского водоносного комплекса. Глинковский район среднеобеспечен ресурсами подземных вод. Модуль подземного стока на большей части территории 1,6 - 2 л/сек. на 1 кв. км. Модуль эксплуатационных запасов девонских отложений 1,6 – 2,3 л/сек. на 1 кв. км, каменноугольных отложений 1 - 1,5 л/сек. на 1 кв. км. Условия защищенности водоносных горизонтов (каменноугольных и девонских) неблагоприятные (мощность глинистых отложений, перекрывающих водоносные горизонты, не превышает 10 м).

Производительность водозаборов для сельскохозяйственного водоснабжения не превышает 1000 куб. м в сут. Создание крупных с/х пунктов в районе, с требуемой производительностью 10 - 30 тыс. куб. м в сут. не возможно, а с производительностью 1 - 5 тыс. куб. м в сут. весьма ограничено, в связи с тем, что на территории запасы подземных вод распределены между потребителями.

Потребности воды для нужд орошения могут быть удовлетворены за счет подземных вод лишь частично в связи с неоднородной водообильности основного водоносного горизонта (дебиты скважин менее 10 л/сек.).

- 3.5.1.3. Инженерно-строительные условия

Геологическое строение

Генезис и морфология рельефа района является результатом воздействия четвертичных оледенений, а также послеледниковой эрозионной деятельности и аккумуляции.

Основной особенностью геологического строения территории Глинковского района является повсеместное распространение мощного (в среднем 2 - 3, местами 5 - 6 м) покрова лессовидных суглинков. По механическому составу они относятся к легким, средним и реже тяжелым суглинкам. Содержание фракции крупной пыли (размер частиц от 0,05 до 0,01 мм) обычно превышает 50%. Содержание илистой фракции также довольно значительно. Лессовидные отложения имеют желто-коричневый цвет, часто с бурым оттенком. Местами, на глубине 150 см можно встретить тонкие полосы буро-красного цвета, образованные включениями железа, марганца, алюминия. Лессовидные суглинки имеют высокую пористость, водопроницаемость и обладают хорошей аэрацией. Поглотительная способность суглинков высокая, что связано с высокой концентрацией коллоидных частиц.

Почвы, сформированные на лессовидных суглинках, имеют хорошо выраженную ореховатую или призматическую структуру и преимущественно кислую реакцию. Отрицательным качеством лессовидных суглинков является их просадочность, в результате которой образуются западины различной конфигурации, где часто застаивается вода.

Местами лессовидные суглинки маломощные и подстилаются лишь водно-ледниковыми отложениями, или мореной. На этих участках условия почвообразования меняются: улучшаются условия аэрации, но уменьшаются запасы питательных веществ. На участках, где лессовидные суглинки подстилаются водонепроницаемой мореной, условия аэрации ухудшаются, развиваются процессы оглеения. Почвы, сформированные на таких породах, обычно страдают от избыточного увлажнения, но в тоже время обогащены карбонатами и некоторыми питательными веществами, являющимися продуктами выветривания валунного материала.  В связи с этим, концентрация питательных веществ в лессовидных суглинках подстилаемых мореной, часто более значительная, чем в однородной толще суглинков.

Местами, главным образом, на юго-западе получили развитие водно-ледниковые отложения, сформировавшиеся как продукты переработки морены. По механическому составу эти отложения представлены песками различной крупности (от 0,05 до 1 мм) и супесями с прослойками галечников щебня и валунов.

Отложения обычно светло-желтой, палево-желтой или ярко-желтой окраски, обладают рыхлым сложением и бесструктурностью; нередки включения валунов разных размеров.

Водно-ледниковые отложения обладают повышенной проницаемостью и малой водоудерживающей способностью. Реакция среды от сильнокислой до близкой к нейтральной (pH 4,3-5,6).

Почвы, сформированные на водно-ледниковых отложениях, подвержены иссушению и не обладают достаточными запасами влаги и питательных веществ, необходимых для нормального развития растений.

Мощность водно-ледниковых отложений в пределах района не велика, и обычно с глубины 60 см подстилается мореной. С момента смены пород происходит резкое увеличение илистой фракции (частицы менее 0,001 мм) и уменьшение фракций среднего и мелкого песка.

Наличие морены в двучленной породе играют особую роль в водном режиме почвы. Суглинистая морена является водоупором, над которым застаивается влага атмосферных осадков и развиваются процессы контактного оглеения, что приводит к формированию оглееных почв. Эти почвы менее выщелочены и богаче питательными элементами, чем почвы, образовавшиеся на песках и супесях.

Древние аллювиальные отложения встречаются спорадически во всех частях района, но площадь их невелика. Эти отложения представлены суглинистыми и супесчаными наносами, которые характеризуются хорошей отсортированностью мелкозема, отсутствием каменистых включений и признаками слоистости. Структура отложений обычно непрочно-комковатая, окраска желто-бурая.

Поймы рек и ручьев сложены современными аллювиальными отложениями, для которых характерна хорошая отсортированность мелкозема, ясно выраженная слоистость и светло-желтая или буро-серая окраска. По механическому составу современные аллювиальные отложения обычно супесчаные или легкосуглинистые.

В целом следует отметить, что на территории Глинковского района почвообразующими породами служат породы одночленного и двучленного строения.

Породы одночленного строения

1.	Водно-ледниковые пески и супеси

2.	Лессовидные суглинки

3.	Древние аллювиальные отложения

4.	Современные аллювиальные отложения

Породы двучленного строения

5.	Маломощные водно-ледниковые отложения, подстилаемые мореной

6.	Маломощные лессовидные суглинки, подстилаемые водно-ледниковыми отложениями

7.	Маломощные лессовидные суглинки, подстилаемые мореной.

Коренные породы в пределах района представлены отложениями  девонской, каменноугольной, меловой и третичной систем. Каменноугольные отложения образованы двумя свитами – лихвинской, сложенной  доломитами, мергелями, глинами  и угленосной, сложенной глинисто-песчаными отложениями, а также мелом и глауконито-кварцевыми фосфоритоносными песками. Третичные отложения сильно размыты и сохранились спорадически.

Рельеф

В геоморфологическом отношении район большей своей частью  входит в состав Сожско-Днепровского лессового округа, и лишь небольшая территория расположена в пределах Остерско-Деснинско-Устромского аллювиально-зандрового округа.

В пределах Сожско-Днепровского лессового округа поверхность представляет собой волнистую моренную равнину (Днепровско-Деснинская моренная равнина), расчлененную многочисленными долинами рек, оврагами с множеством мелких, часто заболоченных ложбин и западин. Преобладающими элементами рельефа здесь являются водораздельные плосковершинные возвышенности и невысокие вытянутые увалы с пологими склонами (1 - 3°) и обширными понижениями. Сеть балок и оврагов расчленяют склоны возвышенностей на ряд межбалочных «языков», как правило, круто обрывающихся в сторону балок и полого спускающихся в сторону речных долин. Основной особенностью района является повсеместное развитие покрова лессовидных суглинков, который отсутствует лишь в долинах рек и на участках развития современных болотных отложений.

В связи с тем, что район находится вне границ последнего оледенения, верхней мореной является московская, а подстилающей – днепровская. Толщи морен переслаиваются межморенными и надморенными валунными песками.

Западную и северную часть округа занимает приднепровский район, включающий обширную долину Днепра с расчлененным эрозией левым коренным берегом. Долина Днепра здесь шириной 6 - 7 км, местами до 10 км. Участки коренного берега расчленены густой овражной сетью; много холмов типа камов и озов. В пределах долины Днепра сохранился полный комплекс четвертичных отложений, представленный горизонтами окской, днепровской и московской морен, разделенных флювиогляциальными песками.   Кроме лессовидных суглинков в качестве почвообразующих пород  здесь встречаются валунные суглинки, супеси и пески (междуречье Устрома и Ужа), на которых сформировались преимущественно дерново-среднеподзолистые песчаные и супесчаные почвы.

Незначительная часть Глинковского района входит в состав Остерско-Деснинско-Устромского аллювиально-зандрового округа с преобладанием аллювиально-зандровых равнин ледникового происхождения. Поверхность равнин преимущественно пологоволнистая, местами увалистая с отдельными изолированными моренными грядами и группами холмов, расчленена балками и оврагами. Преобладающие абсолютные высоты 180 - 250 м. В геологическом отношении, кроме повсеместно залегающих девонских отложений, встречаются каменноугольные, а также четвертичные отложения окской, днепровской и московской морен. Господствующими почвообразующими породами здесь являются флювиогляциальные и древнеаллювиальные пески и супеси,  большей частью валунные. Микрорельеф района представлен блюдцеобразными вытянутыми лощинами и западинами.

Особенности рельефа района существенно влияют на распределение тепла, влаги и минеральных веществ, что в свою очередь определяют темпы и направления почвообразующих процессов.

В условиях глубокого залегания грунтовых вод (более 6 м) формируются дерново-подзолистые нормально-увлажненные почвы.

При кратковременном застое поверхностных вод или при залегании  грунтовых вод на глубинах 3 – 6 м (капиллярная кайма может достигать корней растений) образуются полугидроморфные почвы. К этой группе относятся дерново-подзолистые глееватые почвы.

Гидроморфные почвы формируются в условиях длительного застоя поверхностных вод или при залегании грунтовых вод  менее 3 м (капиллярная кайма достигает поверхности почвы). К этой группе относятся  глеевые разновидности дерновых и дерново-подзолитстых почв.

Особенности поверхности территории имеют большое значение в земледелии, что является причиной применения дифференциальной агротехники.

- 3.5.1.4. Почвы

На основании агропочвенного районирования Глинковский район входит в состав южной части лесной зоны, в подзону дерново–подзолистых почв. В пределах территории выделяются следующие типы почв: дерново-подзолистые, дерново-подзолистые заболоченные, болотные низинные переходные и верховые, аллювиальные дерновые и аллювиальные болотные.

Дерново-подзолистые, нормально увлажненные почвы на водно-ледниковых отложениях занимают 9,7% территории района. Наибольшее развитие этот тип почв получил в северной и западной частях района. Данный тип формируется на возвышенных частях водоразделов, а также на ровных хорошо дренированных участках. Почвенный разрез представлен несколькими основными горизонтами. Перегнойный горизонт (А1) – серого или светло-серого цвета, слабо выраженной мелкокомковатой структуры, песчаный и супесчаный по механическому составу, средней мощностью не более 27 см (с колебаниями от 27 до 33 см). Подзолистый или переходный (элювиальный)  горизонт (А2, А2В1) различной мощности (от 14 до 22 см), белесовато-буроватого с желтым оттенком цвета, супесчаный, реже песчаный по механическому составу, обычно бесструктурный. Иллювиальный горизонт (В1) средней мощностью 23 см (с колебаниями от 19 до 31 см), желто-бурый, песчаный, рыхлый, иногда уплотнен. Нижележащий горизонт (В2) обычно желтый с буроватым оттенком, песчаный, реже супесчаный, иногда уплотнен. Горизонт почвообразующих пород (С) песчаный, рыхлый, светло-желтый, глубже 100 см бесструктурный.

По степени подзолистости дерново-подзолистые почвы делятся на слабоподзолистые, среднеподзолистые и сильноподзолистые. Наибольшее распространение получили среднеподзолистые почвы. Морфологические различия данных типов связаны, прежде всего, с различной степенью развития подзолистого горизонта. Дерново-сильноподзолистые почвы формируются в условиях более затрудненного стока, поэтому почвенный профиль их испытывает интенсивную промывку, что приводит к усилению подзолообразования. У дерново-сильноподзолистых почв мощность подзолистого горизонта (А2) ≥ 20 см, у слабоподзолистых имеются лишь признаки подзолистого горизонта, либо он встречается пятнами. По механическому составу преобладают супесчаные разновидности. Дерново-подзолистые целинные почвы характеризуются худшим соотношением мощности верхнего гумусового и подзолистого горизонтов. Чаще гумусовый горизонт более мощный, более светлый, обычно бесструктурный, более легкий по механическому составу.

Верхние горизонты имеют преимущественно песчаный и супесчаный состав. Ниже, обычно, идет песок. Одно из главных отличий описываемых почв – преобладание по всему профилю фракций среднего и мелкого песка (до 70-80% и более). Содержание пылеватых частиц и ила незначительное. Некоторые накопления ила в иллювиальном горизонте свидетельствуют об усилении подзолообразовательного процесса и, соответственно, степени оподзоливания. Содержание физической глины, характеризующей механический состав почвенных горизонтов, не превышает 5-19%, что характеризует их по механическому составу как песчаные и супесчаные разновидности. На участках подстилания почв водно-ледниковыми песками количество физической глины снижается до 4-6%. При таком соотношении фракций и не высоком содержании  илистых частиц почвы обладают крайне неблагоприятными водными, физическими и химическими свойствами (промывной водный режим, плохая водоудерживающая способность, повышенная способность к вымыванию питательных веществ вглубь почвенного профиля и т.д.).

Реакция в гумусовом горизонте пахотных почв изменяется в широких пределах – от сильнокислой до близкой к нейтральной. У пахотных почв она близка к слабо- и среднекислой, у целинных преимущественно кислая и сильнокислая. Вниз по профилю кислотность снижается. Дерново-подзолитстые песчаные и супесчаные почвы на водно-ледниковых отложениях с низким содержанием гумуса. Содержание его в пахотных землях редко достигает 1,5%. Легкий механический состав данного типа почв способствует быстрому «сгоранию» органических веществ и обеднению гумуса. Этот тип является наиболее бедным в районе. Легкий механический состав данного типа обусловливает невысокую поглотительную способность. С глубиной величины суммы поглощенных оснований, как правило, уменьшаются, а степень насыщенности основаниями увеличивается. Содержание основных элементов питания (фосфора и калия) у этих почв сильно меняется. Следует отметить, что содержание подвижных форм фосфора значительно выше, чем обменного калия.

Поверхность сильноподзолистых почв на суглинках при дожде сильно набухает и заплывает, при высыхании образуется твердая корка,  и влага усиленно испаряется, а это угнетающе действует на растения. В годы повышенных осадков на дерново-сильноподзолистых почвах (так же как и на  дерново-подзолисто-глеевых) даже на небольших понижениях хлеба вымокают.

Сильноподзолистые почвы требуют обязательного известкования и внесения  органических удобрений. Плохими почвами являются песчаные и, прежде всего, завалуненные.

Для повышения плодородия почв требуется применение комплекса агротехнических и мелиоративных мероприятий, наиболее важными из которых являются:

- внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений;

- правильная обработка почв;

- создание мощного окультуренного слоя;

- известкование;

- очистка от камней.

- 3.5.1.5. Растительность

Глинковский район относится к лесному району хвойно-широколиственных лесов Европейской части РФ.

Леса, как правило, смешанные из березы, ели, ольхи, реже с примесью осины, рябины и дуба. По террасам Днепра встречаются сосновые боры. Высота деревьев 16 – 23 м, толщина стволов 0,16 – 0,26 м, расстояние между деревьями 2 - 3, иногда до 5 м. Леса обычно состоят из нескольких ярусов.

Верхний ярус сухих лесов, произрастающих на хорошо дренированных участках, представлен березой, осиной, елью. Во втором ярусе обычно распространены подросты этих же пород и кустарники – малина, можжевельник и др. Подлесок преимущественно редкий, высотой до 3 м.

Травянистый покров в лесах относительно густой, состоит из злаков и разнотравья. Из злаков преобладают колосок душистый, ежа сборная, полевица белая, овсяница красная. Разнотравье представлено луговыми и  лесными растениями: тысячелистником, васильком луговым, зверобоем, нивяником обыкновенным, вероникой дубравной, земляникой лесной.

Леса на переувлажненных почвах занимают понижения на водоразделах и в нижних частях склонов возвышенностей. В эту группу лесов входят осинники и сероольшанники. Подлесок состоит из крушины ломкой и ивы черной. В травяном покрове господствуют таволга, щучка, осоки, хвощ лесной, будра плющевидная.

Видовой состав лесов находится в тесной связи с характером почвообразующих пород. Так, еловые и елово-мелколиственные леса приурочены к дерново-подзолистым почвам на лессовидных суглинках и маломощных лессовидных отложениях, подстилаемых мореной или водно-ледниковыми песками. На участках, подстилаемых моренными отложениями, развиты широколиственные  и хвойно-широколиственные ассоциации с преобладанием дуба и клена.

Сосновые и сосново-лиственные леса встречаются небольшими массивами на водоразделах и надпойменных террасах, преимущественно на участках с песчаными и супесчаными почвами, сформированными на водно-ледниковых отложениях, подстилаемых мореной.

Леса района относятся к Глинковскому лесничеству.

На территории повсеместно распространены кустарники, представленные подростом осины, березы, рябины, ольхи, ивы, крушины. Травяной покров в районах развития кустарников образован злаково-разнотравными группировками. Вдоль ручьев и канав распространены ольховые кустарники с разнотравьем из таволги, гравилата, сабельника, различных видов осок. В поймах рек не редки заросли ивняка и ольхи, с травяным покровом из щучки, осок и таволги. На склонах оврагов и балок часто встречаются заросли осины, ольхи, дуба и небольших берез.

Луга и пастбища в Глинковском районе занимают около 15% территории. Естественная луговая растительность довольно разнообразна и зависит от почвенного покрова, рельефа и почвообразующих пород.

Различают луговую растительность нормальных суходолов, временно-избыточно-увлажненных, низинных и западинных лугов, а также растительность пойменных лугов и болот.

Суходольные кормовые угодья, как правило, встречаются на водоразделах со слабоволнистым, но сильно расчлененным рельефом. Чаще этот вид лугов приурочен к склонам балок и долин рек. Травостой представлен разнотравно-злаковой или злаково-разнотравной ассоциациями. Эти кормовые угодья характеризуются обычно неудовлетворительным состоянием, с разреженным, малопродуктивным и низкокачественным травостоем. Преобладают мятлики, трясунка, тысячелистник обыкновенный, черноголовка, пастушья сумка, осока бледная. Широко развиты временно-избыточно-увлажненные и слабозаболоченные луга, приуроченные к плоским бессточным понижениям, недренированным равнинным участкам и нижним частям склонов с дерново-подзолистыми, слабоглеевыми, глееватыми и дерново-глееватыми почвами. Надпочвенный покров разнообразный и представлен лютиком едким, васильком луговым, манжеткой, тысячелистником, погремком и др. Из бобовых встречаются клевер белый и красный, мышиный горошек. Временно-избыточно-увлажненные луга характеризуются средним качеством сена.

Внепойменные низинные и западинные луга распространены в лощинах, ложбинах и ясно выраженных понижениях с дерново-подзолистыми и дерновыми почвами. Это, так называемые, среднезаболоченные угодья. Низинные луга, как правило, длительное время избыточно увлажнены, в разной степени закустарены, и без проведения культурно-технических и мелиоративных мероприятий их сельскохозяйственное использование затруднено. Растительность разнотравно-злаково-осоковая и осоково-разнотравная с преобладанием щучки, мятлика болотного, овсяницы луговой, лютика едкого, гусиной лапки, подмаренника цепкого, таволги, осоковых, вейника наземного и др. Растительный покров этого типа лугов характеризуется хорошим состоянием, но качество кормов ниже, так как в травостое много грубых и жестких крупностебельных злаков и разнотравья.

Пойменные луга занимают поймы рек и ручьев, на большой площади заняты кустарниками и заболочены. Повсеместно господствуют осоково-разнотравные ассоциации, на возвышенных участках встречаются изолированные группы из клевера красного и белого, манжетки и щучки. В наиболее пониженных участках преобладают крупные осоки (острая и пузырчатая) с примесью разнотравья из подмаренника болотного, вероники. Наряду с этими видами широко распространены таволга вязолистная, бодяк полевой, лютики и др.

В пределах поселения много болот. Болота небольшие по площади, глубиной до 0,7 м.

Болота делятся на две категории: болота водоразделов и пойменные. По характеру питания выделяются низинные болота и переходные.

Типичными растениями низинных болот являются осоки (вздутая, черная, пузырчатая), вейник, тростник, рогоз широколистный, таволга, ситник болотный, калужница болотная.

В видовом составе переходных болот преобладают пушица узколистная и сфагновые мхи.

Частично болота выкашиваются, сбор сена значительный, но качество его очень низкое.

Многие болота имеют ценное рекреационное и водоохранное значение и на основании Схемы территориального планирования Смоленской области планируются к включению в категорию особо охраняемых природных территорий.

Согласно Таблице 3. «Перечень торфяных болот, имеющих ценное рекреационное и водоохранное значение и планируемых к включению в систему особо охраняемых природных территорий» СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, разработанной ООО «Центр ГеоКонструкций» г. Владимир, 2009 г. 3 болота на территории Белохолмского сельского поселения рекомендованы к постановке на учет как ООПТ.

| №п\п | № по кадастру | Наименование объекта | Площадь, га, тип залежи | Ближайшие населенные пункты | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (407) | Тимашевский Мох | 31 В | д. Горбово, д. Тимошево |  |
| 2 | (411) | Мончинский Мох | 380 Н | д. Мончино, д. Обшляшево |  |
| 3 | (417) | Круглый Мох | 31 ВН | д. Язвино, д. Холмы |  |

- 3.5.1.6. Исторический очерк

История основания

Глинковский район образован 1 октября 1929 г. из территорий Дорогобужского, Ельнинского и Смоленского районов. 21 августа 1961 г. упразднен и вошел в Ельнинский и Дорогобужский районы. 20 октября 1980 г. снова восстановлен из территории Ельнинского и Дорогобужского районов как самостоятельный район. Белохолмское сельское поселение образовано 2 декабря 2004 года.

Административный центр – деревня Белый Холм.

Здесь сохранилось большое число памятников археологии.

Официально д. Белый Холм известна с середины XVIII в., когда отставной генерал Каховский получил ее от Екатерины II вместе с другими деревнями «за верную службу». В деревне генерал (дед декабриста П.Г. Каховского) построил большую усадьбу, вызывавшую восхищение у всех, кто ее видел. Она включала великолепный барский дом с колоннами, многочисленные службы, оранжереи, водяную мельницу, церковь, а также кирпичное и текстильное производства. В обширном парке были высажены редкие деревья, устроены пруды и насыпаны искусственные холмы.

В сентябре 1919 г. в Белом Холме был открыт народный сельхозтехникум, для ознакомления с работой которого приезжал нарком просвещения А. В. Луначарский.

С Белым Холмом и его окрестностями тесно связаны детские и юношеские годы знаменитого нашего земляка, известного поэта – Александра Трифоновича Твардовского. Начало жизненного пути нашего прославленного земляка связано с деревней Ляхово, от хутора Загорье до нее было шесть километров. В 1919 году начальную четырехклассную ляховскую школу стали посещать братья Константин и Александр Твардовские. О школе в Ляхове, о своих учителях – Марфе Карповне и Ульяне Карповне, которые могли донести до сознания детей красоту и величие русского языка и литературы – Александр Трифонович тепло вспоминал в своей речи на Всероссийском съезде учителей 7 июня 1960 года.

Осенью 1923 года Александр Твардовский стал учиться в Белохолмской школе-девятилетке. Иван Трифонович Твардовский в книге «Хутор Загорье» вспоминает: «От Загорья Белый Холм находился верстах в семи-восьми. Однажды Саша взял меня с собой. И меня поразила красота села. Великолепное озеро. Между деревьями белели красивые здания. А в этот день в Белом Холме была ярмарка. Везде стояли торговые палатки, на площади – масса молодежи из окрестных деревень. Работали качели и карусели. Все было наполнено праздничным гулом».

В конце тридцатых годов правительство приняло решение об открытии в бывшем помещичьем имении санатория, начаты были работы по строительству электростанции. Но … грянула война.

Многие бывшие ученики Белохолмской школы, из тех, кто остался на оккупированной территории, вступили в партизанские отряды. В феврале 1942 года оккупанты были изгнаны из округи, поднявшимися на борьбу партизанами. Белый Холм превратился в главный опорный пункт народных мстителей.

После освобождения люди начали на пепелищах отстраивать свои дома, из-за нехватки стройматериалов разбирали кирпичные стены господского дома и кирпичную ограду парка. (По материалам http://www.skbeloh.edusite.ru/p3aa1.html).

3.5.2. Планировочная ситуация

3.5.2.1. Современное использование территории

Схема современного использования территории Белохолмского сельского поселения (Опорный план) представлена в М 1:25000, М 1:2000 и разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и др. нормативных документов.

При разработке Опорного плана были использованы следующие исходные материалы:

- данные по существующему использованию территории;

- цифровые и традиционные материалы;

- аэрофотосъемка Белохолмского сельского поселения;

- цифровое космическое изображение территории д. Белый Холм, д. Першиково, с. Дубосище, д. Дубосище, д. Ляхово, д. Болотово, д. Козлово, д. Тимошово.

Схема современного использования территории разработана в цифровом виде по составленному авторским коллективом классификатору. Схема содержит информацию о границах населенных пунктах, размещении инженерных сетей и сооружений, размещении основных объектов обслуживания. Кроме того, на чертеже нанесены санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от предприятий, сооружений и иных объектов, охранные зоны инженерных и транспортных коммуникаций, водоохранные зоны.

Цифровая форма Опорного плана позволяет получать качественную и количественную информацию о сложившемся использовании территории сельского поселения.

Современное использование территории. Планировочное районирование.

Современная планировочная ситуация характеризуется рядом особенностей, которые являются следствием специфики природных условий, экономико-географического положения, исторического характера хозяйственной деятельности.

Территория Белохолмского сельского поселения расположена в восточной части Глинковского района.

Граничит с территориями:

на севере — с Доброминским сельским поселением, на востоке — с Глинковским сельским поселением, на юго-востоке — с Болтутинским сельским поселением, на юге и юго-западе — с Починковским районом, на западе — с Кардымовским районом.

По территории поселения проходит железная дорога Смоленск - Сухиничи.

Местоположение Белохолмского сельского поселения в системе расселения Глинковского района показано на Листе 1 (Том 6).

Белый Холм — административный центр Белохолмского сельского поселения, в Глинковском районе Смоленской области. Расположена в центральной части области в 17 км к западу от села Глинка. Население — 177 жителей. (2012 год). Административный центр Белохолмского сельского поселения.

Ближайший аэропорт гражданской авиации, речной порт и железнодорожный вокзал (поезда дальнего следования) находятся в областном центре – г. Смоленске.

Общая протяженность автодорог общего пользования на территории Белохолмского сельского поселения составляет 119,8 км, в том числе с регионального значения – 21,8 км.

В черте поселения имеются объекты инженерной инфраструктуры: линии электропередач (далее ЛЭП). Магистральный газопровод на территории Белохолмского сельского поселения отсутствует, в наличии межпоселковый газопровод «Глинка-Добромино».

На территории поселения расположено 22 кладбищ, из них действующих – 22.

Места размещения пункта временного складирования твердых бытовых отходов (ТБО) на территории поселения отсутствуют. Вывоз ТБО осуществляется на ближайший полигон ТБО, расположенный в Глинковском сельском поселении от территории Белохолмского сельского поселения. (Том 1. Исходная документация).

3.5.2.2. Зоны с особыми условиями использования территорий

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

- Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

- Охранные зоны инженерных коммуникаций

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

- Зоны объектов культурного наследия

- Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка)

Данные зоны отображены на Схеме границ зон с особыми условиями использования территорий.

А. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга. На территории Белохолмского сельского поселения санитарно-защитные зоны показаны для объектов инженерной инфраструктуры (котельные, электроподстанции и пр.), промышленных предприятий и прочих объектов (кладбища).

Б. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей на территории сельского поселения установлены с учетом в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. На территории населенных пунктов санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей не установлены.

В. Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций (воздушные ЛЭП) устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.).

Режим использования охранных зон воздушных линий электропередач

В соответствии Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В (утверждены постановлением СМ СССР от 26.03.1984 г. № 225) установлены требования по использованию охранных зон воздушных линий электропередач, основными из них являются:

1. Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением Правил.

2. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах воздушных линий электропередачи производятся с предварительным уведомлением предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти линии.

3. Вдоль воздушных линий электропередач и по периметру подстанций и распределительных устройств, находящихся в лесных массивах и зеленых насаждениях, прокладываются просеки в соответствии с правилами, утверждаемыми Минэнерго РФ.

4. При прохождении воздушных линий электропередач через лесные массивы обрезка деревьев, растущих в непосредственной близости к проводам, производится предприятиями (организациями), в ведении которых находятся электрические сети.

5. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия  предприятий (организаций), в ведении которых находятся электрические сети, запрещается:

1) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

2) осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землеройные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные сооружения, производить полив сельскохозяйственных культур;

3) в охранных зонах воздушных линий электропередач совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4.5 м;

4) в охранных зонах подземных кабельных линиях электропередач производить земляные работы на глубине более 0,3 м, на вспахиваемых землях – на глубине более 0,45 м, а также планировку грунта;

6. Запрещается в охранных зонах электрических сетей производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести их к повреждению или к несчастным случаям, в частности:

1) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов;

2) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

3) устраивать всякого рода свалки;

4) устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки и т.д.

Режим использования охранных зон газораспределительных сетей

В соответствии Правил охраны газораспределительных сетей (утверждены постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) установлены требования по использованию земельных участков, расположенных в  охранных зонах газораспределительных сетей, определены права и обязанности эксплуатационных организаций в части обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, основными из них являются:

1. В соответствии с законодательством РФ газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

2. Трассы подземных газопроводов обозначаются опозновательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1.5 м (вне городских и сельских поселений), которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 м друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и автомобильными дорогами и другими объектами. На опозновательных знаках указываются расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы.

3. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещаются физическим и юридическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков:

1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опозновательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительной сети;

5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям;

7) разводить огонь и размещать источники огня;

8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение, средств связи, освещения и систем телемеханики и другие.

4. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не попадающие под ограничения, указанные в пункте 3 настоящего раздела (в пункте 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878), и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 м, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

5. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 3 и 4 настоящего раздела (пунктами 14 и 15 Правил охраны газораспределительных сетей), при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 м, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

6. Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение ограничений (обременений) на входящие на них земельные участки, указанные в пунктах 3, 4, 5 настоящего раздела (пунктах 14, 15 и 16 Правил охраны газораспределительных сетей), производятся на основании материалов по межеванию границ охранной зоны органами исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков – для проектируемых газораспределительных сетей и без согласования с указанными лицами - для существующих газораспределительных сетей.

7. Решение органов исполнительной власти субъектов РФ об утверждении границы охранной зоны и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки является основанием для проведения кадастровых работ по формированию частей земельных участков, входящих в охранную зону, их государственному кадастровому учету с присвоением учетных кадастровых номеров в Едином государственном реестре земель и государственной регистрации обременений в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8. Для проведения кадастровых работ организация – собственник газораспределительной сети или эксплуатационная организация направляет в орган, осуществляющий ведение государственного земельного кадастра, заявку с приложением решения органа исполнительной власти соответствующего субъекта РФ об установлении охранных зон и материалов по межеванию границ охранных зон.

9. По результатам кадастровых работ организации – собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации выдаются кадастровые планы земельных участков с указанием границ и учетных кадастровых номеров частей земельных участков, входящих в охранную зону.

10. Указанные  в пунктах 3, 4, 5 настоящего раздела (пунктах 14, 15 и 16 Правил охраны газораспределительных сетей), ограничения (обременения) подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

11. Разрешение на производство работ в охранной зоне газораспределительной сети должно содержать информацию о характере опасных производственных факторах, расположении трассы газопровода, условиях, в которых будут производиться работы, мерах предосторожности, наличии и содержании инструкции, которыми необходимо руководствоваться при выполнении конкретных видов работ. В решении также оговариваются этапы работ, выполняемых в присутствии и под наблюдением представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети.

12. Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ. Эксплуатационная организация обязана обеспечить своевременную явку своего представителя к месту производства работ для указания трассы газопровода и осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности газораспределительной сети.

13. В случае повреждения газораспределительной сети или обнаружения утечки газа при выполнении работ в охранной зоне, технические средства должны быть оставлены, двигатели заглушены, а персонал отведен от места проведения работ и расположен по возможности с наветренной стороны. О происшедшем немедленно извещается аварийно-диспетчерская служба эксплуатационной организации газораспределительной сети.

До прибытия аварийной бригады руководитель работ обязан принять меры, предупреждающие доступ к месту повреждения сети или утечки газа посторонних лиц, транспортных средств, а также меры, исключающие появления источников открытого огня.

При обнаружении на месте производства подземных коммуникаций и сооружений, не указанных в технической документации, работы должны быть немедленно остановлены и приняты меры по обеспечению сохранности обнаруженных подземных коммуникаций и сооружений, установлению их принадлежности  и вызову представителя соответствующей эксплуатационной организации газораспределительной сети.

14. При прохождении охранных зон газораспределительных сетей по лесам и лесо-кустарниковой растительности эксплуатационные организации газораспределительных сетей обязаны за свой счет:

1) содержать охранные зоны (просеки) газораспределительных сетей в пожаробезопасном состоянии;

2) создавать минерализованные полосы по границам просек шириной не менее 1.4 м;

3) устраивать через каждые 5 – 7 км переезды для противопожарной техники. Проведение работ в охранных зонах и за пределами должно производиться в порядке, установленном лесным законодательством РФ.

15. Для обеспечения доступа в охранную зону газораспределительной сети эксплуатационная организация при необходимости заключает в установленном порядке с собственниками, владельцами или пользователями смежных земельных участков договоры временного пользования земельными участками или договоры установления сервитута.

16. После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения, эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.

17. Убытки, нанесенные собственникам, владельцам или пользователям земельных участков в результате проведения работ, возмещаются в соответствии с законодательством РФ.

18. В случае расположения в охранных зонах газораспределительных сетей других инженерных коммуникаций, принадлежащих иным организациям, либо пересечения газораспределительных сетей с указанными коммуникациями, отношения эксплуатационной организации с организациями – собственниками указанных коммуникаций строятся на основании договоров, определяющих совместные действия по обеспечению безопасной эксплуатации этих сооружений, предупреждению аварий и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

19. Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них условия, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети.

20. Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей, не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами охраны газораспределительных сетей и, налагаемых на земельные участки в установленном порядке.

21. Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.

Г. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65.

Режим использования земель, находящихся в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Водоохранные зоны рек и иных водоемов устанавливаются для поддержания водных объектов в надлежащем состоянии, для предотвращения их загрязнения, засорения и истощения, для сохранения среды обитания животного и растительного мира.

Установление водоохранных зон не влечет за собой изъятия земельных участков у собственников земель, землевладельцев, землепользователей или запрета на совершение сделок с землей. Они обязаны соблюдать и обеспечивать установленный режим.

Режим использования земель, находящихся в границах водоохранных зон в настоящее время:

В границах водоохранных зон расположены:

###### земли, занятые лесными насаждениями;

###### земли сельскохозяйственного назначения;

###### земли населенных пунктов;

На землях, находящихся в границах водоохранных зон:

###### осуществляется движение и стоянка транспортных средств;

###### ведется распашка земель;

###### осуществляется выпас сельскохозяйственных животных;

###### располагаются зоны с индивидуальной жилой застройкой.

###### Режим использования земель, находящихся в прибрежных защитных полосах в настоящее время.

В границах прибрежных защитных полос расположены:

###### земли, занятые лесными насаждениями;

###### земли сельскохозяйственного назначения;

###### земли населенных пунктов;

На землях, находящихся в прибрежных защитных полосах:

###### осуществляется движение и стоянка транспортных средств;

###### осуществляется выпас сельскохозяйственных животных;

###### располагаются зоны с индивидуальной жилой застройкой.

###### Режим использования земель, находящихся в границах водоохранных зон на время реализации генерального плана.

В границах водоохранных зон запрещается:

###### применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

###### использование навозных стоков для удобрения почв;

###### размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения отходов, кладбищ и скотомогильников;

###### складирование навоза и мусора, заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей;

###### размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков;

###### проведение рубок главного пользования.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Земельные участки в водоохранных зонах предоставляются гражданам и юридическим лицам в соответствии с земельным законодательством, но по согласованию с государственным органом исполнительной власти в области управления использованием и охраной водного фонда (МПР России, Федеральное агентство водных ресурсов).

В границах водоохранных зон допускается: эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

###### Режим использования земель, находящихся в прибрежных защитных полосах на время реализации генерального плана.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными ограничениями использования водоохранных зон, запрещается:

###### распашка земель;

###### применение удобрений;

###### складирование отвалов размываемых грунтов;

###### выпас и организация летних лагерей скота;

###### установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

###### движение автомобилей и тракторов.

Участки земель прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

###### Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ (часть 18 в редакции Федерального закона от 14.07.2008 г. №118-ФЗ).

###### Государственный контроль за соблюдением режима использования и охраны природных ресурсов и иной хозяйственной деятельности в прибрежных защитных полосах и водоохранных зонах осуществляется:

###### органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

###### федеральным государственным органом исполнительной власти в области управления использованием и охраной водного фонда (Федеральная служба по надзору в сфере природопользования);

###### государственными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды;

###### государственным органом управления использованием и охраной земель;

###### федеральным государственным органом исполнительной власти в области управления лесным хозяйством.

Размеры водоохранных зон водных объектов указаны на планово-картографическом материале настоящего проекта.

Д. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору.

II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Е. Зоны объектов культурного наследия

Использование объектов в соответствии с Федеральным законом РФ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации" от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ.

Охранные зоны (особо охраняемые территории) д. Лязово, с. Дубосище.

Территория памятника (по проекту зон охраны) - ОЗ-1 - Запрещается новое строительство. Запрещается выделение земельных участков из участка, занятого территорией памятника;

Охранная зона объекта культурного наследия - ОЗ-2 - здесь сносятся сорные сооружения, мешающие восприятию памятника, а также производится ремонт и реконструкция соответствующих сооружений;

Ж. Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами воздействия

Данные ограничения устанавливаются в соответствии с СП. 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

3.5.3. Социально-экономическая ситуация

3.5.3.1. Экономическая база. Трудовые ресурсы и занятость

Успех Глинковского района почти во всех его сферах тесно связан с устойчивым демографическим развитием, обеспечивающим обществу жизненное воспроизводство человеческого потенциала.

На момент разработки генерального плана наблюдается уменьшение численности населения. В поселении сохраняется сложная обстановка на рынке труда. Среди безработных преобладают лица с низкой квалификацией и малым опытом работы, что затрудняет их трудоустройство.

Уровень доходов населения увеличивается, в основном за счет роста среднемесячной заработной платы, но они не достигают величины прожиточного минимума, установленного в Смоленской области.

3.5.4. Население

Существующее население Белохолмского сельского поселения (2012 г.) составляет 400 чел., проживающих в 12 сельских населенных пунктах.

Демографическая ситуация в последние годы характеризовалась естественной и механической убылью населения.

Прогнозная численность населения в населенных пунктах поселения

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения на 2002 год (чел) | Численность населения на 2003 год (чел) | Численность населения на 2004 год (чел) | Численность населения на 2005 год (чел) | Численность населения на 2006 год (чел) | Численность населения на 2007 год (чел) | Численность населения на 2008 год (чел) | Численность населения на 2009 год (чел) | Численность населения на 2010 год (чел) | Численность населения на 2011 год (чел) | Численность населения на 2012 год (чел) | Планируемая численность населения (постоянного и сезонного, без учета ЛПХ) (чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Белый Холм | 212 | 202 | 202 | 185 | 186 | 181 | 185 | 187 | 181 | 180 | 177 | 220 |
| 2 | д. Болотово | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 50 |
| 3 | д. Боровая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 4 | д. Воротнино | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 138 |
| 5 | д. Дубосище | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 28 | 40 |
| 6 | д. Касобуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 7 | д. Козлово | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | 31 |
| 8 | д. Конщино | 22 | 22 | 22 | 19 | 15 | 16 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 215 |
| 9 | д. Красногорье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 10 | д. Лысково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 11 | д. Ляхово | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 |
| 12 | д. Мончино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 13 | д. Обляшево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 14 | д. Орлово | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 48 |
| 15 | д. Павлово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 16 | д. Першиково | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 50 |
| 17 | д. Поневино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 18 | д. Поповщина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 19 | д. Рудлово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 20 | д. Секирино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 21 | д. Тимошево | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 |
| 22 | д. Торчилово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 23 | д. Хлопнино | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| 24 | д. Язвино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 25 | с. Дубосище | 179 | 176 | 176 | 171 | 155 | 156 | 154 | 152 | 149 | 154 | 153 | 163 |
|  | ИТОГО | 505 | 490 | 489 | 463 | 438 | 434 | 420 | 419 | 402 | 412 | 400 | 2537 |

Возрастная структура населения Белохолмского сельского поселения в целом не отличается от общероссийской: характеризуется высокой долей населения старше трудоспособного возраста – 19 %, низкой долей молодых возрастов – 15 %, эти показатели близки к среднероссийским. Демографическая нагрузка соответственно составляет около 511 человек на 1000 трудоспособных, что близко к показателю в целом по стране. Таким образом, для поселка характерна возрастная структура регрессивного типа с пониженной долей молодых возрастов.

3.5.5. Жилищный фонд

Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда, соответствующего комфортным условиям проживания, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований и сохранении приумножения разнообразия жилой среды.

1. Обеспечить объемы нового жилищного строительства за период расчетного срока в среднем на 1,0 кв.м общей площади на человека в год.

2. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей сельского поселения с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на расчетный срок до 50 кв. м.

3. Обеспечить посемейное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты, а в жилых домах старых серий, где отношение общей площади и жилой составляет 1,5 и менее дополнительно одну комнату на семью.

4. Обеспечение условий для создания доступного экономичного жилья для социально незащищенных слоев населения.

5. Сокращение и ликвидация физически устаревшего жилищного фонда, в т.ч. расселение ветхого и аварийного фонда.

В Белохолмском сельском поселении за последние 10 лет строились только индивидуальные жилые дома.

3.5.6. Социальная инфраструктура

Уровень и качество жизни населения в значительной мере зависят от развитости социальной сферы сельского поселения, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли, социальной защиты и прочие объекты.

В настоящее время в Белохолмском сельском поселении сеть учреждений обслуживания представлена: магазины, дом культуры, школы, библиотека, почта.

3.5.7. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Автомобильные дороги и транспорт. По территории Белохолмского сельского поселения проходят автодороги регионального значения:

- Глинка – Дубосище – Белый Холм – Немыкари;

- Белый Холм – Ляхово;

- Дубосище – Добромино – Ердицы;

- Глинка – Дубосище – Бартенево;

- Розовка-Козлово.

Следует отметить, что по незначительной части Белохолмского поселения проходит железная дорога «Смоленск-Сухиничи».

Пассажирский транспорт. Основным видом транспорта, обслуживающим сельское поселение, является автомобильный. Белохолмское сельское поселение не имеет развитой сети пригородных автобусных маршрутов.

Общая протяженность автодорог общего пользования на территории Белохолмского СП составляет 119,8 км.

В соответствии с п. 1, ст. 26 Федерального закона №257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вдоль автомобильных дорог, за исключением участков автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Размер придорожной полосы устанавливается исходя из технической категории автомобильной дороги:

- 3, 4 тех. кат. – 50 м от границы полосы отвода автодороги;

- 5 тех. кат. – 25 м от границы полосы отвода автодороги.

Расстояние от населенных пунктов до центра СП (д. Белый Холм)

| № п/п | Населенные пункты | Расстояние с учетом доступа транспортом (пешеходное) в км |
| --- | --- | --- |
| 1. | д. Белый Холм | - |
| 2. | д. Болотово | 13,5 |
| 3. | д. Боровая | 4,6 |
| 4. | д. Воротнино | 10,2 |
| 5. | д. Дубосище | 9,5 |
| 6. | д. Касобуки | 10,0 |
| 7. | д. Козлово | 1,6 |
| 8. | д. Конщино | 6,7 |
| 9. | д. Красногорье | 4,5 |
| 10. | д. Лысково | 3,4 |
| 11. | д. Ляхово | 6,0 |
| 12. | д. Мончино | 9,2 |
| 13. | д. Обляшево | 15,1 |
| 14. | д. Орлово | 7,4 |
| 15. | д. Павлово | 6,8 |
| 16. | д. Першиково | 0,5 |
| 17. | д. Поневино | 4,0 |
| 18. | д. Поповщина | 3,5 |
| 19. | д. Рудлово | 15,6 |
| 20. | д. Секирино | 3,5 |
| 21. | д. Тимошово | 16,5 |
| 22. | д. Точилово | 8,5 |
| 23. | д. Хлопнино | 11,8 |
| 24. | д. Язвино | 6,1 |
| 25. | с. Дубосище | 8,7 |

3.5.8. Инженерная инфраструктура

3.5.8.1.Водоснабжение

Водоснабжение сельского поселения осуществляется из артскважин. Используются в поселении только подземные воды, в которых наблюдается повышенное содержание железа, жесткость.

Водоочистные сооружения отсутствуют.

3.5.8.2. Водоотведение

На момент проектирования система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

3.5.8.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение застройки во всех деревнях - локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа (отдельно стоящих или встроенных котельных для объектов общественно-деловой, малоэтажной застройки).

3.5.8.4. Электроснабжение

Потребителя обеспечиваются электроэнергией от существующей энергосистемы Глинковского района.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 35кВ – 15 м и 10кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении.

3.5.8.5. Связь

Средства связи общего пользования от существующих телефонных сетей.

3.5.8.6. Экологическая ситуация

Состояние окружающей среды Белохолмского сельского поселения на настоящий момент можно охарактеризовать как удовлетворительное.

На территории сельского поселения отсутствуют опасные или вредные производства.

Загрязнение, связанное с автотранспортом, невелико и связано с выбросами загрязняющих веществ выхлопных газов. Парк транспортных средств невелик, однако требует модернизации, большую долю в загрязнения вносят автомашины, принадлежащие жителям поселка.

Официальные данные о состоянии и качестве окружающей среды Белохолмского  сельского поселения отсутствуют, в частности атмосферного воздуха, поверхностных вод и почвы. Мониторинг оценки окружающей среды не ведется. Проводятся наблюдения за качеством питьевой воды, подаваемой населению. По данным ТО Роспотребнадзора питьевая вода соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Однако наблюдаются превышения по содержанию железа, что связано с природными факторами. Негативным фактором остается отсутствие специальных установок обезжелезивания воды.

При перспективном развитии территории Белохолмского СП предусматривается сохранение существующих территориальных параметров лесного фонда и водного фонда.

Особо охраняемые природные территории могут активно использоваться для организации туризма, в частности:

- сельский туризм, агротуризм (открытие частных сельских пансионатов, отдых на фермах);

- зеленый туризм (организация экологических лагерей, экологические маршруты);

- активный туризм (велосипедные маршруты, катание на лошадях).

Туризм в сельской местности пользуется все большей популярностью, что является следствием урбанизации и усилением у многих граждан желания возврата к природе. Кроме того, микроэкономическая модель агротуризма экономически эффективна, т.к. производство данного турпродукта малозатратно.

Устанавливаются законодательные регламенты по землям водного фонда (водоохранные зоны), производственным (в т.ч. сельхозпроизводство) предприятиям и территориям (объектам) специального назначения (санитарно-защитные зоны), по объектам с риском возникновения ЧС природного и техногенного характера (защитные зоны).

3.5.8.7. Система озеленения

В целом территория сельского поселения достаточно озеленена.

3.5.8.8. Выводы анализа состояния, проблем и направления комплексного развития территории

К положительным факторам, определяющим перспективы развития Белохолмского сельского поселения, относятся следующие:

- Климатические условия характеризуется как благоприятные для селитебных целей и ведения хозяйственной деятельности.

- Большая часть территории поселения благоприятна для градостроительного освоения по инженерно-строительным условиям.

- Экологическая ситуация в целом по поселению удовлетворительная, однако необходимо совершенствование системы мониторинга.

- Существующая дорожная сеть, автодороги обеспечивают рациональную организацию движения на территории поселения.

Современное состояние Белохолмского сельского поселения характеризуется также рядом проблемных факторов:

- Демографическая ситуация в сельском поселении в последние годы характеризовалась естественной и механической убылью населения. Для поселения характерна возрастная структура регрессивного типа с пониженной долей молодых возрастов.

- Водоснабжение поселка осуществляется из артскважин и колодцев. Используются только подземные воды, в которых наблюдается повышенное содержание железа, жесткость. В настоящее время специальные мероприятия по обезжелезиванию воды перед подачей населению не осуществляются.

- Оставляет желать лучшего уровень благоустройства и улиц и проездов. Нуждается в усилении и развитии система внегородских автобусных маршрутов в пределах основной части поселения для обеспечения охвата максимального количества населения поселения.

- Значительная часть инженерных сооружений нуждается в модернизации и развитии.

# 4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

- 4.1. Планировочная концепция. Развитие планировочной структуры

###### 1. Территориальное планирование Белохолмского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана Белохолмского сельского поселения (далее Генеральный план).

###### 2. Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

###### 3. Генеральный план реализуется в границах Белохолмского сельского поселения.

###### 4. Генеральный план Белохолмского сельского поселения разработан в соответствии с целями и задачами развития Белохолмского сельского поселения, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Белохолмского сельского поселения и Глинковского района.

###### 5. В Генеральном плане Белохолмского сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

###### 6. В составе Генерального плана Белохолмского сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

###### расчетный срок Генерального плана, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана Белохолмского сельского поселения - 2038 год;

###### первая очередь Генерального плана, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана Белохолмского сельского поселения - 2023 год;

###### 7. Проектные решения Генерального плана Белохолмского сельского поселения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории населенных пунктов Белохолмского сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды Белохолмского сельского поселения и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Белохолмского сельского поселения.

###### Проектные решения Генерального плана Белохолмского сельского поселения на перспективу являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на прогнозируемый период.

###### 8. Реализация Генерального плана Белохолмского сельского поселения осуществляется на основании плана реализации Генерального плана Белохолмского сельского поселения.

###### 9. План реализации Генерального плана Белохолмского сельского поселения утверждается в течение трех месяцев со дня утверждения Генерального плана Белохолмского сельского поселения.

###### 10. План реализации Генерального плана Белохолмского сельского поселения является основанием для разработки и принятия адресных программ капитальных вложений.

###### 11. Генеральный план Белохолмского сельского поселения определяет основные положения официальной градостроительной политики и тактику органов управления территорией, стратегию её долгосрочного градостроительного развития до 2038 года.

###### 12. Генеральный план - это документ позволяющий осуществлять комплексное управление территорией, в котором все пространственно-территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи с её перспективами развития.

###### 13. Реализация планировочных и функциональных проектных предложений формирует территориально-хозяйственную организацию, обеспечивающую оптимальные условия для развития всех видов деятельности и развитие системы расселения, при определении типологии населенных пунктов по роли в системе социального обслуживания, хозяйственно-отраслевой специализации, административном управлении, рекреационно-туристической системе, в соответствии с современными стандартами качества жизни.

###### 14. В проекте проведен анализ ресурсного потенциала территории Белохолмского сельского поселения во всех его аспектах (экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном), проведена комплексная оценка территории, сформулированы функциональные приоритеты развития территории.

###### В Генеральном плане определены следующие приоритетные планировочные мероприятия:

###### комплексное благоустройство существующих жилых территорий – ремонт и реконструкция зданий, инженерной инфраструктуры, транспортных магистралей и проездов;

###### комплексная застройка районов нового жилищного строительства - организация системы обслуживания, развитие транспортной инфраструктуры, проведение работ по благоустройству и инженерному оборудованию;

###### реорганизация производственных территорий с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду, наиболее эффективного использования территорий и фондов;

###### благоустройство существующих озелененных территорий общего пользования, а также строительство новых объектов озеленения;

###### проведение комплекса мероприятий по улучшению экологической ситуации на территории поселения;

###### развитие и модернизация транспортного комплекса и инженерных систем.

- 4.2. Функциональное зонирование территории

###### Функциональное зонирование является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характере застройки, ландшафтной организации территории.

###### Разработанное в генеральном плане функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного, Земельного и Водного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

###### При разработке зонирования был проведен принцип экологического приоритета принимаемых решений:

###### Размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений

###### Развитие системы городских зеленых насаждений и рекреационных территорий

###### Разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды.

###### Проектное функциональное зонирование территории Белохолмского сельского поселения предусматривает:

###### Преемственность в функциональном назначении зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам.

###### Развитие общественно-деловых, общественно-жилых и рекреационных зон.

###### Проведение ряда изменений в зонировании городской территории: увеличение в балансе территории поселка площади многофункциональных зон, общественно-жилых, производственно-деловых и пр.

###### Для государственных и муниципальных нужд предусматривается резервирование территорий под:

###### Развитие улично-дорожной сети и размещение объектов транспортной инфраструктуры общегородского значения.

###### Объекты инженерной инфраструктуры

###### Жилищное строительство

###### Зеленые насаждения общего пользования.

Распределение земель по функциональным зонам Белохолмского сельского поселения (существующее)

(га)

| № п/п | Название сельского поселения | Всего | Сельскохозяйственные угодья | Леса, древесно-кустарниковая растительность | Под дорогами | Населенные пункты | Водные объекты | Болота | Нарушенные земли | Прочие (земли спец. назначения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белохолмское | 21865,9 | 7372,1 | 12023 | 1348,9 | 486,4 | 482 | 84 | - | 69,5 |

Распределение земель по функциональным зонам Белохолмского  сельского поселения (проектное)

(га)

| № п/п | Название сельского поселения | Всего | Сельскохозяйственные угодья | Леса, древесно-кустарниковая растительность | Под дорогами | Населенные пункты | Водные объекты | Болота | Нарушенные земли | Прочие (земли спец. назначения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белохолмское | 21869,0 | 6211 | 12023 | 1856,4 | 1126,2 | 482 | 84 | - | 86,4 |

- Генеральным планом Белохолмского сельского поселения устанавливается следующий перечень функциональных зон:

- Жилые зоны:

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами.

- Общественно-деловые зоны:

- Зона делового, общественного и коммерческого назначения;

- Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

- Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

- Производственные зоны

- Зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

- Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры;

- Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры.

- Зоны сельскохозяйственного использования

- Зона сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли занятые многолетними насаждениями;

- Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития сельскохозяйственного назначения.

- Рекреационные зоны

- Зона, занятая городскими лесами, скверами, парками;

- Зона, занятая городскими садами;

- Зона, занятая прудами, озерами, водохранилищами;

- Зона, занятая пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования.

- Зоны специального назначения

- Зона, занятая кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами.

- Особо охраняемые территории:

- Территории памятников природы;

- Территории объектов культурного наследия;

- Объекты культурного наследия.

- Зоны размещения объектов капитального строительства федерального значения

- Зона размещения автомобильных дорог

- Зоны размещения объектов капитального строительства местного значения

- Зона размещения объектов электро-, тепло-, газоснабжения, канализации и связи

- Зона размещения автомобильных дорог общего пользования и объектов электро-, тепло-, газоснабжения, канализации и связи

- Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения

- Зона планируемого размещения объектов электро-, тепло-, газоснабжения, канализации и связи

- Зона планируемого размещения автомобильных дорог общего пользования и объектов электро-, тепло-, газоснабжения, канализации и связи.

- 4.3. Социально-демографическое развитие. Экономический потенциал

- 4.3.1 Демографический потенциал, прогноз перспективной численности населения

- Перспективную численность населения Белохолмского сельского поселения будут определять не только демографические тенденции последнего времени. Проводимая в настоящее время на федеральном уровне демографическая политика должна оказать положительное воздействие на демографическую ситуацию в Смоленской области в целом и на конкретное положение дел в Глинковском районе. Благодаря улучшению социально-экономической ситуации возможно уменьшение уровня смертности и увеличение продолжительности жизни населения поселка.

- Проектом предусматривается стабилизация и рост на расчетный срок Генерального плана общей численности населения на уровне 2,5 тысяч человек, за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста.

- Так же проектом предусматривается повышение качества жизни жителей Белохолмского сельского поселения с достижением по основным показателям среднеевропейских стандартов, прежде всего по обеспечению жителей жилищным фондом на расчетный срок к 2038 года в размере не менее 50 квадратных метров общей площади на человека; увеличение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.) до нормативного уровня в Российской Федерации и среднеевропейского уровня;

4.3.2. Развитие жилых зон. Новое жилищное строительство

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда, соответствующего комфортным условиям проживания, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований и сохранении приумножения разнообразия жилой среды.

- 1. Обеспечить объемы нового жилищного строительства за период расчетного срока в среднем на 1,0 кв.м общей площади на человека в год.

- 2. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей сельского поселения с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на расчетный срок до 50 кв. м.

- 3. Обеспечить посемейное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты, а в жилых домах старых серий, где отношение общей площади и жилой составляет 1,5 и менее дополнительно одну комнату на семью.

- 4. Обеспечение условий для создания доступного экономичного жилья для социально незащищенных слоев населения.

- 5. Сокращение и ликвидация физически устаревшего жилищного фонда, в т.ч. расселение ветхого и аварийного фонда.

###### Объемы жилого фонда сельских населенных пунктов на расчетный срок.

- 1. Существующий сохраняемый жилищный фонд составит 360 жилых домов - 18670,0 кв.м.

- 2. Средний показатель обеспеченности жилищным фондом – 51,8 кв.м/чел (с учетом сезонного населения).

- 3. Жилищный фонд нового строительства на 1 этап реализации генерального плана (до 2023 г.) составит 30,0 тыс.кв.м. (200 домов)

- 4. Жилищный фонд на расчетный срок (до 2038 г.) составит 258,6 тыс.кв.м (1724 домов).

- Типология нового жилищного строительства

- 1. Для реализации программы нового жилищного строительства Генеральным планом предлагается использовать как территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность или реконструируемой застройки в пределах существующих границ сельских населенных пунктов, так и на неэффективно используемых землях сельскохозяйственного назначения в ведении сельских администраций, переводимых в земли населенных пунктов путем изменения существующих границ данных сельских населенных пунктов.

- 2. Предложенные Генеральным планом территории нового жилищного строительства предназначены для реализации расчетной потребности населения сельских населенных пунктов и для коттеджного строительства первого и второго жилья для населения поселения (ориентировочно 10% от общего числа жителей) и вновь прибывшего населения (миграция).

- 3. Преимущественный тип застройки - малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Площадь земельного участка до 0,2 га. Для укрупненных расчетов средняя площадь 1 индивидуального жилого дома принимается в размере 120 - 200 кв.м.

- коттеджная – жилые зоны с участками до 0,18 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью, общей площадью 100 - 150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

- усадебная – жилые зоны с участками до 0,2 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью, общей площадью 100 - 150 м2 и более. Территории усадебной застройки предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

- блокированная – застройка средней этажности (2 - 4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хаус с участком около 0,01 га.

- 4. Небольшое количество застройки средней этажности (около 10% общего объема) предлагается использовать для создания архитектурного облика.

- 5. Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

4.3.3. Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры

- Система обслуживания является важным элементом триумвирата экономическая база – система расселения – система обслуживания, составляющего каркас градостроительной деятельности на территории поселения. Система обслуживания базируется на схеме размещения производительных сил области и формирует социальную составляющую системы расселения.

- Система обслуживания территории складывается из двух основных факторов:

- - формирование иерархии обслуживания – многоуровневой системы учреждений;

- - обеспечение населения нормативным количеством учреждений обслуживания.

- 1. Создание иерархической системы обслуживания, при которой население поселения будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания.

- 2. Размещение объектов повседневного спроса практически в каждом сельском населенном пункте (рядовых поселениях). Однако вследствие малой людности поселений зачастую создать в них учреждения обслуживания не представляется возможным. В таких случаях предлагается организация услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия), формирование учреждений обслуживания в жилых домах населения (уход за детьми, бытовое обслуживание), объединение учреждений обслуживания различных типов в один центр для одного населенного пункта или нескольких населенных пунктов.

- К таким объектам относятся детские дошкольные учреждения, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптеки, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

- 3. Формирование центров социального притяжения (социальный центр) на базе более крупных, экономически и социально развитых населенных пунктов со стабильными транспортными связями между ними и прилегающими мелкими населенными пунктами. В них помимо учреждений повседневного спроса для собственного населения размещаются объекты обслуживания более высокого ранга, потребность в которых носит периодический характер или услугами которых пользуется часть населения, как правило, в активном трудовом или обучающемся возрастах (школы, клубы и спортивно-досуговые центры, библиотеки, кафе, рестораны, учреждения торговли, рынки и пр.).

- 4. Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, и прочие учреждения) концентрируются в с. Глинка и рассчитаны на оказание услуг для населения как самого села, так и всех сельских населенных пунктов Глинковского района.

- 5. Строительство в д. Белый Холм гостиницы, детского сада, спортивной площадки, культурно-выставочного центра, прачечной, музея, магазина.

- 6. Строительство в с. Дубосище гостиницы, детского сада, музея, клуба, прачечной и т.д.

- 7. Строительство в д. Ляхово гостиницы, музея, школы, библиотеки, магазина и т.д.

- (См. Перечень планируемых к размещению объектов местного значения и основных мероприятий по территориальному планированию).

- 4.4. Развитие транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

- 1. Строительство автодороги регионального значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия (дорога регионального значения «Глинка – Белый Холм - Немыкари» - в настоящее время покрытие автодороги – грунтовое)  - от д. Белый Холм – д. Обляшево – до границы Белохолмского СП.

- 2. Капитальный ремонт автодороги регионального значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия (дорога регионального значения «Глинка – Белый Холм - Немыкари») - от границы Белохолмского СП – д. Рудлово – д. Белый Холм.

- 3. Капитальный ремонт автодороги регионального значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия (дорога регионального значения «Дубосище – Добромино - Едрицы») - от д. Дубосище до границы Белохолмского СП.

- 4. Капитальный ремонт автодороги регионального значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия (дорога регионального значения «Розовка – Козлово») - от границы Белохолмского СП – д. Язвино – д. Козлово.

- 5. Капитальный ремонт автодороги регионального значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия (дорога регионального значения «Белый Холм – Ляхово») - от границы Белохолмского СП – д. Ляхово – д. Белый Холм.

- 6. Строительство автодороги местного значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия - от д. Белый Холм – д. Поповщина	.

- 7. Строительство автодороги местного значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия - от д. Белый Холм – д. Секирино – д. Ляхово.

- 8. Строительство автодороги местного значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия - д. Ляхово – д. Язвино – д. Павлово	.

- 9. Строительство автодороги местного значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия - д. Козлово – д. Поневино – д. Павлово.

- 10. Строительство автодороги местного значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия - д. Павлово – д. Касобуки – д. Воротнино	.

- 11. Строительство автодороги местного значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия от д. Болотово – д. Рудлово.

- 12. Строительство автодороги местного значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия - от дороги регионального значения «Глинка – Белый Холм - Немыкари» до д. Точилово и до д. Дубосище.

- 13. Капитальный ремонт автодороги местного значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия - в настоящее время покрытие автодороги – грунтовое - от с. Дубосище – д. Хлопнино – д. Болотово – д. Тимошово – до границы Белохолмского СП.

- 14. Асфальтирование улиц в населенных пунктах д. Белый Холм, д. Першиково, с. Дубосище, д. Дубосище, д. Ляхово, д. Козлово, д. Болотово, д. Тимошово.

Улично-дорожная сеть сельских населенных пунктов

Развитие дорожной сети с учетом прогнозируемого на расчетный срок увеличения количества легковых автомобилей до 350 машин на 1000 жителей. (В населенных пунктах улицы и дороги спроектированы с учетом соблюдения требований норм СП. 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка сельских населенных пунктов». В связи с этим необходимо произвести корректировку земельных участков, стоящих на учете в ГКН).

Развитие сети дорог, соединяющих сельские населенные пункты с с. Глинка и между собой.

Создание полноценных магистральных связей районов массового жилищного строительства с местами приложения труда и между собой.

Развитие сети улиц и проездов сельских населенных пунктов.

- 4.5. Развитие инженерной инфраструктуры

- 4.5.1. Водоснабжение

- 1. Водоснабжение потребителей проектируемой коттеджной и малоэтажной застройки предусматривается из подземных источников (артезианских скважин).

- 2. Реконструкция существующих объектов водоснабжения, с увеличением производительности в д. Белый Холм, с. Дубосище, д. Дубосище

- 3. Внедрение на водозаборах новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

- 4. Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

- 5. Установление зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- 6. Строительство новых источников водоснабжения.

- 7. Строительство и кольцевание водопроводных сетей в деревнях.

- 8. На всех промышленных предприятиях внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии сокращения водопотребления на единицу продукции.

- 9. Водоснабжение промышленных площадок и общественно-деловых объектов осуществляется от близлежащих реконструируемых водозаборов, а также от собственных водозаборов, предусматриваемых на их территории.

- 10. Объемы водопотребления на полное развитие по деревням составят (хозяйственно-бытовые нужды населения) – 380,6 м3/сутки.

Зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения

- Зоны санитарной охраны (ЗСО) источника питьевого водоснабжения включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):

- 1 пояс строгого режима включает территорию расположения водозабора, в пределах которой запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. 1 пояс ЗСО принимается 50 м. от скважины

- 2, 3 пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Система и схема водоснабжения

- Система водоснабжения принимается объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная.

- Предусматривается реконструкция и строительство сетей и сооружений водопровода.

- Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водоснабжения.

- Существующие артскважины, в настоящее время подающие воду ненормативного качества, предлагается перевести в резерв, их дальнейшая эксплуатация возможна только при строительстве станции водоподготовки, насосной станции, резервуаров, что потребует значительных затрат, а также потребуется разработать проект и обустроить ЗСО 2 и 3 поясов.

4.5.2. Водоотведение

- 1. Отвод сточных вод от потребителей проектируемой коттеджной и малоэтажной застройки в деревнях, предусматривается локальный.

- 2. Строительство очистных сооружений (локальных или централизованных) для всех деревень.

- 3. Строительство новых локальных очистных сооружений промышленных предприятий. Отвод сточных вод с территории промышленных предприятий и общественно-деловых центров предполагается в проектируемые ОС, располагаемые на их территории.

Система и схема канализации

- Система канализации принята полная локальная,

- Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Дождевая канализация

Проектные предложения

- Система канализования предлагается раздельная (локальная и дождевая). Принцип организации водоотведения поверхностного стока – по отдельным бассейнам стока.

- Существующий рельеф с достаточными уклонами и наличие большого числа естественных водоприемников способствуют быстрому стоку поверхностных вод с территории. Такой рельеф, в основном, обеспечивает водоотведение открытым способом, так как уклоны его более минимально допустимых.

- Для территорий со среднеэтажной и малоэтажной застройкой принимается прокладка закрытых трубопроводов дождевой канализации, для индивидуального строительства – открытые лотки.

- В проектных предложениях предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока, с направлением его на очистные сооружения дождевой канализации.

4.5.3. Теплоснабжение

Проектные предложения

- Перспективное теплоснабжение поселка базируется на программе модернизации, технического перевооружения и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

- 1. Теплоснабжение проектируемой коттеджной, а также общественно-деловой застройки во всех деревнях предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа (отдельно стоящих или встроенных котельных для объектов общественно-деловой, малоэтажной и многоэтажной застройки), при помощи газа, электроэнергии, твердых и жидких видах топлива, при этом объемы теплопотребления на полное развитие по деревням составят – 10148,0 Гкал/ч в год.

- 2. Теплоснабжение формируемых промышленных площадок планируется от проектируемых газовых котельных располагаемых на их территории, расчетное теплопотребление по промышленным площадкам определяется на стадии проекта планировки территории.

- 3. Планируемые источники теплоснабжения для потребителей многоквартирной застройки, промышленных предприятий, а также индивидуальные источники теплоснабжения работают преимущественно на газовом топливе, определяя необходимость развития и модернизации системы газоснабжения сельского поселения.

- 4. Строительство системы газоснабжения для обеспечения подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения (котельным).

- 5. Проведение диагностики (обеспечения безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений.

- 6. Строительство газопроводов высокого давления к промышленным площадкам и не газифицированным деревням.

- 7. Строительство ГРПШ, ШП и распределительных газопроводов низкого давления во всех газифицируемых деревнях.

4.5.4. Электроснабжение

###### Проектные предложения

- 1. Обеспечение электроэнергией потребителей строящейся по проекту коттеджной застройки в деревнях – от существующей энергосистемы Глинковского района.

- 2. Реконструкция и новое строительство ВЛ 35 кВ.

- 3. Реконструкция и новое строительство ВЛ 10(6) кВ.

- 4. Реконструкция и новое строительство ТП 10(6)/0,4 кВ.

- 5. Объемы электроснабжения на полное развитие по деревням составят (хозяйственно-бытовые нужды населения) – 1319 МВт/час в год.

- 6. Объемы электропотребления на полное развитие по промышленным площадкам и общественно-деловым объектам определяются на стадии проекта планировки.

4.5.5. Связь

###### Проектные предложения

###### 1. Удовлетворение потребности в средствах связи общего пользования всех жителей и организаций путём наращивания полярной ёмкости телефонных сетей с внедрением современного цифрового оборудования и оптико-волоконной техники

###### 2. Создание комплексных инфраструктурных сетей передачи данных с предоставлением населению различных медиауслуг.

###### 3. Активное развитие телефонной связи как элемента повышения качества уровня жизни сельского населения.

###### 4. Увеличение программ эфирного радио- и телевещания на всей территории области, проведение мероприятий по подготовке к переходу на цифровое телевизионное вещание.

###### 5. Развитие систем кабельного телевидения развивающихся населенных пунктах.

###### 6. Строительство систем радиодоступа

###### 7. Строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

###### 8. Замена выработавшего свой ресурс оборудования на новое, повышение качества и надежности телерадиовещания.

###### 9. Увеличение до 100 % охвата населения района телевизионным радиовещанием, а также информацией об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

- 4.6. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории. Развитие системы озеленения

###### Основу экологических требований к территориально-планировочному развитию Белохолмского сельского поселения составляет ориентация на устойчивое развитие территории за счёт сбалансированности экологических и социально-экономических потребностей, рационального природопользования, нормализации экологической обстановки.

###### Платформой для достижения этих требований должен служить современный подход к планировочным решениям развития территорий населенных пунктов, промышленных узлов, транспортной инфраструктуры, формированию экологического каркаса. На органы местного самоуправления возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения.

###### Основными направлениями экологической политики являются:

###### обеспечение экологически безопасного развития хозяйственных и промышленных комплексов;

###### стимулирование рационального использования природных ресурсов и применение промышленных технологий, снижающих воздействие на окружающую среду до экологически безопасного уровня;

###### обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения;

###### организация проведения экологической паспортизации, экологического страхования, сертификации и экологического аудита;

###### экологизация образования, непрерывное экологическое воспитание на всех уровнях.

###### Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к ведению муниципальных образований отнесены следующие вопросы:

###### обеспечение санитарного благополучия населения;

###### контроль за использованием земель на территории муниципального образования;

###### регулирование использования водных объектов местного значения;

###### благоустройство и озеленение территории муниципального образования;

###### организация утилизации и переработки бытовых отходов;

###### участие в охране окружающей среды на территории муниципального образования и другие вопросы.

###### Соответствующие мероприятия по обеспечению экологической безопасности проектных решений должны предусматриваться как на стадии проектирования конкретных объектов, так и в процессе реализации планировочных решений Генерального плана.

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 5.1. Мероприятия по реализации стратагических возможностей развития экономической сферы Белохолмского сельского поселения на расчетный срок до 2038 года.

- Стратегические возможности.

- Главным стратегическим направлением в экономической сфере Белохолмского сельского поселения является обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста на основе:

- формирования условий и предпосылок для развития экономики поселения;

- использования и усиления конкурентных преимуществ;

- развития отраслей реального сектора экономики;

- повышения образовательного и кадрового потенциала.

- Выделена следующая система приоритетов стратегического развития экономики.

- Два из них: рекреационное и агропромышленное следует отнести к приоритетам первого порядка.

- 1.1. Развитие промышленности

- 1. Формирование производственной зоны в д. Белый Холм, площадью 1,3 га;

- 2. Формирование производственной зоны в д. Дубосище, площадью 33,8 га;

- 3. Формирование производственной зоны в с. Дубосище, площадью 12,3 га.

- 1.2. Развитие сельского хозяйства

- Сельское хозяйство - важная отрасль экономики Смоленской области. В валовом региональном продукте доля продукции сельского хозяйства составляет 11 процентов. Сельское хозяйство в Смоленской области специализируется на развитии продуктивного животноводства и кормопроизводства, льноводства и картофелеводства.

- Основное направление развития рассматриваемой территории – сельскохозяйственное производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции возможно за счет увеличения урожайности, продуктивности, производительности труда, внедрение новой техники, технологий. Организация переработки зерновых культур, производства колбасы и другой мясной продукции.

- Для соблюдения правил севооборота и технологии обработки полей необходимо упорядочить полевые дороги и восстановить лесные полосы.

- Для сохранения почвенного слоя необходимо  организовать рекультивацию (укрепление краев и засыпку оврагов), озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон.

- Увеличена сельскохозяйственная зона в д. Белый Холм, д. Дубосище, д. Болотово для организации переработки сельскохозяйственной продукции.

- Проектом предлагается:

- 1. Проведение эффективной политики, направленной на повышение производительности труда и качества производимой продукции, формирование привлекательного инвестиционного климата в сельском хозяйстве.

- 2. Создание условий для продвижения сельскохозяйственной продукции в первую очередь на внутренний рынок Смоленской области.

- 3. Совершенствование механизмов кредитования сельскохозяйственных предприятий, перерабатывающих предприятий и обслуживающих организаций, поддержку страхования в сельском хозяйстве.

- 4. Развитие личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств.

- 5. Формирование зон личных подсобных хозяйств в д. Белый Холм, д. Дубосище.

- 5.2. Мероприятия по территориальному развитию населенных пунктов.

Генеральным планом предусматриваются восстановление населенных пунктов: Боровая, Касобуки, Красногорье, Лысково, Мончино, Обляшево, Павлово, Поневино, Попощина, Рудлово, Секирино, Торчилово, Язвино.

- Для осуществления жилищного строительства и строительства объектов общественно-делового и производственного назначения генеральным планом изменяются границы сельских населенных пунктов с включением земель сельскохозяйственного назначения, в том числе земель сельской администрации.

Существующая и планируемая площадь населенных пунктов

| Населенный пункт | Существующая площадь населенных пунктов (га) | Планируемая площадь территорий населенных пунктов (га) |
| --- | --- | --- |
| д. Белый Холм | 112,1 | 288,2 |
| д. Болотово | 27,6 | 50,1 |
| д. Боровая | 0,0 | 63,9 |
| д. Воротнино | 8,4 | 20,7 |
| д. Дубосище | 75,4 | 127,2 |
| д. Касобуки | 0,0 | 14,0 |
| д. Козлово | 20,8 | 40,2 |
| д. Конщино | 36,0 | 51,3 |
| д. Красногорье | 0,0 | 27,4 |
| д. Лысково | 0,0 | 43,8 |
| д. Ляхово | 28,0 | 52,5 |
| д. Мончино | 0,0 | 91,8 |
| д. Обляшево | 0,0 | 16,4 |
| д. Орлово | 7,3 | 7,3 |
| д. Павлово | 0,0 | 56,7 |
| д. Першиково | 11,5 | 51,0 |
| д. Поневино | 0,0 | 20,4 |
| д. Поповщина | 0,0 | 34,1 |
| д. Рудлово | 0,0 | 24,0 |
| д. Секирино | 0,0 | 35,7 |
| д. Тимошово | 25,8 | 38,0 |
| д. Торчилово | 0,0 | 10,3 |
| д. Хлопнино | 12,9 | 43,2 |
| д. Язвино | 0,0 | 109,2 |
| с. Дубосище | 120,6 | 143,7 |
| Итого | 486,4 | 1461,1 |
| Площадь сельского поселения | 21865,9 | 21869,0 |

## 5.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Белохолмского сельского поселения.

- Установление зон функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности

- Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и технического характера; предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий в границах муниципального образования.

- Зонирование территорий — один из основных результатов территориального планирования, содержащиеся в генеральном плане Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.

- Мероприятия по преобразованию характера функционального использования территории Белохолмского сельского поселения

- 1. На основе комплексной оценки территории по природно-экологическим, историко-культурным условиям, возможностям развития рекреационно-туристической, хозяйственно-отраслевой, социальной, инженерной и транспортно-коммуникационной систем, а также факторов влияния на характер развития Белохолмского сельского поселения соседних муниципальных образований, общероссийских и европейских транспортных систем определены:

- основные приоритеты развития;

- территории наиболее благоприятные для осуществления нового строительства;

- пространственно-планировочные связи;

- пространственно - планировочные узлы.

- 2. В целом территория поселения по функциональным приоритетам может быть подразделена на две группы территорий:

- территории, расположенные в зоне влияния планировочных узлов и связей, или основные функционально-планировочные зоны активного градостроительного и хозяйственного развития;

- остальные территории.

- 3. К пространственно-планировочным узлам отнесены:

- деревня Белый Холм, выполняет функции социально-административного и хозяйственного центра;

- село Дубосище – выполняет функции культурно-туристического центра;

- деревня Мончино, деревня Першиково, деревня Ляхово, деревня Козлово, д. Дубосище, деревня Конщино, деревня Язвино – рекреационно-туристические центры;

- деревня Обляшево, деревня Боровая, деревня Поневино, деревня Секирино, деревня Лысково, деревня Красногорье, деревня Поповщина, деревня Павлово, деревня Орлово, деревня Воротнино, деревня Хлопнино, деревня Рудлово, деревня Болотово, деревня Тимошово - агротуристские центры.

Отдельно стоит отметить создание такого важного планировочного узла около деревни Мончино – кремационного комплекса с парковым ансамблем (как центр экологического погребения регионального значения).

- 4. Пространственно-планировочными связями являются: автодороги регионального значения:

- Глинка – Дубосище – Белый Холм – Немыкари;

- Белый Холм – Ляхово;

- Дубосище – Добромино – Ердицы;

- Глинка – Дубосище – Бартенево;

- Розовка-Козлово.

- Следует отметить, что по незначительной части Белохолмского поселения проходит железная дорога «Смоленск-Сухиничи».

- 5. Развитие и преобразование характера функционального использования территорий на расчетный срок реализации и перспективу Генерального плана осуществляется на основе функционального зонирования территории Белохолмского сельского поселения, включающего:

- установление перечня земель по категориям;

- установление перечня зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

- установление перечня населенных пунктов, для которых необходимо увеличение территории при определении границ;

- установление на карте зон планируемого размещения объектов капитального строительства Белохолмского сельского поселения границ земель;

- установление на карте (схеме) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон:

- границ земель различных категорий;

- границ функциональных зон;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

- границ населенных пунктов.

- 6. Генеральным планом Белохолмского сельского поселения устанавливается следующий перечень земель по категориям:

- земли сельскохозяйственного назначения в составе:

- сельскохозяйственные угодья в составе:

- кормовые угодья (пастбища);

- кормовые угодья (сенокосы);

- многолетние насаждения (сады);

- пашня;

- залежи;

- тип угодий не определен;

- несельскохозяйственные угодья в составе:

- земли, занятые лесными насаждениями;

- под зданиями, строениями, сооружениями;

- - земли гослесного фонда;

- -земли водного фонда;

- - земли промышленности, энергетики, связи, радиовещания и иного специального назначения;

- - земли транспорта;

- - земли населенных пунктов;

- -земли особо охраняемых территорий в том числе:

- земли рекреационного назначения.

- 5.4. Мероприятия по развитию жилой застройки.

- 1. Новое жилищное строительство в объемах, обеспечивающих среднюю жилую обеспеченность - 50 кв.м на 1 жителя (с учетом сезонного населения).

- 2. Структура, качество и технические характеристики жилья должны соответствовать спросу и потребностям населения.

- 3. Развитие малоэтажного жилищного строительства.

4. Сокращение и ликвидация физически устаревшего жилищного фонда, в т.ч. расселение ветхого фонда. (Справка – Том 1. Исходные данные).

- 5. Внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.

###### Объемы жилого фонда сельских населенных пунктов на расчетный срок.

- 1. Существующий сохраняемый жилищный фонд составит 360 жилых домов - 18670,0 кв.м.

- 2. Средний показатель обеспеченности жилищным фондом – 51,8 кв.м/чел (с учетом сезонного населения).

- 3. Жилищный фонд нового строительства на 1 этап реализации генерального плана (до 2023 г.) составит 30,0 тыс.кв.м. (200 домов)

- 4. Жилищный фонд на расчетный срок (до 2038 г.) составит 258,6 тыс.кв.м (1724 домов).

- Типология нового жилищного строительства

- 1. Для реализации программы нового жилищного строительства Генеральным планом предлагается использовать как территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность или реконструируемой застройки в пределах существующих границ сельских населенных пунктов, так и на неэффективно используемых землях сельскохозяйственного назначения в ведении сельских администраций, переводимых в земли населенных пунктов путем изменения существующих границ данных сельских населенных пунктов.

- 2. Предложенные Генеральным планом территории нового жилищного строительства предназначены для реализации расчетной потребности населения сельских населенных пунктов и для коттеджного строительства первого и второго жилья для населения поселения (ориентировочно 10% от общего числа жителей) и вновь прибывшего населения (миграция).

- 3. Преимущественный тип застройки - малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Площадь земельного участка до 0,2 га. Для укрупненных расчетов средняя площадь 1 индивидуального жилого дома принимается в размере 120 - 200 кв.м.

- коттеджная – жилые зоны с участками до 0,18 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1 - 3 этажа на 1 семью, общей площадью 100 - 150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

- усадебная – жилые зоны с участками до 0,2 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1 - 3 этажа на 1 семью, общей площадью 100 - 150 м2 и более. Территории усадебной застройки предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

- блокированная – застройка средней этажности (2 - 4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хаус с участком около 0,01 га.

- 4. Небольшое количество застройки средней этажности (около 10% общего объема) предлагается использовать для создания архитектурного облика.

- 5. Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

- 5.5. Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания.

- Система обслуживания является важным элементом триумвирата экономическая база – система расселения – система обслуживания, составляющего каркас градостроительной деятельности на территории поселения. Система обслуживания базируется на схеме размещения производительных сил области и формирует социальную составляющую системы расселения.

- Система обслуживания территории складывается из двух основных факторов:

- - формирование иерархии обслуживания – многоуровневой системы учреждений;

- - обеспечение населения нормативным количеством учреждений обслуживания.

- 1. Создание иерархической системы обслуживания, при которой население поселения будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания.

- 2. Размещение объектов повседневного спроса практически в каждом сельском населенном пункте (рядовых поселениях). Однако вследствие малой людности поселений зачастую создать в них учреждения обслуживания не представляется возможным. В таких случаях предлагается организация услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия), формирование учреждений обслуживания в жилых домах населения (уход за детьми, бытовое обслуживание), объединение учреждений обслуживания различных типов в один центр для одного населенного пункта или нескольких населенных пунктов.

- К таким объектам относятся детские дошкольные учреждения, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптеки, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

- 3. Формирование центров социального притяжения (социальный центр) на базе более крупных, экономически и социально развитых населенных пунктов со стабильными транспортными связями между ними и прилегающими мелкими населенными пунктами. В них помимо учреждений повседневного спроса для собственного населения размещаются объекты обслуживания более высокого ранга, потребность в которых носит периодический характер или услугами которых пользуется часть населения, как правило, в активном трудовом или обучающемся возрастах (школы, клубы и спортивно-досуговые центры, библиотеки, кафе, рестораны, учреждения торговли, рынки и пр.).

- 4. Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, и прочие учреждения) концентрируются в с. Глинка и рассчитаны на оказание услуг для населения как самого села, так и всех сельских населенных пунктов Глинковского района.

- 5. Строительство в д. Белый Холм гостиницы, детского сада, спортивной площадки, культурно-выставочного центра, прачечной, музея, магазина.

- 6. Строительство в с. Дубосище гостиницы, детского сада, музея, клуба, прачечной и  т.д.

- 7. Строительство в д. Ляхово гостиницы, музея, школы, библиотеки, магазина и т.д.

- (См. Перечень планируемых к размещению объектов местного значения и основных мероприятий по территориальному планированию).

- 5.6. Мероприятия размещению производственных объектов.

- 1. Формирование производственной зоны в д. Белый Холм, площадью 1,3 га;

- 2. Формирование производственной зоны в д. Дубосище, площадью 33,8 га;

- 3. Формирование производственной зоны в с. Дубосище, площадью 12,3 га.

- 5.7. Мероприятия размещению зон размещения рекреационно-туристических объектов.

- 1. Строительство объектов рекреационно-туристического обслуживания в деревне Белый Холм, с. Дубосище, д. Ляхово.

- 5.8. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения.

Перечень планируемых к размещению объектов местного значения и основных мероприятий по территориальному планированию.

| Месторасположение | Перечень мероприятий | Очерёдность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перечень мероприятий в сфере градостроительства |  |
| д. Обляшево, д. Мончино, д. Боровая, д. Поповщина, д. Секирино, д. Лысково, д. Красногорье, д. Язвино, д. Павлово, д. Поневино, д. Касобуки, д. Торчилово, д. Рудлово | Восстановление населенных пунктов | Первая очередь расчетный срок |
|  | Разработка и утверждение Правил землепользования и застройки | Первая очередь |
|  | Разработка и утверждение проектов охранных зон памятников истории, культуры и археологии | Первая очередь - расчетный срок |
| д. Белый Холм, д. Першиково, д. Ляхово, с. Дубосище, д. Дубосище, д. Козлово, д. Болотово, д. Тимошово | Разработка документации по планировке территорий | Первая очередь - расчетный срок |
| 2. | Предложения по развитию и планируемому размещению объектов капитального строительства социальной сферы |  |
| Около д. Мончино | Строительство кремационного комплекса с парком | Первая очередь расчетный срок |
| д. Белый Холм, с. Дубосище | Капитальный ремонт здания школы | Первая очередь |
| д. Белый Холм, с. Дубосище | Капитальный ремонт ФАП | Первая очередь |
| д. Белый Холм, с. Дубосище | Капитальный ремонт ДК | Первая очередь |
| д. Белый Холм, с. Дубосище | Капитальный ремонт здания почты | Первая очередь |
| д. Белый Холм, с. Дубосище | Капитальный ремонт здания библиотеки | Первая очередь |
| д. Белый Холм, с. Дубосище, д. Ляхово | Строительство гостиницы | Первая очередь |
| д. Белый Холм | Строительство культурно выставочного центра | Первая очередь |
| д. Белый Холм | Строительство стадиона | Первая очередь Расчетный срок |
| д. Белый Холм, с. Дубосище | Строительство детского сада | Первая очередь |
| д. Белый Холм, с. Дубосище, д. Ляхово | Строительство музея | Первая очередь расчетный срок |
| д. Белый Холм, д. Першиково, д. Ляхово, д. Тимошово, д. Болотово | Строительство предприятия торговли | Первая очередь расчетный срок |
| д. Белый Холм, с. Дубосище | Строительство прачечной | Первая очередь |
| д. Першиково | Строительство лодочной станции | Первая очередь расчетный срок |
| д. Ляхово, с. Дубосище | Воссоздание церкви | Первая очередь расчетный срок |
| д. Ляхово | Строительство школы | Первая очередь расчетный срок |
| д. Ляхово, д. Тимошово | Строительство библиотеки | Первая очередь расчетный срок |
| д. Поповщина, д. Секирино | Строительство агрошколы | Первая очередь расчетный срок |
| д. Лысково | Строительство градостроительной школы | Первая очередь расчетный срок |
| с. Дубосище | Строительство пожарного депо | Первая очередь |
| 3. | Предложения по развитию и планируемому размещению объектов капитального строительства в сфере туризма, промышленности, энергетики и агропромышленного комплекса |  |
| 3.1. | Объекты туризма |  |
| д. Белый Холм, д. Козлово | Устройство объектов для экологического туризма | Первая очередь расчетный срок |
| д. Першиково, д. Ляхово, д. Тимошово, д. Орлово | Организация рыболовного туризма | Первая очередь расчетный срок |
| д. Першиково | Строительство базы отдыха | Первая очередь расчетный срок |
| Организация зоны отдыха в д. Першиково, с. Дубосище, д. Ляхово, д. Тимошово | Сооружение пляжа | Первая очередь |
| с. Дубосище | Устройство объектов для краеведческого туризма | Первая очередь расчетный срок |
| д. Козлово | Организация конноспортивного туризма | Первая очередь расчетный срок |
| д. Ляхово | Создание музейных площадок | Первая очередь расчетный срок |
| 3.2 | Объекты агропромышленного комплекса |  |
| д. Болотово | Строительство коневодческого предприятия | Первая очередь |
| д. Белый Холм | Строительство животноводческого предприятия | Первая очередь |
| д. Першиково, д. Болотово | Строительство агропромышленного предприятия | Первая очередь расчетный срок |
| с. Дубосище | Строительство ферм | Первая очередь расчетный срок |
| д. Козлово, д. Конщино | Создание рыбхозяйства | Первая очередь расчетный срок |
| с. Дубосище | Восстановление ферм | Первая очередь расчетный срок |
| д. Торчилово, д. Касобуки | Создание охотхозяйства | Первая очередь расчетный срок |
| д. Боровая, д. Поповщина | Создание предприятия по разведению куниц | Первая очередь расчетный срок |
| д. Обляшево | Строительство птичников | Первая очередь расчетный срок |
| 3.3 | Объекты промышленности, энергетики |  |
| д. Дубосище, около д. Козлово | Разработка песчаных карьеров | Первая очередь расчетный срок |
| д. Белый Холм | Строительство предприятия по производству хлебобулочных изделий | Первая очередь расчетный срок |
| 4. | Предложения по развитию и планируемому размещению объектов капитального строительства в сфере жилищного строительства |  |
| Все населённые пункты | Строительство, капитальный ремонт и реконструкция жилых зданий в соответствии с ведомственными и целевыми программами | Первая очередь - расчетный срок |
| 5. | Предложения по развитию и планируемому размещению объектов капитального строительства в области транспорта, путей сообщения |  |
| 5.1. | Строительство и реконструкция районных автомобильных дорог |  |
| д. Белый Холм – д. Обляшево – до границы Белохолмского СП | Строительство автодороги регионального значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия (дорога регионального значения «Глинка – Белый Холм - Немыкари» - в настоящее время покрытие автодороги – грунтовое) | Первая очередь |
| От границы Белохолмского СП – д. Рудлово – д. Белый Холм | Капитальный ремонт автодороги регионального значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия (дорога регионального значения «Глинка – Белый Холм - Немыкари») | Первая очередь |
| От д. Дубосище до границы Белохолмского СП | Капитальный ремонт автодороги регионального значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия (дорога регионального значения «Дубосище – Добромино - Едрицы») | Первая очередь |
| От границы Белохолмского СП – д. Язвино – д. Козлово | Капитальный ремонт автодороги регионального значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия (дорога регионального значения «Розовка – Козлово») | Первая очередь |
| От границы Белохолмского СП – д. Ляхово – д. Белый Холм | Капитальный ремонт автодороги регионального значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия (дорога регионального значения «Белый Холм – Ляхово») | Первая очередь |
| д. Белый Холм – д. Поповщина | Строительство автодороги местного значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия | Первая очередь - расчетный срок |
| д. Белый Холм – д. Секирино – д. Ляхово | Строительство автодороги местного значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия | Первая очередь - расчетный срок |
| д. Ляхово – д. Язвино – д. Павлово | Строительство автодороги местного значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия | Первая очередь - расчетный срок |
| д. Козлово – д. Поневино – д. Павлово | Строительство автодороги местного значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия | Первая очередь - расчетный срок |
| д. Павлово – д. Касобуки – д. Воротнино | Строительство автодороги местного значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия | Первая очередь - расчетный |
| д. Болотово – д. Рудлово | Строительство автодороги местного значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия | Первая очередь - расчетный |
| От дороги регионального значения «Глинка – Белый Холм - Немыкари» до д. Точилово и до д. Дубосище | Строительство автодороги местного значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия | Первая очередь - расчетный |
| От с. Дубосище – д. Хлопнино – д. Болотово – д. Тимошово – до границы Белохолмского СП | Капитальный ремонт автодороги местного значения с устройством капитально-усовершенствованного типа покрытия - в настоящее время покрытие автодороги – грунтовое | Первая очередь - расчетный |
| д. Белый Холм, д. Першиково, с. Дубосище, д. Дубосище, д. Ляхово, д. Козлово, д. Болотово, д. Тимошово | Асфальтирование улиц в населенных пунктах | Первая очередь - расчетный |
| 5.2. | Предложения по строительству и реконструкции транспорта, путей сообщения - мостов |  |
| д. Белый Холм – д. Першиково | Реконструкция моста - плотины | Первая очередь |
| 6. | Предложения по развитию и планируемому размещению объектов инженерной инфраструктуры |  |
| 6.1. | Строительство сетей газоснабжения |  |
| с. Глинка – с. Дубосище – д. Дубосище – д. Добромино | Межпоселковые газопроводы | Первая очередь |
| с. Дубосище – д. Конщино – д. Козлово – д. Белый Холм | Межпоселковые газопроводы | Первая очередь |
| д. Белый Холм – д. Мончино – д. Обляшево | Межпоселковые газопроводы | Первая очередь |
| д. Белый Холм – д. Першиково – д. Лысково – д. Красногорье – д. Ляхово | Межпоселковые газопроводы | Первая очередь |
| д. Белый Холм – д. Першиково – д. Лысково – д. Язвино | Межпоселковые газопроводы | Первая очередь |
| д. Козлово – д. Поневино – д. Павлово – д. Касобуки | Межпоселковые газопроводы | Первая очередь |
| с. Дубосище – д. Хлопнино – д. Болотово – д. Тимошово | Межпоселковые газопроводы | Первая очередь |
| Сельское поселение | Газопроводы-отводы (в/д) к населенным пунктам | Первая очередь |
| Все населенные пункты Белохолмского сельского поселения | Газификация населенных пунктов | Первая очередь расчетный срок |
| 6.2. | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения |  |
| Котельная школы – с. Дубосище | Реконструкция, модернизация с переводом на газ | Первая очередь расчетный срок |
| Котельная школы – д. Белый Холм | Реконструкция, модернизация с переводом на газ | Первая очередь расчетный срок |
| Клубы д. Белый Холм, с. Дубосище | Реконструкция, модернизация с переводом на газ | Расчетный срок |
| 6.3. | Предложения по развитию систем водоснабжения |  |
| Все населённые пункты | Разработка проекта ЗСО | Первая очередь |
| д. Ляхово, д. Орлово, д. Тимошово, д. Хлопнино, д. Обляшево, д. Мончино, д. Боровая, д. Поповщина, д. Секирино, д. Лысково, д. Красногорье, д. Язвино, д. Поневино, д. Павлово, д. Касобуки, д. Торчилово, д. Рудлово | Устройство шахтных колодцев. | Первая очередь |
| д. Белый Холм, д. Болотово, д. Воротнино, с. Дубосище, д. Дубосище, д. Козлово, д. Конщино, д. Першиково | Бурение резервной скважины (по 1 шт.) Разработка проектов ЗСО для всех резервных скважин | Первая очередь |
| д. Белый Холм, д. Болотово, д. Воротнино, с. Дубосище, д. Дубосище, д. Козлово, д. Конщино, д. Першиково | Замена насосного оборудования скважин. | Первая очередь |
| д. Белый Холм, д. Болотово, д. Воротнино, с. Дубосище, д. Дубосище, д. Козлово, д. Конщино, д. Першиково | Замена водонапорных башен | Первая очередь |
| Все населённые пункты | Проведение анализа питьевой воды из всех источников (скважины, колодцы, родники) | Первая очередь |
| д. Белый Холм, д. Болотово, д. Воротнино, с. Дубосище, д. Дубосище, д. Козлово, д. Конщино, д. Першиково | Реконструкция водопроводных сетей | Первая очередь |
| д. Белый Холм, д. Болотово, д. Воротнино, с. Дубосище, д. Дубосище, д. Козлово, д. Конщино, д. Першиково | Реконструкция водопроводных сетей | Первая очередь |
| д. Белый Холм, д. Болотово, д. Воротнино, с. Дубосище, д. Дубосище, д. Козлово, д. Конщино, д. Першиково | Тампонаж бесхозных скважин | Первая очередь |
| 6.4. | Предложения по развитию систем водоотведения |  |
| с. Дубосище, д. Дубосище | Строительство канализационных очистных сооружений | Первая очередь |
| с. Дубосище, д. Дубосище | Строительство канализационных сетей |  |
| Поселение | Необходимо организовать систему индивидуальной автономной канализации. Вывоз жидких отходов от индивидуальной неканализованной застройки предусматривается ассенизационными машинами. | Первая очередь расчетный срок |
| 6.5. | Объекты связи и коммуникаций |  |
|  | Замена координатной телефонной станции на цифровую АТС | Первая очередь |
|  | Развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии | Первая очередь |
|  | Развитие почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов «Интернет» для населения | Первая очередь расчетный срок |
|  | Увеличение количество программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приема | Первая очередь |
|  | Подготовка сети телевизионного вещания к переходу на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения | Первая очередь |
| 7. | Предложения по строительству ОКС межмуниципального значения |  |
| д. Мончино | Развитие объектов кремационного комплекса |  |
| 8. | Предложения по развитию гидротехнических сооружений |  |
| За д. Козлово р. Постоварка | Реконструкция гидротехнического сооружения | Первая очередь |
| д. Белый Холм – д. Першиково | Реконструкция гидротехнического шлюза на р. Свиная | Первая очередь |
| 9. | Предложения по сохранению и рациональному использованию историко-культурного наследия |  |
| поселение | Исследование историко-культурного наследия | Первая очередь расчетный срок |
|  | Совершенствование учета и охранного зонирования историко-культурного потенциала | Первая очередь расчетный срок |
|  | Сохранение и развитие местностей, имеющих особый характер наследия и условия его использования | Первая очередь расчетный срок |
|  | Сохранение, регенерация и использование объектов и территорий историко-культурного наследия | Первая очередь расчетный срок |
| д. Ляхово | Необходима установка памятного камня (знака) на памятном месте, где 28 октября 1812 года происходили бои партизанских отрядов с частями Наполеона | Первая очередь |
| д. Ляхово, с. Дубосище | Необходимо воссоздание церкви | Первая очередь расчетный срок |
| д. Ляхово | Школа, где учился поэт А.Т. Твардовский разобрана, необходимо исключить из перечня ОКН по Белохолмскому СП | Первая очередь |
| д. Мончино | Памятное место, где гитлеровцы расстреляли мирных жителей, а деревню сожгли - необходима замена памятного знака в связи с порчей. | Первая очередь |
| д. Язвино | Братская могила советских военнопленных. В 90-х гг. XX было произведено перезахоронение в с. Глинка Необходимо необходимо исключить из перечня ОКН по Белохолмскому СП. | Первая очередь |
| д. Ляхово | Ландшафтный памятник, остатки усадебного парка, посадка боярышника - выявлен при разработке генерального плана сельского поселения. Установлена охранная зона при разработке генерального плана Белохолмского сельского поселения. Рекомендуется к постановке на учет. | Первая очередь |
| д. Тимошово | Могила летчика. Расположена не на территории Белохолмского сельского поселения. Необходимо исключить из перечня ОКН Белохолмского СП | Первая очередь |
| Глинковский район, возле д. Горбово и д. Тимошово | Торфяные болота «Тимошовский Мох». Включены в перечень как ООПТ на основании разработанной и утвержденной СТП Глинковского района. Необходимо добавить в перечень и поставить на учет как ООПТ. | Первая очередь |
| Глинковский район, возле бывш. д. Язвино, д. Холмы | Торфяные болота «Круглый мох». Включены в перечень как ООПТ на основании разработанной и утвержденной СТП Глинковского района. Необходимо добавить в перечень и поставить на учет как ООПТ. | Первая очередь |
| Глинковский район, возле бывш. д. Мончино и бывш. д. Обляшево | Торфяные болота «Мончинский Мох». Включены в перечень как ООПТ на основании разработанной и утвержденной СТП Глинковского района. Необходимо добавить в перечень и поставить на учет как ООПТ. | Первая очередь |
| д. Белый Холм | Памятный знак воинам-землякам. Выявлен при разработке генерального плана Белохолмского сельского поселения. Необходимо поставить на учет как ОКН и включить в перечень. | Первая очередь |
| с. Дубосище | Памятный знак воинам-землякам. Выявлен при разработке генерального плана Белохолмского сельского поселения. Необходимо поставить на учет как ОКН и включить в перечень. | Первая очередь |
| с. Дубосище | Могила Сапелкиной М.А. Выявлена при разработке генерального плана Белохолмского сельского поселения. Необходимо поставить на учет как ОКН и включить в перечень. | Первая очередь |
| с. Дубосище | Надгробный памятник, где был похоронен генерал-майора Н.Н. де Лазари. Выявлена при разработке генерального плана Белохолмского сельского поселения. Необходимо поставить на учет как ОКН и включить в перечень | Первая очередь |
| 9. | Предложения по ГО и ЧС |  |
| д. Белый Холм, с. Дубосище, д. Дубосище | Организация добровольных пожарных дружин. | Первая очередь |
| с. Дубосище | Строительство пожарного депо | Первая очередь |
| д. Белый Холм, с. Дубосище, д. Дубосище | Приобретение пожарных мотопомп | Первая очередь |
| Все населённые пункты | Инвентаризация и пополнение фонда защитных сооружений ГО и ЧС | Первая очередь |
|  | Оборудование водозаборных узлов устройствами для забора воды из них пожарными автомобилями | Первая очередь |
|  | Строительство искусственных водоемов во всех населенных пунктах, где отсутствуют естественные открытые водоисточники, которые можно использовать в качестве пожарного запаса воды, с одновременным строительством дорог для обеспечения подъезда пожарных экипажей к открытым источникам воды. | Первая очередь |
|  | Оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | Первая очередь |
| 10. | Инженерная подготовка и защита территории |  |
|  | Осуществление отвода дождевых стоков на существующих улицах открытым способом по лоткам проезжей части, канавам и кюветам с организацией водоотведения с внутренних частей кварталов на рельеф | Первая очередь расчетный срок |
|  | Строительство локальных очистных сооружений на существующих предприятиях, требующих по производственным условиям очистки дождевых стоков | Первая очередь расчетный срок |
|  | Осуществление инженерных мероприятий по защите территорий от затопления и заболачивания | Первая очередь расчетный срок |
|  | Защита от разрушения берегов водотоков, малых рек и оврагов путем устройства берегоукрепительных мероприятий | Первая очередь расчетный срок |
|  | Очистка и частичное углубление русел водотоков, соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных полос | Первая очередь расчетный срок |
| 11. | Благоустройство и озеленение |  |
|  | Разработка проектов и устройство санитарно-защитных зон от промышленных, коммунальных объектов и сооружений транспорта. | Первая очередь |
| 11.1 | Элементы внешней зоны |  |
| Поселение | Существующие кладбища на территории поселения будут функционировать без изменений на протяжении всего расчетного срока Генплана, необходимо предусмотреть оборудование подъездных путей к территории кладбищ. | Первая очередь расчетный срок |
| 11.2 | Санитарная очистка территории |  |
| Поселение | Твердые бытовые отходы с территории Белохолмского сельского поселения вывозятся на полигон ТБО, на территорию Глинковского сельского поселения в районе с. Глинка площадью 3 г. | Первая очередь расчетный срок |

- 5.9. Мероприятия по охране окружающей среды.

- Основу экологических требований к территориально-планировочному развитию Белохолмского сельского поселения составляет ориентация на устойчивое развитие территории за счёт сбалансированности экологических и социально-экономических потребностей, рационального природопользования, нормализации экологической обстановки.

- Платформой для достижения этих требований должен служить современный подход к планировочным решениям развития территорий населенных пунктов, промышленных узлов, транспортной инфраструктуры, формированию экологического каркаса. На органы местного самоуправления возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения.

- Основными направлениями экологической политики являются:

- обеспечение экологически безопасного развития хозяйственных и промышленных комплексов;

- стимулирование рационального использования природных ресурсов и применение промышленных технологий, снижающих воздействие на окружающую среду до экологически безопасного уровня;

- обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения;

- организация проведения экологической паспортизации, экологического страхования, сертификации и экологического аудита;

- экологизация образования, непрерывное экологическое воспитание на всех уровнях.

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к ведению муниципальных образований отнесены следующие вопросы:

- обеспечение санитарного благополучия населения;

- контроль за использованием земель на территории муниципального образования;

- регулирование использования водных объектов местного значения;

- благоустройство и озеленение территории муниципального образования;

- организация утилизации и переработки бытовых отходов;

- участие в охране окружающей среды на территории муниципального образования и другие вопросы.

- Соответствующие мероприятия по обеспечению экологической безопасности проектных решений должны предусматриваться как на стадии проектирования конкретных объектов, так и в процессе реализации планировочных решений Генерального плана.

- Охрана поверхностных вод

- Для обеспечения населения поселения доброкачественной питьевой водой необходимо:

- провести паспортизацию всех водоемов поселения и, при необходимости, провести расчистку озер и русел рек;

- установить качество поверхностных вод (путем паспортизации) и разработать проекты нормативов допустимого воздействия на каждый водный объект;

- развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов, включая строительство, реконструкцию и восстановление водопроводных систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличной водопроводной сети), обустройство зон санитарной охраны водопроводов;

- внедрение новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- рациональное использование воды потребителями (оборудование приборами регулирования, учета и контроля);

- рекомендовать службам Роспотребнадзора усилить контроль за качеством воды, подаваемой населению.

- Для улучшения санитарного состояния, защиты водотоков и водоемов поселения от истощения предусматривается:

- расширение имеющихся сооружений и установок бытовой канализации в поселках, где она действует, и строительство сооружений канализации для всех сохраняемых населенных пунктов. Более конкретно схемы канализации рассматриваются на стадии разработки генеральных планов поселений;

- реконструкция, капитальный ремонт и грамотная эксплуатация действующих биологических очистных сооружений, с целью повышения эффективности их работы и доведения уровня очистки сточных вод до нормативных показателей в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- разработка проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов, проектов водоохранных зон в населенных пунктах на основе согласованных генеральных планов, а также разработка мероприятий по их организации;

- ведение мониторинга качества поверхностных вод.

- Охрана подземных вод

- Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- организовать службу мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации) на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод;

- установить водоизмерительную аппаратуру на каждой скважине для контроля за количеством отбираемой воды;

- ограничить водоотбор лимитами, установленными лицензиями на недропользование, выданными Комитетом природных ресурсов по Смоленской области;

- проводить ежегодный профилактический ремонт скважин силами водопользователей;

- выявить бездействующие скважины и провести ликвидационный тампонаж на них.

- Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса зоны санитарной охраны;

- вынос из зоны II пояса зоны санитарной охраны всех потенциальных источников химического загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

- организация зон санитарной и горно-санитарной охраны вокруг источников минеральных вод.

- Охрана подземных вод

- Генеральным планом предусматриваются организационные, технологические и планировочные мероприятия.

- Организационные мероприятия:

- продолжение газификации теплоэнергетики поселения;

- контроль за эффективностью работы газопылеочистных установок;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

- Технологические мероприятия:

- внедрение технологий глубокой очистки, замкнутых технологических циклов.

- Планировочные мероприятия:

- разработка программы по организации санитарно-защитных зон промышленных предприятий, энергетических, радиотехнических объектов, объектов автомобильного, железнодорожного, вдоль магистральных трубопроводов;

- организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий в соответствии с регламентом использования этих территорий;

- создание и восстановление придорожных полос.

- Все мероприятия планируются на I очередь реализации настоящей Генерального плана.

- Охрана почв

- Основными мероприятиями по охране почв являются:

- ограничение потребления человеком и животными продукции растениеводства, выращенной вблизи дорог и промышленных предприятий;

- реабилитация выявленных загрязнённых почв путем применения наиболее доступных и дешевых способов с использованием существующих в природе сорбентов;

- организация обезвреживания запрещенных и непригодных к применению пестицидов;

- организация и проведение на эродированных землях противоэрозионных, организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных, гидротехнических и др. мероприятий;

- проведение рекультивации земель после отработки полезных ископаемых.

- Охрана и защита леса

- Для дальнейшего развития лесного хозяйства и улучшения экологической обстановки в поселения требуется:

- принятие мер по улучшению породного состава лесов;

- увеличение объемов лесовосстановительных работ;

- регламентация использования в лесах гусеничной техники, ведущей к разрушению почвенно-растительного покрова;

- переход к ресурсосберегающим, экологически чистым технологиям разработки лесосек;

- сокращение потери древесины при лесозаготовках;

- освоение передовых технологий безотходной переработки древесного сырья;

- полное использование мелкотоварной и особенно лиственной древесины.

- С целью предупреждения деградации насаждений при значительных рекреационных нагрузках проектом предусматривается:

- провести благоустройство территорий в соответствии с функциональным зонированием, что даст возможность увеличить рекреационные нагрузки без ущерба для насаждений;

- произвести посадку леса в экологических и реставрационных коридорах, вдоль рек, что будет способствовать более равномерному рассредоточению отдыхающих.

- Для лесовосстановления предусматривается:

- лесовосстановление на вырубках;

- мелиорация на территории заболоченных лесов;

- плантационное выращивание насаждений с целью интенсификации лесопользования, основанной на высокой производительности лесов;

- посадка на элементах экологического каркаса.

- Необходимо проведение мер по охране леса от пожаров и защите лесов от вредителей и болезней, а именно:

- создание противопожарных разрывов;

- уход за противопожарными барьерами;

- строительство дорог противопожарного назначения;

- ремонт дорог противопожарного назначения;

- сооружение, ремонт и содержание мест отдыха в лесу;

- строительство и содержание площадок и подъездных путей к водоемам;

- организация новых пожарно-химических станций;

- ремонт и содержание пожарно-наблюдательных вышек;

- организация и содержание опорных пунктов содержания средств пожаротушения;

- аренда воздушных судов.

- Контроль загрязнения окружающей среды

- Вопросы осуществления государственного мониторинга окружающей среды регулируются Земельным, Водным и Лесным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О гидрометеорологической службе», «О недрах», «О животном мире», «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

- Порядок организации и проведения государственного мониторинга окружающей среды определяется рядом нормативных правовых актов, относящихся к двум сферам правового регулирования, - законодательства о природных ресурсах и об охране окружающей среды.

- В соответствии с законодательством о природных ресурсах осуществление государственного мониторинга земель, водных объектов и объектов животного мира регулируется соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации. Государственный мониторинг состояния недр Российской Федерации осуществляется в соответствии с Положением, утверждённым приказом Министерства природных ресурсов России, государственный мониторинг лесов осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом Рослесхоза. В настоящее время Минсельхозом России по поручению Правительства Российской Федерации завершается подготовка соответствующего нормативного акта, регулирующего осуществление государственного мониторинга водных биоресурсов.

- В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» основной целью природоохранной составляющей государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга) является получение и предоставление информации о состоянии окружающей среды, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий изменения ее состояния, в том числе в поселениях расположения источников антропогенного воздействия. Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) определяется как «комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза ее изменений под воздействием природных и антропогенных факторов», а государственный мониторинг - как мониторинг окружающей среды, осуществляемый органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

- В настоящее время порядок организации и функционирования этой комплексной системы регулируется постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о государственной службе наблюдения за состоянием окружающей природной среды». Её основной задачей является наблюдение за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных вод суши и морей, почв, оценка и прогноз их изменения под воздействием природных и антропогенных факторов. Происходящие именно в этих компонентах окружающей среды физические и химические процессы, а также их загрязнение оказывают воздействие на здоровье человека, состояние животного, растительного мира и экосистем в целом, а также на деятельность отраслей экономики.

- Мероприятия по охране земель сельскохозяйственного назначения

- Необходимо разработать в рамках землеустройства схемы охраны земель сельскохозяйственного назначения (схемы природно-сельскохозяйственного районирования земель с целью сохранения особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий) на основании Земельного кодекса Российской Федерации (статьи 12,13; статьи 68), согласно которому устанавливается приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства, в том числе в сельском хозяйстве, а так же статьи Федерального закона от 18 июня 2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», согласно которой, в соответствии с перспективами развития экономики осуществляется планирование и организация рационального использования земель и их охрана, в том числе сельскохозяйственного назначения.

- Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий

- На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

- 5.10. Мероприятия по предотвращению риска возникновения чрезвычайных ситуция природного характера.

Раздел разработан на основании Ответа специалиста 1 категории по делам ГО и ЧС Администрации МО «Глинковский район» и «Паспорта территории Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области». (Том 1. Исходные данные).

Данная информация отображена в картографическом материале данного проекта Том 5.

- Геологические и гидрогеологические процессы

- Согласно постановлению Администрации Смоленской области от 05.06.2007 № 207 защита территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера представляет собой систему мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Смоленскойой области от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера, а именно:

- Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия

- 1. В границах застроенных и подлежащих застройке территорий, подверженных оползневым и обвальным процессам, следует применять следующие мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию этих процессов разрабатываемые в составе Проектов планировки:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов (в том числе армированием);

- устройство удерживающих сооружений;

- террасирование склонов;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

- 2. Если применение мероприятий и сооружений активной защиты полностью не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты следует предусматривать мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).

- 3. При проектировании противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий на берегах водоемов и водотоков необходимо дополнительно соблюдать требования к берегозащитным сооружениям.

- 4. При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

- Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

- 1. При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления разрабатываемые в составе Проектов планировки.

- 2. Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

- 3. Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

- Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

- 4. На территории с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки городских округов и поселений и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

- Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

- 5. На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

- На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

- 6. Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана с генеральными планами, комплексной схемой развития территорий Смоленской области.

- Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

- 1. В границах застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

- За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью; один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

- 2. В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования, искусственного повышения поверхности территории следует предусматривать руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

- В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

- Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

- 3. При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

- Лесные пожары

Раздел разработан на основе «Плана мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесов на территории Смоленской области на 2012 год». (Распоряжение от 01 марта 2012 года № 314-Р/АДМ Об утверждении плана мероприятий по профилактике и тушению лесных и торфяных пожаров на землях лесного фонда, противопожарному обустройству лесов на территории Смоленской области на 2012 год).

- 1. Заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Смоленской области (далее - КЧС и ОПБ при Администрации Смоленской области) по вопросам организации работы Смоленской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) по подготовке к пожароопасному периоду, профилактике и тушению лесных и торфяных пожаров, пожаров на объектах экономики и социально-культурного назначения, в жилом секторе и местах массового пребывания людей и готовности сил и средств ТП РСЧС к работе в пожароопасный период.

- 2. Создание областного штаба по предупреждению и организации тушения лесных пожаров.

- 3. Создание и организация работы территориальных штабов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с тушением лесных и торфяных пожаров и ликвидацией их последствий (далее - территориальные штабы).

- 4. Разработка планов противопожарных мероприятий, а также оперативных планов по тушению лесных пожаров.

- 5. Разработка маршрутов и графиков патрулирования земель лесного фонда.

- 6. Организация своевременного представления оперативной информации, связанной с возникновением лесных и торфяных пожаров, в адрес ГУ МЧС России по Смоленской области и СОГУ "Центр гражданской защиты и пожарной безопасности".

- 7. Обеспечение своевременного и качественного выполнения противопожарных мероприятий в соответствии с установленными объемами (устройство минерализованных полос, разрывов, канав и уход за ними, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения и др.).

- 8. Обеспечение выполнения работ по благоустройству наиболее посещаемых населением мест отдыха в лесах.

- 9. Тренировка с учреждениями, входящими в территориальную подсистему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией и реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные лесными (торфяными) пожарами.

- 10. Штабная тренировка КЧС и ОПБ при Администрации Смоленской области с районными КЧС и ОПБ по теме "Организация выполнения мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами".

- 11. Проведение сборов руководящего состава ТП РСЧС по вопросам организации работ и осуществления превентивных мер, связанных с лесными и торфяными пожарами.

- 12. Обеспечение координации действий предприятий и организаций, привлекаемых для тушения лесных пожаров.

- 13. Организация контроля за подготовкой муниципальных образований Смоленской области, лесхозов, лесопожарных формирований, резервных пожарных команд, добровольных пожарных дружин предприятий и организаций к пожароопасному периоду.

- 14. Введение в период высокой пожарной опасности запрета на посещение гражданами лесов, въезд транспорта, проведение отдельных видов работ на наиболее опасных участках.

- 15. Материально-техническое и методическое обеспечение деятельности территориальных штабов и координация их действий.

- 16. Обеспечение готовности мобильных оперативных групп к тушению лесных и торфяных пожаров.

- 17. Проверка и совершенствование системы оповещения членов территориальных штабов и КЧС и ОПБ при Администрации Смоленской области.

- 18. Утверждение плана мероприятий по противопожарной защите населенных пунктов, объектов экономики, летних оздоровительных лагерей, расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости от них.

- 19. Активизация предупредительно-профилактической работы по сокращению правонарушений в сфере охраны лесов от пожаров, в том числе с привлечением участковых уполномоченных милиции. Реализация комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, совершивших преднамеренные поджоги.

- 20. Оказание максимального содействия беспрепятственному передвижению транспортных средств, задействованных при тушении лесных пожаров.

- 21. Обеспечение контроля за проведением работ по противопожарному обустройству полос отчуждения вдоль федеральных автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, связи и магистральных газопроводов, сопредельных с лесным фондом Российской Федерации.

- 22. Организация подготовки радио- и телевизионных передач (комплекса агитационно-профилактических и пропагандистских мер) по вопросам охраны лесов от пожаров, соблюдения Правил пожарной безопасности в лесах, бережного отношения к лесу.

- 23. Создание совместно с владельцами земель лесного фонда и районными отделами внутренних дел мобильных групп в целях осуществления контроля за соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, выявления виновников лесных пожаров.

- 24. Размещение в средствах массовой информации (в сводках погоды) информации, предупреждающей население об опасности возникновения лесных пожаров в период повышенной (3, 4 и 5-го классов) пожарной опасности.

- 25. Проведение противопожарных профилактических мероприятий в полосах отвода железных, автомобильных дорог, линий электропередачи. Обеспечение содержания полос отвода, охранных зон в пожаробезопасном состоянии.

- 26. Предупреждение бесконтрольных сельскохозяйственных палов. Обеспечение противопожарной защиты прилегающих территорий при проведении контролируемых отжигов прошлогодней травы.

- 27. Разработка и утверждение плана оперативных мероприятий по борьбе с лесными пожарами, мобилизации дополнительных сил и средств.

- 28. Организация деятельности ведомственных пожарных формирований, обеспечение их готовности к ликвидации лесных пожаров.

- 29. Обеспечение граждан, привлекаемых на тушение лесных пожаров, спецодеждой, средствами передвижения, питанием, медицинским обслуживанием, средствами защиты.

- 30. Проведение комплекса мер по первоочередному обеспечению населенных пунктов, расположенных рядом с зонами наибольшего риска возникновения лесных пожаров, устойчивой связью, запасами воды и пожарным инвентарем с подворным его распределением.

- 31. Определение порядка оповещения с использованием средств массовой информации, а также звуковой и световой сигнализации населения поселков, городов, районов, сотрудников организаций в случае возникновения пожарной опасности в лесах.

- 32. Заключение договоров:

- - с авиапредприятиями по ведению воздушной разведки лесных и торфяных пожаров;

- - с организациями и предприятиями на поставку техники и людских ресурсов, в том числе тяжелой инженерной техники, на обеспечение средствами ее доставки и организацию ремонта в районах тушения лесных и торфяных пожаров, обеспечение координации их действий.

- 33. Обеспечение контроля за оснащением средствами пожаротушения лесопользователей и других юридических лиц, осуществляющих на территории земель лесного фонда и прилегающих к нему землях хозяйственную деятельность или имеющих на них объекты собственности.

- 34. Разработка плана мероприятий по привлечению сил и средств на тушение лесных пожаров.

- 35. Уточнение перечня и мест дислокации взрывопожароопасных объектов, находящихся в зоне возможных лесных и торфяных пожаров.

- 5.11. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Раздел разработан на основании Ответа специалиста 1 категории по делам ГО и ЧС Администрации МО «Глинковский район» и «Паспорта территории Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области». (Том 1. Исходные данные).

Данная информация отображена в картографическом материале данного проекта Том 5.

- К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения относятся:

- разработка распорядительных и организационных документов по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- разработка и реализация объектовых планов мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, определение и периодическое уточнение показателей риска чрезвычайных ситуаций для производственного персонала и населения на прилегающей территории;

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- На опасных производственных объектах систематически проводятся учебно-тренировочные занятия с персоналами смен по графикам, утвержденным руководителями предприятия.

- В Российской Федерации введены постановления и распоряжения, направленные на предотвращение опасных происшествий на транспорте, такие как:

- «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 16 августа 1994 г. № 50.

- Постановление Правительства РФ от 23.04.1994 № 372 «О мерах по обеспечению безопасности при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом»

- 5.12. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

- 1. Объекты капитального строительства населенных пунктов должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

- 2. Минимальные противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий в Проектах планировке следует принимать по таблице.

| Степень огнестойкости здания | Расстояние при степени огнестойкости здания, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I, II | III | IIIа, IIIб, IV, IVа, V |
| I, II | 6 | 8 | 10 |
| III | 8 | 10 | 12 |
| IIIа, IIIб, IV, IVа, V | 10 | 12 | 15 |

- 3. Расстояния между жилыми зданиями, а также жилыми зданиями и хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями) не нормируются при суммарной площади застройки, включая незастроенную площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади застройки (этажа) одного здания той же степени огнестойкости без противопожарных стен согласно требованиям СНиП 2.08.01-89*.

- 4. Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями), расположенными вне территории усадебных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м2.

- 5. Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административно-бытовых зданий до производственных и складских зданий, а также до зданий котельных следует принимать по таблице 103; до зданий категорий А, Б и В, в том числе до зданий стоянок автомобилей, расстояния следует увеличивать на 50% (при одновременном соблюдении санитарных норм).

- 6. Расстояние от жилых и общественных зданий следует принимать:

- - до автозаправочных станций (АЗС) - в соответствии с НПБ 111-98*;

- - до отдельно стоящих трансформаторных подстанций - в соответствии с ПУЭ при соблюдении требований пунктов 3.4.7.13 и 8.3.3 настоящих нормативов.

- 7. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроено-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение. Допускается предусматривать подъезд для пожарных машин только с одной стороны здания в случаях, если обеспечивается доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение со стороны единственного проезда.

- 8. Ширину проездов для обеспечения противопожарных требований следует принимать не менее при высоте зданий от отметки пожарного проезда до отметки оконного проема на последнем этаже:

- до 15 м (до 5 этажей) - 3,5 м с разъездными карманами шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м;

- от 15 до 50 м (от 6 до 16 этажей) - 6 м.

- 9. В пределах основных фасадов зданий, имеющих входы, проезды устанавливаются шириной 5,5 м.

- 10. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. В этом случае конструкция покрытия тротуара должна соответствовать конструкции дорожного покрытия противопожарного проезда.

- 11. Расстояние от края проезда до стены здания следует принимать: 5 - 8 м для зданий высотой до 28 м включительно и 8 - 10 м для зданий высотой более 28 м. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев (3 и более деревьев, посаженные в один ряд на расстоянии до 5 м между ними).

- 12. Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин, с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

- Высоту и ширину сквозных проездов в строящихся и реконструируемых зданиях следует проектировать с учетом габаритов и технических характеристик применяемой в гарнизоне пожарной охраны техники.

- 13. Допустимые габариты выноса пристроек и встроено-пристроенных помещений к фасадам зданий высотой до 28 м, не препятствующие работе пожарных лестниц и коленчатых автоподъемников, следует предусматривать не более:

- при высоте пристройки (встроено-пристроенной части) 3,5 м - шириной 4 м;

- при высоте пристройки (встроено-пристроенной части) до 7 м - шириной 2 м.

- 14. Тупиковые проезды должны заканчиваться разворотными площадками размерами в плане 16 x 16 м.

- 15. Расход воды для наружного пожаротушения должен быть предусмотрен от двух гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети, или других источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечивающих нормативные расход и длительность подачи огнетушащих средств, расположенных на расстоянии не более 150 м от зданий и сооружений.

- 16. Расстояния между зданиями и сооружениями промышленных и сельскохозяйственных предприятий в зависимости от степени огнестойкости и категории производств следует принимать по СНиП II-89-80* и СНиП II-97-76.

- 17. К производственным зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны - при ширине здания или сооружения до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

- 18. К зданиям с площадью застройки более 10 га или шириной более 100 м подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

- 19. В случаях, когда по производственным условиям не требуется устройство дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 м в местах проезда с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод.

- 20. Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных машин до стен зданий, должно быть не более:

- 25 м - при высоте зданий до 12 м;

- 8 м - при высоте зданий от 12 до 28 м;

- 10 м - при высоте зданий более 28 м.

- 21. В необходимых случаях расстояние от края проезжей части автодороги до крайней оси производственных зданий и сооружений допускается увеличивать до 60 м при условии устройства к зданиям и сооружениям тупиковых дорог с площадками для разворота пожарных машин и устройством на этих площадках пожарных гидрантов, при этом расстояние от зданий и сооружений до площадок для разворота пожарных машин должно быть не менее 5 м и не более 15 м, расстояние между тупиковыми дорогами не должно превышать 100 м.

- 22. К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами. Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с Государственной противопожарной службой из расчета обеспечения расхода воды на наружное пожаротушение объектов, расположенных в радиусе до 500 м от водоема.

- 23. При планировке и застройке территории садоводческого объединения должны соблюдаться требования СНиП 30-02-97, СНиП 21-01-97*, СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются.

- 24. При группировке и блокировке строений и сооружений на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними строениями и сооружениями групп принимаются по таблице

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения | Расстояние, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В |
| А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 | 10 |
| Б То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 8 | 10 |
| В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | 10 | 15 |

- 25. В целях обеспечения пожаротушения на территории садоводческого объединения:

- а) максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м, тупиковый проезд должен быть обеспечен разворотной площадкой не менее 12 x 12 м;

- б) на территории общего пользования должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью при числе участков:

- до 300 - не менее 25 м3;

- более 300 - не менее 60 м3.

- Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы площадками для установки пожарной техники, иметь возможность забора воды насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей.

- 26. Расстояние от границ застройки до лесных массивов в городах, сельских поселениях и садоводческих объединениях (за исключением специально оговоренных случаев) следует предусматривать не менее:

- - 50 м - для хвойных лесов;

- - 30 м - для лиственных и смешанных лесов.

- 5.13. Мероприятия по охране объектов культурного наследия.

###### Мероприятия по сохранению, регенерации и использованию объектов историко-культурного наследия

###### Обеспечение безусловного сохранения объектов историко-культурного наследия, объектов градостроительной охраны, ценных средовых характеристик с возможностью проведения мероприятий для преобразования объектов недвижимости, которые необходимы для их соответствия требованиям современной жизни;

###### Разработка проектов зон охраны памятников истории и культуры сельского поселения с установлением в них градостроительных регламентов к данным зонам;

###### Разработка градостроительных концепций восстановления исторической среды на отдельных территориях сельского поселения;

###### Реставрация или воссоздание объектов историко-культурного наследия.

# 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные технико-экономические показатели генерального плана Белохолмского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га/тыс. км2 | 21865,9/218,6 | 21869,0/218,7 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га/тыс. км2 | 460,8/4,6 | 1503,3/15,0 |
| 3 | Общая площадь земель в границах застройки (по сельскому поселению) в том числе | га | 460,8 | 1503,3 |
|  |  | % | 2,1 | 3,4 |
| 3.1 | Жилая зона, в том числе: | га | - | 868,6 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах (НП) | - | 57,8 |
| 3.1.1 | зона жилой застройки средней этажности (Ж.3.) | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.1.2 | зона жилой застройки малой этажности (Ж.2.) | га | - | 7,2 |
|  |  | % | - | 0,5 |
| 3.1.3 | Зона индивидуальной жилой застройки (Ж.1.) | га | - | 861,4 |
|  |  | % | - | 57,3 |
| 3.1.4 | Иные жилые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | - | 84,7 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах (НП) | - | 5,6 |
| 3.2.1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД.1.) | га | - | 16,7 |
|  |  | % | - | 1,1 |
| 3.2.2 | Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (ОД.2.) | га | - | 49,0 |
|  |  | % | - | 3,3 |
| 3.2.3 | Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности (ОД.3.) | га | - | 19 |
|  |  | % | - | 1,3 |
| 3.2.4 | Иные административно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.3 | Производственная зона, в том числе: | га | - | 60,0 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах (НП) | - | 4,0 |
| 3.3.1 | Зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли (П.1.) | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.3.2 | Зона размещения производственных объектов с различными нормативными воздействиями на окружающую среду (П.2.) | га | - | 34,6 |
|  |  | % | - | 2,3 |
| 3.3.3 | Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры (Т.1.) | га | - | 23,0 |
|  |  | % | - | 1,5 |
| 3.3.4 | Зона инженерной инфраструктуры (Т.2.) | га | - | 2,4 |
|  |  | % | - | 0,2 |
| 3.3.5 | Иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.4 | Рекреационная зона, в том числе: | га | - | 198,7 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах (НП) | - | 13,2 |
| 3.4.1 | Зона, занятая городскими лесами, скверами, парками (Р.1.) | га | - | 137,2 |
|  |  | % | - | 9,1 |
| 3.4.2 | Зона, занятая городскими садами (Р.2.) | га | - | 4,3 |
|  |  | % | - | 0,3 |
| 3.4.3 | Зона, занятая прудами, озерами, водохранилищами (Р.3.) | га | - | 6,3 |
|  |  | % | - | 0,4 |
| 3.4.4 | Зона, занятая пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования (Р.4.) | га | - | 50,9 |
|  |  | % | - | 3,4 |
| 3.5 | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | - | 126,1 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах (НП) | - | 8,4 |
| 3.5.1 | Зона сельскохозяйственных угодий (СХ.1.) | га | - | 71,9 |
|  |  | % | - | 4,8 |
| 3.5.2 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, ЛПХ, развития сельскохозяйственного назначения (СХ.2.) | га | - | 54,2 |
|  |  | % | - | 3,6 |
| 3.5.3 | Иные зоны хозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.6 | Зона специального назначения, в том числе: | га | - | 60,2 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах (НП) | - | 4,0 |
| 3.6.1 | Зона, занятая кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными отходами (С.1.) | га | - | 0,08 |
|  |  | % | - | 0,05 |
| 3.6.2 | Иные зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.7 | Территория общего пользования | га | - | 116,6 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах (НП) | - | 7,8 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Общая численность постоянного населения (по сельскому поселению) | Чел. | 400 | 2537 |
| 2 | Плотность населения | чел. на га | 0,001 | 0,11 |
| 3 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1 | Население младше трудоспособного возраста | чел. | 25 | 380 |
|  |  | % | 10,8 | 15 |
| 3.2 | Население в трудоспособном возрасте | чел. | 279 | 1649 |
|  |  | % | 47,8 | 65 |
| 3.3 | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 96 | 618 |
|  |  | % | 41,3 | 507 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ (по сельскому поселению) | м2/чел. | 51,8 | 135,0 |
| 2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 18670 | 288600 |
|  |  | кол-во домов | 360 | 1924 |
|  | В том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, м2 | - | 288600 |
|  |  | кол-во домов | - | 1924 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 84,2 |
| 4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 | 18670 | - |
|  |  | кол-во домов | 360 | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 15,8 | - |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (по сельскому поселению) |  |  |  |
| 1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  | 2 | 5 |
| 2 | Объекты здравоохранения |  | 2 | 0 |
| 3 | Объекты социального обеспечения |  | 1 | 2 |
| 4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  | 1 | 5 |
| 5 | Объекты культурно-досугового назначения |  | 2 | 5 |
| 6 | Объекты торгового назначения |  | 3 | 4 |
| 7 | Объекты общественного питания |  | 1 | 0 |
| 8 | Организации и учреждения управления (администрация) |  | 1 | 0 |
| 9. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  | 0 | 0 |
| 10 | Объекты бытового обслуживания |  | 0 | 2 |
| 11 | Объекты связи |  | 2 | 0 |
| 12 | Объекты специального назначения - гостиницы |  | 0 | 3 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (по сельскому поселению) |  |  |  |
| 1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта-автобус | км | 0 | 21,1 |
| 2 | Протяженность основных дорог: |  |  |  |
|  | - всего | км | 119,8 | 151,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - регионального значения | км | 21,8 | 38,3 |
|  | - местного значения | км | 10,6 | 26,0 |
|  | - лесных и полевых | км | 87,4 | 87,4 |
| 3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение | тыс. куб. м/сутки | - | 0,38 |
| 2 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/сутки | - | 0,38 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/сутки | - | - |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/сутки | - | - |
| 3 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 3.1 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/сутки | - | - |
|  | В том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/сутки | - | - |
| 3.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 150 | 150 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | 150 | 150 |
| 4 | Протяженность сетей водоснабжения | км | н/д | н/д |
| 5 | Протяженность сетей канализации | км | - | - |
| 6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.1 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | МВт. ч | 121,2 | 1319,0 |
| 6.2 | Протяженность сетей | км | 63,7 | 63,7 |
| 7 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 7.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/год | 932 | 10148 |
| 7.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 8 | Газоснабжение |  |  |  |
| 8.1 | Протяженность сетей | км | 7,6 | 56,1 |

# 7. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями от 22 июля, 31 декабря 2005 г., 3 июня, 27 июля, 4, 18, 29 декабря 2006 г., 10 мая 2007 г.).

- 2. СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласовании, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утверждена постановлением Госстроя РФ от 27.02.2003 г. № 27.

- 3. СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- 4. Областной закон Смоленской области о градостроительной деятельности на территории Смоленской области. Принят Смоленской областной Думой 25 декабря 2006 года (в ред. законов Смоленской области от 25.06.2007 N 59-з, от 28.05.2009 N 33-з)

- 5. СП 30-102-99. Свод правил по проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства, принят Госстроем России, постановление от 30.12.1999 г. № 94.

- 6. МДС 30-1.99. Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов.

- 8. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г.  № 136-ФЗ.

- 9. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- 10. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- 11. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ.

- 12. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № ФЗ-73. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № ФЗ-73.

- 13. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- 14. Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов. МДС 30-1.99. Госстрой России, Москва, 1999 г.

- 19. Устав муниципального образования Белохолмское сельское поселение.

- 20. Постановление Администрации Смоленской области от 02.11.2012 №835 "О внесении изменений в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в отдельных муниципальных образованиях Смоленской области на 2011 - 2012 годы".

- 21. Постановление Администрации Смоленской области от 23.10.2012 №799 "О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области" на 2012 - 2016 годы".

22. Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы".

- 23. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

- 24. СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-бытового назначения.

- 25. СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- 26. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

- 27. СанПиН 2.1.5.980-00. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

- 28. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1316-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

- 29. Гигиенические нормативы 2.1.5.1831-04. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водоемов. Ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения № 1 к ГН 2.1.5.1316-03.

- 30. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1316-03. Ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с изменениями от 4 февраля 2004 г.).

- 31. СанПиН 4630-88. Охрана поверхностных вод от загрязнения.

- 32. СНиП III-10-75. Благоустройство территории.

- 33. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (в ред. Изменения № 1)  утверждены Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 г. № 25 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

- 34. СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

- 35. СНиП II-11-77 (1985 г.). Защитные сооружения гражданской обороны.

- 36. СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

- 37. Постановление Правительства РФ «О порядке проведения государственной экспертизы градостроительной документации и проектов строительства РФ» от 29.10.93 г. № 18-41.

- 38. ВСН–32-82. Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации.

- 39. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- 40. СНиП 2.04.07-86. Тепловые сети.

- 41. Методические рекомендации по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований, проект. Министерство регионального развития РФ, департамент строительства, 2007 г.

- 42. Схема территориального планирования Смоленской области 2009 г. ЦНИИП градостроительства РАССН;

- 43.СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, разработанная ООО «Центр ГеоКонструкций» г. Владимир, 2009 г. (проект разработан в соответствии с муниципальным контрактом от 26 сентября 2008 года);

- 44. Проект планировки и застройки центральной усадьбы «Дубосище» с-за «Дубосищенский» Глинковского района Смоленской области. (Разработанный ПИ «РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ», 1985 г.);

- 45. Проект планировки и застройки д. Белый Холм с-за «Белохолмский» Глинковского района Смоленской области (Разработан ПИ «Смолоблколхозпроект», г. Смоленск, 1981 г.;

- 46. Планшеты по группе хозяйств «Белый Холм» Ельнинского ТОО «Лес» Смоленской области, Лесоустройство, 1994 г. (ФСХР ЗГЛП «Брянсклеспроект», г. Брянск, 1995 г.);

- 47. Кадастровый план территории Белохолмского сельского поселения;

- 48. Схема прохождения трассы газопровода высокого давления с. Дубосище – д. Белый Холм;

- 49. Статистический сборник «Сельское хозяйство Смоленской области», ежегодник, г. Смоленск, 2012 г.;

- 50. Статистический сборник «Транспорт в Смоленской области», ежегодник, г. Смоленск, 2012 г.;

- 51. Статистический сборник «Социально-экономические показатели развития городов и районов Смоленской области», г. Смоленск, 2011 г.;

- 52. Аналитическая записка «О развитии автодорожной сети в Смоленской области в 2011 году», г. Смоленск, 2012 г.;

- 53. Экспресс-информация №02-11-148 от 14.05.2012 г.;

- 54. Справочник по вопросам административно-территориального устройства Смоленской области, г. Смоленск, 2010 г.;

- 55. Прочие цифровые и бумажные материалы.