ООО  «Центр ГеоКонструкций»

600000, Владимирская  обл.,

г. Владимир, Девическая ул., д. 9,

тел. (4922) 37-34-80 E-mail: centr.gk@gmail.com

ОГРН 1083340003526,  ИНН 3329050530

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(проект разработан в соответствии с муниципальным контрактом от 26 сентября 2008 года)

Материалы по обоснованию

Том первый

Директор					                                  Ващенко М.И.

Главный инженер						        Пущина Ж.В.

Главный архитектор проекта				        Коробцов С.А.

Руководитель проекта				                     Тимофеева И.А.

Владимир - 2009

ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	1

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	5

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ	6

Рельеф	6

Геологическое строение	8

Климат	11

Поверхностные и подземные воды	14

Почвы	20

Растительность	23

Экологическое состояние территории  и  охрана природы.  Особоохраняемые природные территории.	32

Исторический очерк	37

История основания	37

Памятники историко-культурного наследия	37

Население	50

Демографическое состояние района	50

Система расселения и особенности населенных пунктов	54

Административно-территориальное устройство	56

Экономика	56

Агропромышленный комплекс	60

Лесное хозяйство	67

Минерально-сырьевой комплекс	69

Промышленность	70

Наиболее динамично развивающееся предприятие района — дорожно-строительное управление. Показатели его деятельности приведены в таблице.	70

Транспортная инфраструктура	71

Связь	76

Торговля и сфера услуг	76

Современное состояние инженерной инфраструктуры	80

Социальная инфраструктура и жилой фонд	97

Прогнозные показатели  социально-экономического развития сельских поселений Глинковского района	106

Возможные инвестиционные площадки Глинковского района	118

Участки, находящиеся в государственной собственности на территории Глинковского района 127

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Главный инженер | Ж. В. Пущина |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | С. А. Коробцов |
| Ведущий специалист по охране объектов культурного наследия | М.А. Перенесей |
| Руководитель отдела градостроительной подготовки | А. С. Павлов |
| Руководитель проекта | И.А. Тимофеева |
| Архитектор проекта | С. А. Бутусова |
| Начальник аналитического отдела | В. Н. Козлов |
| Начальник отдела инженерного обеспечения | И. А. Тимофеева |
| Руководитель отдела геологических изысканий | А.С. Цуранов |
| Руководитель группы инженерного отдела | А. Н. Карташова |
| Техник-архитектор | С. А. Попова |

- ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Схема территориального планирования Глинковского района Смоленской области разрабатывается ООО «Центр Геоконструкций»	на основании Муниципального контракта от 26 сентября 2008 г.

Муниципальным Заказчиком является Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.

В соответствии с Техническим заданием к муниципальному контракту и Календарным планом выполнения работ разработка проекта осуществляется в несколько этапов. Первый этап является информационным и предусматривает сбор и систематизацию исходных данных по разделам проекта.

В  схеме представлены исходные материалы, полученные от  Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, органов и учреждений государственной власти Глинковского района Смоленской области, прочих организаций.

Для разработки схем, в качестве картографической основы использованы

- карты землепользования района М 1: 50 000 и М 1: 10 000, предоставленные Заказчиком;

- карта кадастрового деления М 1: 25 000, предоставленная Заказчиком.

- сельскохозяйственная карта Глинковского райлна Смоленской области М 1: 50 000

Согласно техническому заданию и программе выполнения работ, материалы сформированы в форматах ГИС ИнГео.

Главная цель настоящего проекта - пространственная организация территории района в соответствии с поставленными стратегическими целями в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий - устойчивое развитие территории района на период до 2020г.

Целями разработки Схемы территориального планирования Глинковского района Смоленской области являются создание градостроительными средствами условий для роста уровня жизни населения и экономики района, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, создание «гуманной» среды обитания, сохранение и восстановление объектов культурного наследия, существенное улучшение экологической ситуации, установление границ незастроенных земельных участков.

Территориальное планирование направлено на создание предпосылок:

- повышения качества жизни населения, посредством принятия на профессиональной основе эффективных решений по пространственной организации обустройства территории района;

- устойчивого социального и экономического развития территорий, посредством определения основных направлений развития их пространственного каркаса, совершенствования пространственной организации социальных, производственных, транспортных и других инженерных инфраструктур, систем защиты природной и историко-культурной сред;

- повышения эффективности использования территорий посредством зонирования (определяющего пространственное распределение планируемого характера изменений состояния и использования территорий и необходимых для их реализации градостроительных ограничений и регламентов) и районирования (определяющего пространственную организацию территориального управления);

- Обеспечение условий рационального природопользования—

комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов;

- Функционально - пространственная организация района в соответствии с характером природно-климатических условий, планировочных ограничений и минерально-сырьевых ресурсов.

- Защиты прав граждан, связанной с осуществлением градостроительной деятельности.

Территориальное планирование осуществляется в соответствии с принципами:

- соблюдения баланса интересов различных видов деятельности (отраслей и функций) и различных уровней территориального управления, связанных с использованием территории и определяющих развитие ее инфраструктур;

- профессиональной обоснованности решений, подготавливаемых при разработке документов.

Задачи проекта конкретизируются по следующим позициям:

1. Определение возможностей района в части совершенствования структуры сложившегося хозяйственного комплекса и функциональных территориальных зон; выявление социально-экономических тенденций на прогнозируемый период в контексте оптимизации территориальной организации; выявление перспективных секторов экономики и соответствующих функционально-планировочных зон - «полюсов роста» - с учетом хозяйственно-территориальной специфики.

2. Разработка предложений по развитию коммуникационно-инфраструктурного каркаса района - системы транспортных связей всех видов с соответствующей обслуживающей инфраструктурой.

3. Прогнозирование базовых параметров развития территории — численности населения района, сельского населения, сферы занятости, объемы строительства и пр. Анализ сельского расселения в части его перспективности для дальнейшего социально-экономического развития в зависимости от хозяйственной, исторической и планировочной специфики.

4. Выделение системы расселения высоких рангов, определение их роли в формировании расселенческого каркаса. Разработка принципиальных предложений по сельскому расселению, его возможной реконструкции.

Особое внимание уделяется выявлению главных зон расселенческого каркаса района.

5. Формирование предложений по сохранению и развитию природно-экологического каркаса Глинковского района и рациональному использованию природных ресурсов, а также  по развитию рекреационных территорий.

6. Разработка принципов развития социальной сферы, расчеты основных экономико-градостроительных параметров.

7. Разработка главных направлений реконструкции и развития современных инженерных систем, связи и телекоммуникаций – газоснабжения, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др. Защита от неблагоприятных природных и антропогенных процессов.

# ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Глинковский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в центральной части Смоленской области. Территория 1223,22 кв. км, население (по соcтоянию на 01.01.2009 г.) —5488  чел.  Административный центр — село Глинка, 2079 жителей.

Территориально район граничит: на северо-востоке с Дорогобужским, на северо-западе с Кардымовским , на юго-западе с Починковским , на юго-востоке с Ельнинским районами.  Протяженность района с севера на юг 50 км, с запада на восток 44 км.

На долю района приходится  1.2% производства сельскохозяйственной продукции Смоленской области (2007 г.). Ведущие аграрные направления: мясомолочное животноводство, картофелеводство, льноводство.

Центральное положение района в Смоленской области и относительная близость к административному, промышленному и культурному центру Смоленску  создают благоприятные условия для его экономического и социального развития.

Рисунок 1. Географическое положение Глинковского района

## ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

### Рельеф

В геоморфологическом отношении район большей своей частью  входит в состав Сожско-Днепровского лессового округа, и лишь небольшая территория расположена в пределах Остерско-Деснинско-Устромского аллювиально-зандрового округа.

В пределах Сожско-Днепровского лессового округа поверхность представляет собой волнистую моренную равнину (Днепровско-Деснинская моренная равнина), расчлененную многочисленными долинами рек, оврагами с множеством мелких, часто заболоченных ложбин и западин. Преобладающими элементами рельефа здесь являются водораздельные плосковершинные возвышенности и невысокие вытянутые увалы с пологими склонами (1-3°) и обширными понижениями. Сеть балок и оврагов расчленяют склоны возвышенностей на ряд межбалочных «языков», как правило, круто обрывающихся в сторону балок и полого спускающихся в сторону речных долин. Основной особенностью района является повсеместное развитие покрова лессовидных суглинков, который отсутствует лишь в долинах рек и на участках развития современных болотных отложений.

В связи с тем, что район находится вне границ последнего оледенения, верхней мореной является московская, а подстилающей – днепровская. Толщи морен переслаиваются межморенными и надморенными валунными песками.

Западную  и северную часть округа занимает приднепровский район, включающий обширную долину Днепра с расчлененным эрозией левым коренным берегом. Долина Днепра здесь шириной 6-7 км, местами до 10 км. Участки коренного берега расчленены густой овражной сетью; много холмов типа камов и озов. В пределах долины Днепра сохранился полный комплекс четвертичных отложений, представленный горизонтами окской, днепровской и московской морен, разделенных флювиогляциальными песками.   Кроме лессовидных суглинков в качестве почвообразующих пород  здесь встречаются валунные суглинки, супеси и пески (междуречье Устрома и Ужа), на которых сформировались преимущественно дерново-среднеподзолистые песчаные и супесчаные почвы.

Незначительная часть Глинковского района входит в состав Остерско-Деснинско-Устромского аллювиально-зандрового округа с преобладанием аллювиально-зандровых равнин ледникового происхождения. Поверхность равнин преимущественно пологоволнистая, местами увалистая с отдельными изолированными моренными грядами и  группами холмов, расчленена балками и оврагами. Преобладающие абсолютные высоты 180-250 м. В геологическом отношении, кроме повсеместно залегающих девонских отложений, встречаются каменноугольные, а также четвертичные отложения окской, днепровской и московской морен. Господствующими почвообразующими породами здесь являются флювиогляциальные и древнеаллювиальные пески и супеси,  большей частью валунные. Микрорельеф района представлен блюдцеобразными вытянутыми лощинами и западинами.

Рисунок 2. Рельеф Глинковского района

Особенности рельефа района существенно влияют на распределение тепла, влаги и минеральных веществ, что в свою очередь определяют темпы и направления почвообразующих процессов.

В условиях глубокого залегания грунтовых вод (более 6 м) формируются дерново-подзолистые нормально-увлажненные почвы.

При кратковременном застое поверхностных вод или при залегании  грунтовых вод на глубинах 3 – 6 м (капиллярная кайма может достигать корней растений) образуются полугидроморфные почвы. К этой группе относятся дерново-подзолистые глееватые почвы.

Гидроморфные почвы формируются в условиях длительного застоя поверхностных вод  или при залегании грунтовых вод  менее 3 м (капиллярная кайма достигает поверхности почвы). К этой группе относятся  глеевые разновидности дерновых и дерново-подзолитстых почв.

Особенности  поверхности территории   имеют большое значение в земледелии, что является причиной применения дифференциальной агротехники.

### Геологическое строение

Генезис и морфология рельефа района является результатом воздействия четвертичных оледенений, а также послеледниковой эрозионной деятельности и аккумуляции.

Основной особенностью геологического строения территории Глинковского  района является повсеместное распространение мощного  (в среднем 2-3, местами 5-6 м) покрова лессовидных суглинков. По механическому составу они относятся к легким, средним и реже тяжелым суглинкам. Содержание фракции крупной пыли (размер частиц от 0,05 до 0,01 мм) обычно превышает 50%. Содержание илистой фракции также довольно значительно. Лессовидные отложения имеют желто-коричневый цвет, часто с бурым оттенком. Местами, на глубине 150 см можно встретить тонкие полосы буро-красного цвета, образованные включениями железа, марганца, алюминия. Лессовидные суглинки имеют высокую пористость, водопроницаемость и обладают хорошей аэрацией. Поглотительная способность суглинков высокая, что связано с высокой концентрацией  коллоидных частиц.

Почвы, сформированные на лессовидных суглинках, имеют хорошо выраженную ореховатую или призматическую структуру и преимущественно кислую реакцию. Отрицательным качеством лессовидных суглинков является их просадочность, в результате которой образуются западины различной конфигурации, где часто застаивается вода.

Местами лессовидные суглинки маломощные и подстилаются лишь водно-ледниковыми отложениями, или мореной. На этих участках условия почвообразования меняются: улучшаются условия аэрации, но уменьшаются запасы питательных веществ. На участках, где лессовидные суглинки подстилаются водонепроницаемой мореной, условия аэрации ухудшаются, развиваются процессы оглеения. Почвы, сформированные на таких породах, обычно страдают от избыточного увлажнения, но в тоже время обогащены карбонатами и некоторыми питательными веществами, являющимися продуктами выветривания валунного материала.  В связи с этим, концентрация питательных веществ в лессовидных суглинках подстилаемых мореной, часто более значительная, чем в однородной толще суглинков.

Местами, главным образом, на юго-западе получили развитие водно-ледниковые отложения, сформировавшиеся как продукты переработки морены. По механическому составу эти отложения представлены песками различной крупности (от 0,05  до 1мм) и супесями с прослойками галечников щебня и валунов.

Отложения обычно светло-желтой, палево-желтой или ярко-желтой окраски, обладают рыхлым сложением и бесструктурностью; нередки включения валунов разных размеров.

Водно-ледниковые отложения обладают повышенной проницаемостью и малой водоудерживающей способностью. Реакция среды от сильнокислой до близкой к нейтральной (pH 4.3-5.6).

Почвы, сформированные на водно-ледниковых отложениях, подвержены иссушению и не обладают достаточными запасами влаги и питательных веществ, необходимых для нормального развития растений.

Мощность водно-ледниковых отложений в пределах района не велика, и обычно с глубины 60 см подстилается мореной. С момента смены пород происходит резкое увеличение илистой фракции (частицы менее 0,001 мм) и уменьшение фракций среднего и мелкого песка.

Наличие морены в двучленной породе играют особую роль в водном режиме почвы. Суглинистая морена является водоупором, над которым застаивается влага атмосферных осадков и развиваются процессы контактного оглеения, что приводит к формированию оглееных почв. Эти почвы менее выщелочены и богаче питательными элементами, чем почвы, образовавшиеся на песках и супесях.

Древние аллювиальные отложения встречаются спорадически во всех частях района, но площадь их невелика. Эти отложения представлены суглинистыми и супесчаными наносами, которые характеризуются хорошей отсортированностью мелкозема, отсутствием каменистых включений и признаками слоистости. Структура отложений обычно непрочно-комковатая, окраска желто-бурая.

Поймы рек и ручьев сложены современными аллювиальными отложениями, для которых характерна хорошая отсортированность мелкозема, ясно выраженная слоистость и светло-желтая или буро-серая окраска. По механическому составу современные аллювиальные отложения обычно супесчаные или легкосуглинистые.

В целом следует отметить, что на территории Глинковского района почвообразующими породами служат породы одночленного и двучленного строения.

Породы одночленного строения

- Водно-ледниковые пески и супеси

- Лессовидные суглинки

- Древние аллювиальные отложения

- Современные аллювиальные отложения

Породы двучленного строения

- Маломощные водно-ледниковые отложения, подстилаемые мореной

- Маломощные лессовидные суглинки, подстилаемые водно-ледниковыми отложениями

- Маломощные лессовидные суглинки, подстилаемые мореной.

Коренные породы в пределах района представлены отложениями  девонской, каменноугольной, меловой и третичной систем. Каменноугольные отложения образованы двумя свитами – лихвинской, сложенной  доломитами, мергелями, глинами  и угленосной, сложенной глинисто-песчаными отложениями, а также мелом и глауконито-кварцевыми фосфоритоносными песками. Третичные отложения сильно размыты и сохранились спорадически.

### Климат

Климат района умеренно-континентальный, характеризуется сравнительно теплым летом и умеренно-холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха 4 – 4,5оС.

Средняя температура января в районе – 8,7оС, июля  +17,4оС. Абсолютный годовой максимум  + 35оС, минимум  -45оС.

Вегетационный период длится 132 дня.

Сумма среднесуточных температур воздуха составляет 2000-2100 оС. Гидротермический коэффициент 1,5 – 1,6, длительность периода со среднесуточной температурой выше 10о -135 дней, выше 0 – 215 дней, безморозного периода – 125 - 130 дней (с середины мая до конца сентября).

Сумма положительных температур за этот период вполне достаточна для созревания различных сельскохозяйственных культур умеренной зоны.

Переход средних суточных температур через 0 оС обычно наблюдается 4 апреля и 7 ноября; через 5 оС – 18 апреля и 11 октября; через 10 оС – 5 мая и 17 сентября, через 15 оС – 12 июня и 20 августа.

Температурные условия вегетационного периода благоприятны для произрастания озимых и яровых зерновых культур, льна, картофеля, большинства овощных культур, кукурузы на силос и др. Температурные условия перезимовки озимых удовлетворительные, вымерзания растений почти не бывает, на пониженных местах нередко наблюдается выпревание или вымокание посевов.

Одной  из отрицательных сторон климата района являются поздние весенние заморозки. Вероятность заморозков в районе обычно прекращаются 5 – 15 мая. Осенние заморозки наступают обычно в третьей декаде сентября.

За год в районе выпадает  550-600 мм осадков, за период с мая по сентябрь — 325-350 мм. Наиболее влажный — летний период (выпадает 40% нормы осадков). Наиболее сухое время – весна (14% нормы). В вегетационный период количество осадков составляет 350 мм. Район находится в полосе значительного увлажнения почв. Растения недостатка во влаге не испытывают.

Наибольшие запасы влаги в почве наблюдаются к началу весны. На суглинистых почвах они граничат с  полной насыщенностью,  на легких — соответствуют капиллярной влагоемкости и составляют 20-25 мм в 10-сантиметровом, 55-60 мм в пахотном и 240-260 мм в метровом слоях.

В период формирования колоса и цветка у зерновых культур запасы влаги в почве хотя и снижаются в пахотном слое до 30-35 мм, а в метровом до 155-240 мм, но растения  в этот период недостатка влаги не испытывают. В период созревания злаковых культур увлажнение почвы бывает наименьшим, но существенного значения  этот фактор не имеет, т.к. потребность растений в воде в это время весьма небольшая.

Засухи в районе бывают редко. Они непродолжительны и мало интенсивны.

Дней с грозами за лето 22-23.

Температурный режим, достаточная влагообеспеченность и условия освещенности благоприятны для льноводства.

Устойчивый снежный покров на территории района устанавливается в среднем с 1 по 11 декабря, иногда затягивается до третей декады января. Высота снежного покрова преимущественно 30-50 см, что вполне достаточно для защиты почв от глубокого промерзания и предохранения озимых от вымерзания. Максимальная глубина промерзания почв 100 см, наименьшая 74 см. Этот показатель зависит не только от температуры воздуха и высоты снежного покрова, но и от близости грунтовых вод и особенностей рельефа. Сход снежного покрова по средним многолетним данным происходит в первой декаде апреля. Средняя продолжительность периода таяния снега 22 дня. Полное оттаивание почвы обычно наступает 25-30 апреля, средняя дата наступления спелости почвы 25 апреля.

Для определения оптимальных сроков сева важно знать сроки достаточного прогревания почв. На территории района, на глубине 10 см почвы прогреваются до +5 оС в среднем с 20 до 25 апреля, а до температуры +10 оС – соответственно в первой, начале второй декаде мая и в начале июля.

На основании СНиП 23-01-99 климат характеризуется следующими данными.

Таблица 1. Климатическая характеристика по метеостанции Смоленск

| Параметры | Показатели |
| --- | --- |
| I. Климатические параметры холодного периода года |  |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, обеспеченностью 0,98 | -34 |
| 0,92 | - 31 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, обеспеченностью 0,98 | - 28 |
| 0,92 | - 26 |
| Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,94 | - 14 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, оС | - 41 |
| Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, оС, | 6,1 |
| Продолжительность и средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 0оС | 141 сут. - 5,8о |
| ≤ 8оС | 215 сут. - 2,4о |
| ≤ 10оС | 234 сут. - 1,5о |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 86 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, % | 81 |
| Количество осадков за ноябрь-март, мм | 234 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| П. Климатические параметры теплого периода года |  |
| Барометрическое давление, гПа | 985 |
| Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,95 | 20,8 |
| 0,98 | 24,3 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, оС | 22,3 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, оС | 35 |
| Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, оС | 10,2 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 77 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 62 |
| Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 457 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август | СЗ |

Таким образом, исходя из анализа вышеприведенных данных,  можно сделать вывод, что в балансе тепла и влаги в районе нет соразмерности. Территория ежегодно влаги получает больше, чем тепла, необходимого на ее испарение. Величина увлажнения превышает показатель испаряемости, обуславливая промывной режим почв и усиливая процессы образования подзола. В связи с этим, гумификация и образование перегноя в почвах ослаблены. Весной и осенью почвы испытывают нисходящую фильтрацию атмосферной влаги, что способствует выщелачиванию воднорастворимых элементов.

### Поверхностные и подземные воды

Реки относятся к бассейну  р. Днепр. Наиболее крупные из них Днепр, Устром, Ужа и Волость.

Р. Днепр в пределах района имеет ширину 20-30 м, при глубине 3-5 м и скорости течения 0,3 м/сек. Русло извилистое, с многочисленными старицами, протоками и рукавами. Днепр имеет хорошо выраженную сильно увлажненную пойму шириной более 500 м, поросшую кустарником, с множеством кочек, что в значительной степени затрудняет ее хозяйственное использование. Режим р. Днепр подвержен значительным колебанием не только по сезонам года, но и в зависимости от погодных условий. Весеннее половодье начинается в середине второй декады марта или в начале апреля. Наибольший уровень воды в Днепре отмечается в середине второй декады апреля. Продолжительность половодья около двух месяцев.

Р. Устром – левый приток  Днепра имеет ширину 9-13 м, при глубине 0,3 – 1,2 м и скорости течения 0,2 м/сек. Река имеет пойму шириной 100-200 м, частично занятую естественными сенокосами. Поверхность поймы повсеместно заболочена, изобилует кочками, которые местами  достигают высоты 50-60 см.

Р. Ужа – левый приток Днепра имеет хорошо выраженную заболоченную пойму шириной 300-400 м, занятую сенокосами низкого качества.

Всего в районе насчитывается 16 рек протяженностью от 5 км и более. Реки небольшие, шириной 5 – 30 м, при глубине 0,5-2 м и скорости течения 0,2-0,3 м/сек. Речные долины слабовыраженные, поймы широкие, местами заболоченные и поросшие кустарниками и редколесьем. Главным источником питания рек служат талые снеговые воды. Дождевые и грунтовые воды имеют почти равное значение в питании рек. Период ледостава на реках  – конец ноября – начало декабря (толщина льда до 40 см), вскрытие происходит в конце марта - начале апреля.  Средняя продолжительность ледостава 140 дней.

Рисунок 3. Гидрографическая сеть Глинковского района

Максимальные уровни на реках наблюдаются в конце первой декады апреля, в период наиболее интенсивного таяния снега. Высота подъема уровня воды 0,5-3 м над меженным, на р. Днепр 4 -5 м. Весенний подъем уровня продолжается 6-8 дней, на крупных реках – до 15-20 м. Меженный период (июль – сентябрь) прерывается короткими дождевыми паводками.

Таблица 2. Характеристика рек района

| № п/п | Название реки | Общая протяженность, км | Протяженность в пределах района, км | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Днепр | 2286 | 21 | 500 |
| 2 | Ужа | 69 | 8 | 200 |
| 3 | Устром | 60 | 45 | 200 |
| 4 | Боровка | 18 | 18 | 100 |
| 5 | Вилетовка | 14 | 14 | 100 |
| 6 | Волость | 54 | 42 | 100 |
| 7 | Детковка | 18 | 6 | 100 |
| 8 | Каменка | 21 | 16 | 100 |
| 9 | Крутенька | 10 | 10 | 100 |
| 10 | Ливна | 14 | 14 | 100 |
| 11 | Мошна | 16 | 16 | 100 |
| 12 | Свиная | 27 | 27 | 100 |
| 13 | Стряна | 42 | 11 | 100 |
| 14 | Трубельня | 17 | 17 | 100 |
| 15 | Добра | 9 | 9 | 50 |
| 16 | Пискля | 9 | 9 | 50 |
| 17 | Упокой | 6 | 6 | 50 |

Все реки не судоходны. Для проезда через реки  имеются железобетонные мосты и переезды, оборудованные железобетонными трубами.

По дну многочисленных балок и оврагов района протекают множество мелких и коротких ручьев, полноводных весной и пересыхающих летом. Берега водотоков обычно с зарослями кустарников, на большом протяжении заболочены.

На территории района имеются искусственные водоемы в виде небольших прудов.

Таблица 3. Характеристика искусственных водоемов

| № п/п | Название водоема | Объем воды,тыс. куб. м | Площадь зеркала, га | Критический уровень подъема, при котором начинается сброс воды, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пруд на р. Каменка в д. Ханино | 120 | 9,00 | 3,0 |
| 2 | Пруд на р. Мошна у д. Иваники | 225 | 14,87 | 3,5 |
| 3 | Пруд на р. Вилетовка у д. Ромоданово | 50 | 3,21 | 2,0 |
| 4 | Пруд на р. Починковская у д. Ново-Яковлевичи | 130 | 5,09 | 4,0 |
| 5 | Пруд на р. Удовая (верхний) | 33 | 2,15 | 2,0 |
| 6 | Пруд на р. Починковская у д. Ново-Яковлевичи (средний) | 20 | 1,40 | 2,0 |
| 7 | Пруд на р. Волость в д. Болтутино | 150 | 10,50 | 3,0 |
| 8 | Пруд на р. Свиная в д. Белый Холм | 125 | 9,55 | 2,0 |
| 9 | Пруд на реке без названия у д. Чанцово | 25 | 3,15 | 2,5 |

Менее значительные водоемы имеются в районах деревень Беззаботы, Долгоглядье, Матренино, Корыстино, Ромоданово, Крашнево, Яковлево и села Дубосище.

Поздемные воды

Большая часть Смоленской области располагается в периферийной зоне западного склона Московского артезианского бассейна. Южная ее часть входит в зону северного склона Днепровско-Донецкого артезианского бассейна. Смоленская область - водораздел трех водных артерий страны. Бассейн Днепра занимает 60%, Волги - 25%, Западной Двины - 15%.

Подземный сток коренных отложений питает, в основном, эти бассейны, но также возможна подпитка и из Прибалтийского артезианского бассейна. Таким образом, территория области является и водоразделом крупных речных систем и зоной распределения подземного стока в крупные артезианские бассейны. Основная часть подземных вод заключена в толще коренных отложений с породами, обладающими высокой водопроницаемостью и значительной водовместимостью (известняки, доломиты, мергели, мел, песчаники, пески).

Общая мощность пород 800 -1200м. Отложения четвертичного периода со средней мощностью 40-50м (иногда 150м и более) также содержат слои пород с большой водовместимостью (песчано-гравийный материал и пески). Глины создают в толще водоупоры. Характерной чертой является отсутствие в верхней толще осадочных пород сплошных глинистых водоупоров. Неразрывность связи водоносных горизонтов обусловливает не только постоянный водообмен поверхностных грунтовых и межпластовых вод, но и влияет на скорость выщелачивания водорастворимых минералов и их вынос, что приводит к формированию в данной толще осадочных пород постоянно возобновляющихся пресных вод.

Толщу осадочных отложений с прерывистостью водоупорных горизонтов, обеспечивающей инфильтрацию атмосферных осадков и водообмен между водоносными комплексами, выделяют как зону активного водообмена. Глубина ее 100-300м (на северо-западе 30-40м). Воды этих горизонтов гидрокарбонатного класса кальциевой группы с минерализацией  обычно не более 1 г/л и общей жесткостью 7-8 мг-экв/кг. В целом эта зона включает более 30 водоносных горизонтов безнапорных, слабо- и высоконапорных вод.

Ниже находится зона замедленного водообмена. Для нее характерны солоноватые и соленые воды, в верхней части сульфатно-хлоридные и хлоридно-сульфатные с высоким содержанием кальция, магния и натрия. В нижней части этой зоны распространены воды хлоридного класса с преобладанием натрия и калия. Мощность этой зоны от 160-180 м на западе, до 470-520м на востоке. Нижний водоупорный слой ее представлен глинистыми сланцами. Преобладают в этой зоне известняки, доломиты, песчаники и пески. В верхней части зоны (130-255м) соленость от 2,5 до 5, в нижней от 10 до 55 г/л. Воды этой зоны богаты микроэлементами – бромом, йодом, бором, стронцием, что определяет их бальнеологические свойства.

Нижнюю зону застойных (реликтовых) вод образуют хлоридно-натриевые воды высокой минерализации (рассолы), они залегают в самых низких участках основания осадочного чехла, где преобладают сульфатно-галогенно-карбонатные породы и песчаники. Общая мощность 500-680м. Высокая насыщенность вод хлористым натрием обеспечена мощными залежами каменной соли 30-50м. Общая минерализация 80 г/л в верхней части и 130-220 г/л в нижней. Содержится бром, йод, бор.

Грунтовые воды приурочены, в основном,  к конечно-моренным и донно-моренным отложениям, зандровым пескам, озерно-ледниковым пескам, супесям и суглинкам, аллювиальным и древнеаллювиальным отложениям, торфяникам. Уровень этих вод обычно повторяет рельеф. Водоносная толща может превышать 25м.

Межпластовые воды четвертичной толщи заключены в песчаных и песчано-гравийных межморенных отложениях. В основном, они слабонапорные. Качество воды первого межморенного и подморенного водоносных горизонтов удовлетворительное. Второй межморенный водоносный горизонт заключен в мощной толще песчаных и песчано-гравийных отложениях 10-15м (иногда до 30-40м). Вода этого горизонта чистая, без цвета, запаха, приятного вкуса. Общая минерализация 400-700 мг/л. Реакция слабощелочная или нейтральная. По качеству эти воды лучшие для использования в питьевых целях, не загрязнены.

В  долинах рек и в междуречьях подземные воды залегают на глубине 0,5-4 м, на склонах холмов — до 20 м.

Водоснабжение района базируется на эксплуатации верхнемелового и заволжского водоносных горизонтов яснополянского водоносного комплекса.  Глинковский район среднеобеспечен ресурсами подземных вод. Модуль подземного стока на большей части территории  1,6-2 л/сек. на 1 кв. км. Модуль эксплуатационных запасов девонских отложений 1,6 – 2,3 л/сек. на 1 кв. км, каменноугольных отложений  1-1,5 л/сек. на 1 кв. км. Условия защищенности водоносных горизонтов (каменноугольных и девонских) неблагоприятные (мощность глинистых отложений, перекрывающих водоносные горизонты, не превышает 10 м).

Производительность водозаборов для сельскохозяйственного водоснабжения не превышает 1000 куб. м в сут. Создание крупных с/х пунктов в районе, с требуемой производительностью 10-30 тыс. куб. м в сут. не возможно, а с производительностью 1-5 тыс. куб. м в сут. весьма ограничено, в связи с тем, что на территории запасы подземных вод распределены между потребителями.

Потребности воды для нужд орошения могут быть удовлетворены за счет подземных вод лишь частично в связи с неоднородной водообильности основного водоносного горизонта  (дебиты скважин менее 10 л/сек.).

### Почвы

На основании агропочвенного районирования Глинковский район входит в состав южной части лесной зоны, в подзону дерново–подзолистых почв. В пределах территории выделяются следующие типы почв: дерново-подзолистые, дерново-подзолистые заболоченные, болотные низинные переходные и верховые, аллювиальные дерновые и аллювиальные болотные.

Дерново-подзолистые, нормально увлажненные почвы на водно-ледниковых отложениях  занимают 9,7% территории района. Наибольшее развитие этот тип почв получил в северной и западной частях района. Данный тип формируется на возвышенных частях водоразделов, а также на ровных хорошо дренированных участках. Почвенный разрез представлен несколькими основными горизонтами. Перегнойный горизонт (А1) – серого или светло-серого цвета, слабо выраженной мелкокомковатой структуры, песчаный и супесчаный по механическому составу, средней мощностью не более 27 см  (с колебаниями от 27 до 33 см). Подзолистый или переходный (элювиальный)  горизонт (А2, А2В1) различной мощности (от 14 до 22 см), белесовато-буроватого с желтым оттенком цвета, супесчаный, реже песчаный по механическому составу, обычно бесструктурный. Иллювиальный горизонт (В1) средней мощностью 23 см (с колебаниями от 19 до 31 см), желто-бурый, песчаный, рыхлый, иногда уплотнен. Нижележащий горизонт (В2) обычно желтый с буроватым оттенком, песчаный, реже супесчаный, иногда уплотнен. Горизонт почвообразующих пород (С) песчаный, рыхлый, светло-желтый, глубже 100 см бесструктурный.

По степени подзолистости дерново-подзолистые почвы делятся на слабоподзолистые, среднеподзолистые и сильноподзолистые. Наибольшее распространение получили среднеподзолистые почвы. Морфологические различия данных типов связаны, прежде всего, с различной степенью развития подзолистого горизонта. Дерново-сильноподзолистые почвы формируются в условиях более затрудненного стока, поэтому почвенный профиль их испытывает интенсивную промывку, что приводит к усилению подзолообразования. У дерново-сильноподзолистых почв мощность подзолистого горизонта (А2)  ≥ 20 см, у слабоподзолистых имеются лишь признаки подзолистого горизонта, либо он встречается пятнами. По механическому составу преобладают супесчаные разновидности. Дерново-подзолистые целинные почвы характеризуются худшим соотношением мощности верхнего гумусового и подзолистого горизонтов. Чаще гумусовый горизонт более мощный, более светлый, обычно бесструктурный, более легкий по механическому составу.

Верхние горизонты имеют преимущественно песчаный и супесчаный состав. Ниже, обычно, идет песок. Одно из главных отличий описываемых почв – преобладание по всему профилю фракций среднего и мелкого песка (до 70-80% и более). Содержание пылеватых частиц и ила незначительное. Некоторые накопления ила в иллювиальном горизонте свидетельствуют об усилении подзолообразовательного процесса и, соответственно, степени оподзоливания. Содержание физической глины, характеризующей механический состав почвенных горизонтов, не превышает 5-19%, что характеризует их по механическому составу как песчаные и супесчаные разновидности. На участках подстилания почв водно-ледниковыми песками количество физической глины снижается до 4-6%. При таком соотношении фракций и не высоком содержании  илистых частиц почвы обладают крайне неблагоприятными водными, физическими и химическими свойствами (промывной водный режим, плохая водоудерживающая способность, повышенная способность к вымыванию питательных веществ вглубь почвенного профиля и т.д.).

Реакция в гумусовом горизонте пахотных почв изменяется в широких пределах – от сильнокислой до близкой к нейтральной. У пахотных почв она близка к слабо- и среднекислой, у целинных преимущественно кислая и сильнокислая. Вниз по профилю кислотность снижается. Дерново-подзолитстые песчаные и супесчаные почвы на водно-ледниковых отложениях с низким содержанием гумуса. Содержание его в пахотных землях редко достигает 1,5%. Легкий механический состав данного типа почв способствует быстрому «сгоранию» органических веществ и обеднению гумуса. Этот тип является наиболее бедным в районе. Легкий механический состав данного типа обусловливает  невысокую поглотительную способность. С глубиной величины суммы поглощенных оснований, как правило, уменьшаются, а степень насыщенности основаниями увеличивается. Содержание основных элементов питания (фосфора и калия) у этих почв сильно меняется. Следует отметить, что содержание подвижных форм фосфора значительно выше, чем обменного калия.

Поверхность сильноподзолистых почв на суглинках при дожде сильно набухает и заплывает, при высыхании образуется твердая корка,  и влага усиленно испаряется, а это угнетающе действует на растения. В годы повышенных осадков на дерново-сильноподзолистых почвах (так же как и на  дерново-подзолисто-глеевых) даже на небольших понижениях хлеба вымокают.

Сильноподзолистые почвы требуют обязательного известкования и внесения  органических удобрений. Плохими почвами являются песчаные и, прежде всего, завалуненные.

Для повышения плодородия почв требуется применение комплекса агротехнических и мелиоративных мероприятий, наиболее важными из которых являются:

- внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений;

- правильная обработка почв;

- создание мощного окультуренного слоя;

- известкование;

- очистка от камней.

### Растительность

Глинковский район относится к лесному району хвойно-широколиственных лесов Европейской части РФ.

Леса, как правило,  смешанные из березы, ели, ольхи, реже с примесью осины, рябины и дуба. По террасам Днепра встречаются сосновые боры.  Высота деревьев  16 - 23 м, толщина стволов  0,16 – 0,26 м, расстояние между деревьями 2 -3, иногда до 5 м.  Леса обычно состоят из нескольких ярусов.

Верхний ярус сухих лесов, произрастающих на хорошо дренированных участках, представлен березой, осиной, елью. Во втором ярусе обычно распространены подросты этих же пород и кустарники – малина, можжевельник и др. Подлесок преимущественно редкий, высотой до 3 м.

Травянистый покров в лесах относительно густой, состоит из злаков и разнотравья. Из злаков преобладают  колосок душистый, ежа сборная, полевица белая, овсяница красная. Разнотравье представлено луговыми и  лесными растениями: тысячелистником, васильком луговым, зверобоем, нивяником обыкновенным, вероникой дубравной, земляникой лесной.

Леса на переувлажненных почвах занимают понижения на водоразделах и в нижних частях склонов возвышенностей. В эту группу лесов входят осинники и сероольшанники. Подлесок состоит из крушины ломкой и ивы черной. В травяном покрове господствуют таволга, щучка, осоки, хвощ лесной, будра плющевидная.

Видовой состав лесов находится в тесной связи с характером почвообразующих пород. Так, еловые и елово-мелколиственные леса приурочены к дерново-подзолистым почвам на лессовидных суглинках и маломощных лессовидных отложениях, подстилаемых мореной или водно-ледниковыми песками. На участках, подстилаемых моренными отложениями, развиты широколиственные  и хвойно-широколиственные ассоциации с преобладанием дуба и клена.

Сосновые и сосново-лиственные леса встречаются небольшими массивами на водоразделах и надпойменных террасах, преимущественно на участках с песчаными и супесчаными почвами, сформированными на водно-ледниковых отложениях, подстилаемых мореной.

Леса района относятся к  Глинковскому лесничеству.

Таблица 4.  Структура Глинковского лесничества

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Административный район (муниципальное образование) | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доброминское | Глинковский | 14 677 |
| 2 | Кучеровское | Глинковский | 5 433 |
| 3 | Глинковское - сельское | Глинковский | 14 646 |
| 4 | Доброминское - сельское | Глинковский | 12 635 |
| 5 | Болтутинское - сельское | Глинковский | 13 756 |
| В с е г о по лесничеству: |  |  | 61 147 |

Основные данные по составу лесов приведены в таблице.

Таблица 5.  Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Номера кварталов или их частей | Площадь, га | Основания деления по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего лесов: |  |  | 61147 |  |
| Защитные леса, всего: |  |  | 13049 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях | Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), представлены временными биологическими (зоологическими) заказниками, и памятниками природы. Все объекты регионального значения, не выделены прежним лесоустройством и не нанесены на картографические материалы, они входят в состав других категорий лесов с более жестким режимом пользования. При проведении очередных лесоустроительных работ необходима детализация и уточнение границ и режима пользования данных ООПТ с последующим выделением соответствующей категории защитности. |  |  |  |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах | Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), представлены временными биологическими (зоологическими) заказниками, и памятниками природы. Все объекты регионального значения, не выделены прежним лесоустройством и не нанесены на картографические материалы, они входят в состав других категорий лесов с более жестким режимом пользования. При проведении очередных лесоустроительных работ необходима детализация и уточнение границ и режима пользования данных ООПТ с последующим выделением соответствующей категории защитности. |  |  |  |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего: |  |  | 1740 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Номера кварталов или их частей | Площадь, га | Основания деления по целевому назначению |
| а) Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, авто мобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ | Доброминское | Части кварталов 25,26,44,48-49,64-66,68-71,103 ЛФ_Д; | 491 | Лесной кодекс, Постановление СМ РСФСР №4214 от 04.1948 г., Распоряже- ние СНК СССР №14587-р от 14.06.1944 г., Решение Смоленского облисполкома от 02.08.1944 г. №1648 |
|  | Кучеровское | - | - |  |
|  | Глинковское - сельское | Части кварталов 1,2,4,9,11, ГС_УС; 1,3,5 ГС_PC; 8 ГС_В; 4,5 ГС_Л; | 291 127 25 63 |  |

-

|  | Доброминское - сельское | Части кварталов 1,4 ДС_3; 21 ДС_Д; 7,39,42 ДС_П; | 123 78 226 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Болтутинское - сельское | Части кварталов 5-11 БС_Б; 9,14-16 БС_П; 1-2,7 БС_Х; | 135 103 78 |  |
| Ценные леса: |  |  | 11309 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| а) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Всего: |  | 10213 | Лесной кодекс, Приказ Главлесохраны при СНК СССР №20 от 18.01.1941 г., Постановление СМ СССР № 3670 от 29.09.1948 г. Приказ МЛХ СССР №555 от 11.10.1948 г. года, Распоряжение МЛХ РСФСР №191-34 от08.06.1954 г. |
|  | Доброминское - сельское | 1-9,16-23,25 (часть), 26 (часть) Д7-30,93-94,97 ЛФ_Д | 3864 |  |
|  | Кучеровское | 1,5,6,8,12-15,21-24,27-30,35-38,43-46 ЛФ_К; | 2705 |  |
|  | Глинковское- сельское | - | - |  |
|  | Доброминское- сельское | 6 (часть),7 (часть),11-13, 30,47-50 ДС_П; | 2243 |  |
|  | Болтутинское -сельское | 1-7 БС_БХ | 1401 |  |
| б) нерестоохранные полосы лесов | Всего |  | 1096 | Приказ Министерства лесного хозяйства РСФСР №295 от 18.08.1978 г., Постановление ЦИК и СНК от 02.07.1936 г., Постановление ЦК ВКПБ и СНК СССР от 6.01.0941 г. №97-47 |
|  | Доброминское | - | - |  |
|  | Кучеровское | - | - |  |
|  | Глинковское - сельское | - | - |  |
|  | Доброминское -сельское | Части кварталов 6,7 ДС_П; | 832 |  |
|  | Болтутинское - сельское | Части кварталов 1,2 БС_БХ; | 264 |  |
| Эксплуатационных лесов всего: |  |  | 4898 |  |
| в том числе: | Доброминское | 10-15,24,31-35,37-43,44(часть), 45-47,48(часть),49(часть), 50-63,64-66(часть),67,68-71 (часть),72-92,95-96,98-102,103(часть), 104-115 ЛФ_Д; | 10322 | Лесной кодекс, Постановление СНК СССР №430 от 29.04.1943 г. |
|  | Кучеровское | 2-4,7,9-11,16-20,25,26,31,34,39-42,47-48 ЛФ_К; | 2728 |  |
|  | Глинковское - сельское | 1-7,8 (часть), ГС_В; 1-41 ГС_Р; 1-19 ГС_Н; 1(часть),2(часть),3,4(часть),5-8,9(часть),10(часть),11-15 ГС_УС; 1-3,4(часть),5(часть), ГС_Л; 1 (часть),2,3(часть),4,5(часть),6-16 ГС_PC; | 875 6070 2813 1604 679 2099 |  |
|  | Доброминское - сельское | 1 -20, 21 (часть), ДС_Д; 1-5,8-10,14-29,31-38,39(часть),40,41,42(часть),43,44,45(часть ),46(часть),51-53 ДС_П; 1(часть),2,3,4(часть),5 ДС_3; | 3593 5430 942 |  |
|  | Болтутинское - сельское | 8-18 БС_БХ; 1-4,5-11 (часть), 12-30БС_Б; 1-8,9(часть),10-13,14-16(часть),17-20 БС_П; 1 (часть),2(часть),3-6,7(часть),8-25 БС_Х; | 2521 3296 2718 2408 |  |

На территории повсеместно распространены кустарники, представленные подростом осины, березы, рябины, ольхи, ивы, крушины. Травяной покров в районах развития кустарников образован злаково-разнотравными группировками. Вдоль ручьев и канав распространены ольховые кустарники с   разнотравьем из таволги, гравилата, сабельника, различных видов осок. В поймах рек не редки заросли ивняка и ольхи, с травяным покровом из щучки, осок и таволги. На склонах оврагов и балок часто встречаются заросли осины, ольхи, дуба и небольших берез.

Луга и пастбища в районе занимают около 15% территории. Естественная луговая растительность довольно разнообразна и зависит от почвенного покрова, рельефа и почвообразующих пород.

Различают луговую растительность нормальных суходолов, временно-избыточно-увлажненных, низинных и западинных лугов, а также растительность пойменных лугов и болот.

Суходольные кормовые угодья, как правило, встречаются на водоразделах со слабоволнистым, но сильно расчлененным рельефом. Чаще этот вид лугов приурочен к склонам балок и долин рек. Травостой представлен разнотравно-злаковой или злаково-разнотравной ассоциациями. Эти кормовые угодья характеризуются обычно неудовлетворительным состоянием, с разреженным, малопродуктивным и низкокачественным травостоем. Преобладают мятлики, трясунка, тысячелистник обыкновенный, черноголовка, пастушья сумка, осока бледная. Широко развиты временно-избыточно-увлажненные и слабозаболоченные луга, приуроченные к плоским бессточным понижениям, недренированным равнинным участкам и нижним частям склонов с дерново-подзолистыми, слабоглеевыми,  глееватыми  и дерново-глееватыми почвами. Надпочвенный покров разнообразный и представлен лютиком едким, васильком луговым, манжеткой, тысячелистником, погремком и др. Из бобовых встречаются клевер белый и красный, мышиный горошек. Временно-избыточно-увлажненные луга характеризуются средним качеством сена.

Внепойменные низинные и западинные луга распространены в лощинах, ложбинах и ясно выраженных понижениях с дерново-подзолистыми и дерновыми почвами. Это, так называемые, среднезаболоченные угодья. Низинные луга, как правило, длительное время избыточно увлажнены, в разной степени закустарены, и без проведения культурно-технических и мелиоративных мероприятий их сельскохозяйственное использование затруднено. Растительность разнотравно-злаково-осоковая и осоково-разнотравная с преобладанием щучки, мятлика болотного, овсяницы луговой, лютика едкого, гусиной лапки, подмаренника цепкого, таволги, осоковых, вейника наземного и др. Растительный покров этого типа лугов характеризуется хорошим состоянием, но качество кормов ниже, так как в травостое много грубых и жестких крупностебельных злаков и разнотравья.

Пойменные луга занимают поймы рек и ручьев, на большой площади заняты кустарниками и заболочены. Повсеместно господствуют осоково-разнотравные ассоциации, на возвышенных участках встречаются изолированные группы из клевера красного и белого, манжетки и щучки. В наиболее пониженных участках преобладают крупные осоки (острая и пузырчатая) с примесью разнотравья из подмаренника болотного, вероники. Наряду с этими видами широко распространены таволга вязолистная, бодяк полевой, лютики и др.

В пределах района много болот. Болота небольшие по площади, глубиной до 0,7 м.

Болота делятся на две категории: болота водоразделов и пойменные. По характеру питания выделяются низинные болота и переходные.

Типичными растениями низинных болот являются осоки (вздутая, черная, пузырчатая), вейник, тростник, рогоз широколистный, таволга, ситник болотный, калужница болотная.

В видовом составе переходных болот преобладают пушица узколистная и сфагновые мхи.

Частично болота выкашиваются, сбор сена значительный, но качество его очень низкое.

Многие болота имеют ценное рекреационное и водоохранное значение и на основании Схемы территориального планирования Смоленской области планируются к включению в категорию особо охраняемых природных территорий.

Таблица 6. Перечень торфяных болот, имеющих ценное рекреационное и водоохранное значение и  планируемых к включению в систему особо охраняемых природных территорий

| № п\п | № по кадастру | Наименование объекта | Площадь, га, тип залежи | Ближайшие населенные пункты | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (403) | Мошок | 183 ВСП | Д. Милеево, д. Чувахи, д. Василево |  |
| 2 | (407) | Тимашевский Мох | 31 В | Д. Горбово, д. Тимашево |  |
| 3 | (408) | Устром | 743 Н |  | В пойме р. Устром. Ранее разрабатывалось (Ворошиловский спиртзавод) |
| 4 | (411) | Мончинский Мох | 380 Н | Д. Мончино, д. Обшляшево | Р.Унчига |
| 5 | (413) | Заторчилово | 691 Н |  | Р.Волость |
| 6 | (415) | Зеленый Мох | 88 ВСП | Д. Стар. Буда, д. Плотки | Р.Дятковка |
| 7 | (416) | Горелый Мох | 44 В | Д. Бол. Тишово, д. Нов. Тишово |  |
| 8 | (417) | Круглый Мох | 31 ВН | Д. Язвено, д. Холмы |  |
| 9 | (418) | Клехово (Рукав) | 72 В | Д. Болтутино, д. Филимоны | Р. Мошна |
| 10 | (419) | Клехов Мох | 540 В | Д. Болтутино, д. Ст.Буда |  |
| 11 | (420) | Рогожино | 151 ВПН | Д. Новоселье, д. Бердники | Р. Мошна, руч. Болтушинский. Разрабатывается (совхоз «Устромский») |
| 12 | (421) | Быковский Мох | 92 В | Д. Быки, д. Бердники |  |
| 13 | (422) | Нивское | 52 В | Д. Нивки, д. Нов. Тишово |  |
| 14 | (423) | Анековское | 625 Н | Д. Анеково, д. Корыстино |  |
| 15 | (б/н) | Алексеевское (СЗ-28.5) | 173 ВСН | Д. Алексеево (В-1) |  |
| ИТОГО: 15 объектов площадью - 3896 га |  |  |  |  |  |

### Экологическое состояние территории  и  охрана природы.  Особоохраняемые природные территории.

На территории района естественный растительный и почвенный покров сильно изменены антропогенным воздействием. Уровень распаханности территории составляет 36%. Для земель района характерны такие негативные процессы, как снижение плодородия почв, переуплотненность, закустаренность кормовых угодий, загрязненность различными веществами. За последние десятилетия значительная часть пашни вышла из оборота и заросла кустарником и мелколесьем.

Таблица 7. Площади эрозионноопасных и подверженных водной эрозии сельскохозяйственных угодий Глинковского района, га*

| Эрозионноопасные |  |  |  | Эродированные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | из них |  |  | Всего | из них |  |  |
|  | пашня | сенокосы | пастбища |  | пашня | сенокосы | пастбища |
| 8 242 | 6 973 | 281 | 917 | 1 885 | 1 645 | 54 | 183 |

*Шкаликов В.А. Ландшафты юго-запада Нечерноземной зоны и их рациональное использование (на примере Смоленской области). Смоленск. Универсум, 2004 г.

В Смоленской области сетью оврагов и балок занято 8-9% территории, причем, около трети из них имеют антропогенное происхождение. Развитие линейной эрозии увеличивает расчлененность рельефа, уменьшает компактность пашни, ухудшает условия машинной обработки земель.

Распашка земель снижает противоэрозионную устойчивость почв, увеличивает объем стока с пашни, соответственно возрастают величины не только линейного размыва, но и плоскостного смыва почвы. В настоящее время на территории области выявлено свыше 0,5 млн. га смытых почв (более 20% сельскохозяйственных угодий). Почти половина пашни расположена на эрозионноопасных склонах. Эродированные земли и овраги, характеризующиеся максимальными показателями, особо требуют  противоэрозионные мероприятия.

Леса Глинковского района  имеют большое защитное, водоохранное, санитарно-гигиеническое и средообразующее значение.  Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции, как регулирование и фильтрация водного стока, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Все леса отнесены к лесам первой и второй группы, что определяет их  средозащитное, санитарно-гигиеническое и рекреационное назначение. Лесные ресурсы отнесены к разряду экологических, промышленная заготовка леса запрещается. Основными задачами лесничества  района является сохранение экологического потенциала и биологического разнообразия лесов, их воспроизводство, поддержание состава и структуры лесного фонда. Для этих целей проводятся лесовосстановительные работы, рубки ухода, все виды ландшафтных и санитарных рубок в лесопарковой зоне.

Защитные полосы вдоль железной дороги (500 м) предназначены для защиты дороги от снежных заносов. Запретные полосы лесов по берегам реки Днепр шириной до 6 км выполняют водоохранное, водорегулирующие и рекреационное значение.

Наиболее распространенными загрязняющими веществами поверхностных вод в области являются соединения железа (в большой степени – природный фактор), органические вещества, нефтепродукты. Среднегодовой сброс вредных веществ в водные объекты в районе составляет 37,2 т. В целом в районе наблюдается существенный рост загрязнения воды в колодцах. Ухудшаются показатели качества воды из источников нецентрализованного водоснабжения (колодцы и каптажи родников).

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в Глинковском районе является автотранспорт (около 93% от всех выбросов в атмосферу). В среднем за год в атмосферу выбрасывается 428,5 тонн вредных веществ, в том числе: оксидов углерода — 277 т, углеводородов — 41,9 т, оксидов азота — 96,4 т, диоксида серы — 11,4 т. Наибольшее количество выбросов наблюдается на участках основной автомагистрали регионального значения Починок – Ельня – Спас- Деменск, а также на дороге Глинка – Бердники.

В настоящее время на территории района имеется ряд несанкционированных свалок, в том числе на дороге Глинка — Ново-Яковлевичи (в 500 м к востоку от ПМК), на дороге Глинка—Дубосище в 1 км от д. Петропавловка, а также в районах деревень Ромоданово, Чанцово, Басманово, Болтутино, Корыстино, Рукино, Ново-Ханино, Хотеево, Ясенок. Общая площадь свалок на территории района  составляет 1,2 га.

На территории района на основании архивных материалов  выявлены места захоронения животных (скотомогильники) падших от сибирской язвы.

Таблица 8. Выявленные скотомогильники животных, падших от сибирской язвы

| Зона захоронений | Район захоронения | Год захоронений |
| --- | --- | --- |
| Белохолмская | д. Дубосище | 1896 |
| Бердниковская | д. Большое Тишово | 1864,1964 |
|  | д. Ивонино | 1913,1921 |
|  | д. Большая Нежода | 1896 |
|  | д. Рагулино | 1913 |
|  | д. Озеренск | 1913 |
|  | д. Кукуево | 1913 |
| Доброминская | д. Колодези | 1874 |
|  | д. Милеево | 1874 |
| Новобрыкинская | Быв. д. Шебяки | 1910 |
| Навская | д. Бартеново | 1896 |
|  | д. Иваники | 1913 |
|  | д, Новая Буда | 1896 |
|  | д, Марьино | 1896 |
|  | д. Ново-Яковлевичи | 1896 |
|  | Быв. д. Панское | 1896 |
|  | д. Совкино | 1896 |
| Ромодановская | Быв. д. Васюки | 1874 |
|  | д. Новая | 1894 |
|  | д. Чанцово | 1897 |
| Ханинская | д. Старо-Ханино | 1896 |

Следует отметить, что территории скотомогильников не огорожены, отсутствует обваловка, нет перекрытий. Для скотомогильников  не разработаны проекты органзации санитарно-защитных зон, так как в большинстве объектов не определены их балансодержатели.

Особо охраняемые природные территории.. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы и  природные ландшафты.

В районе имеются особоохраняемые природные территории.

Заказник биологический (зоологический) «Ельниниский» был  создан Постановлением Администрации Смоленской области от 16.05.2006 г. № 179 (с изменением от 14.11.2008г.). Заказник образован в целях сохранения, охраны, воспроизводства и восстановления ценного вида охотничьевого животного – оленя и других видов диких охотничьих животных и птиц, а также сохранения среды обитания и поддержания целостности естественных сообществ.

Описание границ государственного биологического (зоологического) заказника регионального значения "Ельнинский" (с изменениями от 14 ноября 2008 г.)

| Наименование района | Площадь территории (тыс.га) | Границы территории |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование "Ельнинский район" Смоленской области | 12,802 | Северная: от места схождения границ муниципального образования "Ельнинский район" Смоленской области и муниципального образования "Починковский район" Смоленской области на восток по указанной границе до места ее пересечения с р. Стряна Восточная: от указанного места на юг вниз по течению р. Стряна до места ее пересечения с границей муниципального образования "Починковский район" Смоленской области Юго-западная: от места пересечения границы муниципального образования "Починковский район" Смоленской области р. Стряна на запад по указанной границе до места схождения границ муниципального образования "Починковский район" Смоленской области и муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области |

Памятник природы биологического (ботанического) профиля - Березовая роща у д. Розовка образован Решением исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 01.10.1981 г. № 573 и Указом Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 г. № 30.  Памятник  имеет эстетическое, рекреационное, познавательное значение. Его Территория составляет 20 га.

## Исторический очерк

### История основания

Глинковский район образован 1 октября 1929 г. из территорий Дорогобужского, Ельнинского и Смоленского районов. 21 августа 1961 г. упразднен и вошел в Ельнинский и Дорогобужский районы.  20 октября 1980 г. снова восстановлен из территории Ельнинского и Дорогобужского районов как самостоятельный район.

Районный центр – село Глинка. Как поселение село  возникло в 1898 г.  Поводом для его образования послужил ввод ж. д. станции Совкино (Рязано-Уральской ж. д.). 1 июня 1907 г. станция Совкино переименована в станцию Глинка в честь великого русского композитора Глинки М. И.

Огромный ущерб району был нанесен во время  Великой Отечественной войны в период 1941-1943 гг. За время оккупации немецко-фашистские захватчики сожгли и разрушили в районе 75 деревень, 9 729 дворов, 3 626 общественных построек.

### Памятники историко-культурного наследия

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды:

памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места – творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории РФ, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, развалины построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Сохранившийся пласт историко-культурного наследия Глинковского района Смоленской области, включает значительное количество объектов археологии и истории, которые сегодня нуждаются в особой государственной заботе.

Таблица 9. Памятники исторического и культурного наследия Глинковского района

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Адрес объекта культурного наследия по документу о принятии под госохрану | Адрес объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации | Нормативный акт, на основании которого объект отнесен к памятникам истории и культуры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты исторического и культурного наследия федерального значения |  |  |  |  |
| 1 | Городище у д. Белкино, железный век, ХI-ХIII вв. | Быв. д. Белкино, 1 км к Ю-В, на лев. бер. р. Ливна | Быв. д. Белкино, 1 км к Ю-В, на лев. бер.р. Ливна | Пост. СМ РСФСР от 04.12.74 г. № 624 |
| 2 | Городище "Демидовка", ранний железный век | Быв. д. Демидовка, 1 км к В, у устья р.Черниговка | Быв. д. Демидовка, 1 км к В, у устья р. Черниговка | Пост.СМ РСФСР от 04.12.74 г. № 624 |
| 3 | Городище "Иваники", ранний железный век | Д. Иваники, 1 км,к Ю-З, на лев. бер. р. Мошна | Д. Иваники, 1 км к Ю-З, на лев. бер. р. Мошна | Пост.СМ РСФСР от 04. 12.74 г. № 624 |
| 4 | Городище "Павлово", ранний железный век | Быв. д. Павлово, 1 км к Ю | Быв. д. Павлово, 1 км к Ю | Пост.СМ РСФСР от 04. 12.74 г. № 624 |
| Объекты исторического и культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |
| 1 | Могила Москалевой Ф.М. и ее четырех детей, расстрелянных фашистами | 1,5 км к Ю-З от быв. д. Мончино | 1,5 км к Ю-З от быв. д. Мончино | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| 2 | Городище | 1 км к С от д. Клемятино, на лев. бер. р. Устром | 1 км к С от д. Клемятино, на лев. бер. р. Устром | Решение облисполкома № 358 от 11. 06.74 г. |
| 3 | Братская могила советских граждан Азаренкова В.Д., Андрианова Т.В., Ивяничкина П.Ф., замученных гитлеровцами за связь с партизанами | 100 м к З от д. Новое Тишово | 100 м к З от д. Новое Тишово | Решение облисполкома № 251 от 04. 05.84 г. |
| 4 | Братская могила 775 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | Д. Болтутино | Д. Болтутино | Решение облисполкома № 358 от 11. 06.74 г. |
| 5 | Родина Героя Советского Союза Базылева И.К., погибшего в мае 1943 г. Установлен обелиск, 1922, 1973 гг. | Д. Болтутино | Д. Болтутино | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| 6 | Братская могила партизан Терехова В., Сенчиленкова В.И. и Фоменкова Д. С., погибших в борьбе с фашистами | Д. Березня | Д. Березня | Решение облисполкома № 251 от 04.05. 84 г. |
| 7 | Место, где капитаном Засыпка Т.Н. был организован партизанский отряд | Д. Березня | Д. Березня | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| 8 | Место, где был разгромлен контрреволюционный мятеж польского корпуса Довбор-Мусницкого | Д. Добромино | Д. Добромино | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| 9 | Место, где размещались штаб и госпиталь 3-го полка 1-й Смоленской партизанской дивизии | Д. Добромино | Д. Добромино | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| 10 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами | Д.Клемятино, кладбище | Д. Клемятино, кладбище | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| 11 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами | Быв. д. Кучерово | Быв. д. Кучерово | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| 12 | Могила партизанок-разведчиц Плехоткиной Е. и Егоровой А., казненных фашистами | Быв. д. Кучерово | Быв. д. Кучерово | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| 13 | Братская могила мирных жителей, сожженных фашистами | Д. Ляхово | Д. Ляхово | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| 14 | Здание, где учился поэт Твардовский A.T. | Д. Ляхово | Д. Ляхово | Решение облисполком а № 358 от 11.06.74 г. |
| 15 | Место, где партизанские отряды Давыдова Д.В., Фигнера А.С., Сеславина А. Н. и Орлова-Денисова В.В. разгромили крупный гарнизон французов. Установлен памятный знак | Д. Ляхово | Д. Ляхово | Решение облисполкома № 358 от 11. 06.74 г. |
| 16 | Братская могила. Место, где фашисты расстреляли мирных жителей и сожгли деревню,установлен памятный знак | Быв. д. Мончино | Быв. д. Мончино | Решение облисполкома № 358 от 11. 06.74 г. |
| 17 | Братская могила советских граждан, замученных и казненных фашистами | Д. Новая, восточная окраина | Д. Новая, восточная окраина | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| 18 | Братская могила советских воинов и партизан, погибших в борьбе с фашистами | Д. Новое Тишово | Д. Новое Тишово | Решение облисполком а № 358 от 11.06.74 г. |
| 19 | Братская могила 2827 советских воинов, погибших в боях с фашистами | С. Глинка | С. Глинка | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| 20 | Место, где секретарем подпольного райкома партии Куковенковым П.С. был организован 3-й партизанский полк 1-й Смоленской партизанской дивизии | С. Глинка | С. Глинка | Решение облисполкома № 358 от 11.06. 74 г. |
| 21 | Братская могила 13 партизан во главе со старшим политруком Жудовым А., погибшим в первом бою с фашистами | Быв. д. Павлово | Быв. д. Павлово | Решение облисполкома № 358 от 11.06. 74 г. |
| 22 | Братская могила 827 советских воинов и партизан, погибших в боях с фашистами | Д. Ромоданово | Д. .Ромоданово | Решение облисполком а № 358 от 11. 06.74 г. |
| 23 | Курган | К С от быв. д. Белкино, по дороге в быв. д. Мончино | К С от быв. д. Белкино, по дороге в быв. д. Мончино | Решение облисполком а № 358 от 11. 06.74 г. |
| 24 | Братская могила 155 советских воинов и партизан, погибших в боях с фашистами | Д. Сивцево | Д. Сивцево | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| 25 | Место, где проходили бои 19-й стрелковой дивизии и 42-го дивизиона "М-13" за высоту 240.3 | Д. Клемятино | Д. Клемятино | Решение облисполкома № 358 от 11.06 74 г. |
| 26 | Место казни фашистами 112 жителей деревни. Установлен памятный знак | Д. Шилово | Д. Шилово | Решение облисполком а № 358 от 11.06.74 г. |
| 27 | Братская могила военнопленных, погибших от рук фашистов | Быв. д. Язвино | Быв. д. Язвино | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |

Таблица 10. Вновь выявленные памятники истории и культуры

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Адрес объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Городище | С. Глинка, 0,4 км, у р. Упокой, Глинковское сп |
| 2 | Городище, I в. н.э. | Д. Болтутино, 2,5 км к С-В, Болтутинское сп |

| 3 | Селище | Д. Болтутино, 0,5 км к Ю-В, на лев. бер. р. Волость, Болтутинское сп |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Селище | Д. Бартеново, прав. бер. р. Песошенка, Глинковское сп |  |
| 5 | Городище, Х-ХШ вв. | Д. Болотово, 2,5 км к Ю-В, Белохолмское сп |  |
| 6 | Курганный могильник, Х в. | Д. Болотово, З км к Ю, Белохолмское сп |  |
| 7 | Селище | Д. Болотово, 2 км к Ю-В, Белохолмское сп |  |
| 8 | Городище, XII-XIV вв. | Быв. д. Бородино, 0,5 км к Ю, Белохолмское сп |  |
| 9 | Селище, XII-XIV bb. | Быв. д. Бородино, 0,4 км к Ю, Белохолмское сп |  |
| 10 | Селище, XI-ХШ вв. | д. Василево 0,7 км к С, Доброминское сп |  |
| 11 | Селище-1 | Д. Василево, 1,5 к Ю-З, Доброминское сп |  |
| 12 | Селище-2 | Д. Василево, 2 км к С-З, Доброминское сп |  |
| 13 | Селище-3 | Д. Василево,1 км к С, Доброминское сп |  |
| 14 | Селище-4 | Д. Василево, 2,5 км к З, Доброминское сп |  |
| 15 | Курганный могильник | Быв. д. Васильково, на прав. бер. р. Детковка, Доброминское сп |  |
| 16 | Селище-1, X-XIII вв. | Быв. д. Васильково, близ деревни, Глинковское сп |  |
| 17 | Селище-2, X-XIII вв. | Быв. д. Васильково, 1 км к З, лев. бер, р. Мошна, Глинковское сп |  |
| 18 | Селище-2, IX-XV вв. | Быв. д. Вишняки, южная окраина, Доброминское сп |  |
| 19 | Селище-2, ХI-ХIII вв. | Быв.д. Вишняки, 0,7 км к С, Доброминское сп |  |
| 20 | Селище-3 | Быв. д. Вишняки, 0,8 км к С, Доброминское сп |  |
| 21 | Селище-4,XI-ХIII вв. | Быв. д. Вишняки, 0,7 км к Ю-В, Доброминское сп |  |
| 22 | Городище, X-XI вв. | д. Воротнино, 1.5 км к Ю-В., на лев.бер р. Мошна, Белохолмское сп |  |
| 23 | Курганный могильник, IX-XI вв. | Д. Воротнино, З км к Ю, Белохолмское сп |  |
| 24 | Селище -1, XIV-XV вв. | Д. Воротнино, на лев. бер. р. Мошна, Белохолмское сп |  |
| 25 | Селище-2, IX-XV вв. | Д. Воротнино, 0.5 км к С-З, Белохолмское сп |  |
| 26 | Селище-3, IX-ХIII вв. | Д. Воротнино, южнная окраина, Белохолмское сп |  |
| 27 | Селище-4, XI-ХШ вв. | Д. Воротнино, 1,5 км к Ю-В, Белохолмское сп |  |
| 28 | Селище, Xl-ХV вв. | Быв. д. Галашино, 0,5 км к С, Белохолмское сп |  |
| 29 | Городище, ХI-ХV вв. | Быв. д. Ганина, 0,6 км к С-В, на лев. бер. р. Мошна, Глинковское сп |  |
| 30 | Курганный могильник, IV-X вв. | Быв. д. Ганина, 0,3 км, на лев. бер. р. Мошна, Глинковское сп |  |
| 31 | Селище, VIII-X вв. | Быв. д. Ганина, 0.5км к С-В, Глинковское сп |  |
| 32 | Селище, XIV-XV вв. | Быв. д. Демидовка, 1,2 км к Ю-В, Болтутинское сп |  |
| 33 | Селище | Быв. д. Докукино, 1 км к В |  |
| 34 | Городище, IХ-ХIII вв. | Д. Дубосище, на бер. р. Волость, Белохолмское сп |  |
| 35 | Курганный могильник, I тыс.н.э. | Д. Дубосище ,2,5 км к С-В, Белохолмское сп |  |
| 36 | Курганный могильник, I тыс.н.э. | Д. Дубосище, на лев. бер. р. Волость, Белохолмское сп |  |
| 37 | Селище-1, IX в. | Д. Дубосище, 0,З км к Ю-В, Белохолмское сп |  |
| 38 | Селище-2, Х-ХIV вв. | Д. Дубосище, Белохолмское сп |  |
| 39 | Селище, Х-ХIII вв. | Быв. д. Дятловка, 0,7 км к Ю-В, Болтутинское сп |  |
| 40 | Селище-1, ХI-ХIII вв. | Д. Иваники, 0,5 км к Ю-В, Глинковское сп |  |
| 41 | Селище-2, ХI-ХIII вв. | д. Иваники, 0,5 км к Ю-З, Глинковское сп |  |
| 42 | Селище-3, ХI-ХIII вв. | д. Иваники, 1,5км к С-В, Глинковское сп |  |
| 43 | Селище-4, XIV-XV вв. | Д. Иваники, 2,5 км от деревни, на лев. бер. р. Мошна, Глинковское сп |  |
| 44 | Селище-5, XI-XIII вв. | Д. Иваники, близ деревни, Глинковское сп |  |
| 45 | Селище, XI-XV вв. | Быв. д. Лехово, 0,8 км к С-В, на прав. бер.р. Мошна, Бердниковский с/с |  |
| 46 | Селище, XI-XV вв. | Быв. д. Лехово, 2 км к С-З, на лев.бер. р. Мошна, Бердниковское сп |  |
| 47 | Селище, X-XIII вв. | д. Княжье Село, 0,3 км, на прав.бер. р. Лыховка, Глинковское сп |  |
| 48 | Селище | Быв. д. Коншина, 1км к Ю, на бер. р. Добра, Белохолмское сп |  |
| 49 | Городище | Быв. д. Кучерово, близ деревни, Доброминское сп |  |
| 50 | Городище | Д. Левыкино, 1 км к С, Доброминское сп |  |
| 51 | Курганный могильник | Д. Левыкино, С-В окраина, Доброминское сп |  |
| 52 | Селище, XI-XIII вв. | Быв. д. Лыскова, на лев. бер. р. Свиная, Белохолмское сп |  |
| 53 | Селище, XI-XIII вв. | Д. Ляхово, 1,03 км к С-В, Белохолмское сп |  |
| 54 | Курганный могильник, I тыс. н.э. | Д. Марьино, 1,6 км к Ю-З, Доброминское сп |  |

| 55 | Курган | Д. Марьино, 1,5 км к Ю-З, Доброминское сп |
| --- | --- | --- |
| 56 | Городище | Быв. д. Матвеево. 0.4 км к С, Белохолмское сп |
| 57 | Курганный могильник, XII-XIII вв. | Быв. д. Матвеево.0,4 км к С, Белохолмское сп |
| 58 | Селище-1, XI-XIII вв. | Быв. д. Матвеево, 0,4 км к С, Белохолмское сп |
| 59 | Селище-2, XI-XIII вв. | Быв. д. Матвеево, 0,3 км Ю-З, Белохолмское сп |
| 60 | Селище-3, XI-XIII вв. | Быв. д. Матвеево, южная окраина, Болтутинское сп |
| 61 | Курганный могильник | Д. Милеево, 1,7 км к Ю-В, Доброминское сп |
| 62 | Селище | Быв. д. Мироново, 0,5 км Ю-В, Белохолмское сп |
| 63 | Курганный могильник-2, X-XIII вв. | Д. Милеево, 0,7км Ю-З, Доброминское сп |
| 64 | Курган | Быв. д. Мончино, 0,5 км Ю-В, Белохолмское сп |
| 65 | Курганный могильник | Быв. д. Мончино, к С, Белохолмское сп |
| 66 | Селище, XI-XV вв. | Д. Орлово, 0,25 км к Ю, Белохолмское сп |
| 67 | Курганный могильник | Д. Рукино, южная окраина, Болтутинскиое сп |
| 68 | Городище "Городок", нач. I тыс. н. э. | Д. Орлово, близ деревни, Белохолмское сп |
| 69 | Селище, XI-ХШ вв. | Быв. д. Павлово, 1 км к Ю, Белохолмское сп |
| 70 | Селище -1, ХI-ХШ вв. | Быв. д.Пашино, 0,35 км к З, Белохолмское сп |
| 71 | Селите - 2, XI-XIII вв. | Быв. д. Пашино, 0,1 км к Ю, Белохолмское сп |
| 72 | Селище - 3, XI-ХIII вв. | Быв. д. Пашино, 0.5 км к Ю-3, Белохолмское сп |
| 73 | Селище, X -XIII вв. | Д. Першиково, Белохолмское сп |
| 74 | Курганный могильник, IX-XIII вв. | Быв. д. Рыкачево, 0,3 км Ю-В, на лев. бер. р. Мошна, Глинковское сп |
| 75 | Курган | Д. Розовка, зап.окр., Болтутинское сп |
| 76 | Курганный могильник | Быв. д. Спасское, 0,2 км к С-З, на прав. бер. р. Свиная, Белохолмское сп |
| 77 | Курган | Д. Тимошово, 1,75 км к Ю-З, на лев. бер. р. Смородинка, Белохолмское сп |
| 78 | Могила партизанки Качановой З. В., павшей от рук фашистов в 1942 г. | Быв. д. Батутино |
| 79 | Памятное место, где 3-я гвардейская дивизия и партизаны соединения "Дедушка" вели тяжелые бои с фашистами в 1942-1943 гг. Установлен памятный знак | Д. Добромино, Доброминское сп |
| 80 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами в 1943 г. | Д. Ивонино, Бердниковское сп |
| 81 | Братская могила 5 советских воинов, погибших в боях с фашистами в 1941 г. | Д. Клемятино, Доброминское сп |
| 82 | Братская могила 170 советских воинов, павших в боях с фашистами в 1941-1943 гг. | Д. Клемятино, Доброминское сп |
| 83 | Могила 30 мирных граждан, расстрелянных фашистами в 1942 г. | Д. Марьино, Доброминское сп |
| 84 | Дом, в котором находился штаб партизанского соединения "Дедушка" | Д. Новая, Глинковское сп |
| 85 | Могила партизана Родченкова Р. С., расстрелянного фашистами (1941-1942 гг). | Быв. д. Спасское, Белохолмское сп |
| 86 | Братская могила 80 советских воинов, павших в боях с фашистами в 1943 г | Д. Суборовка, Доброминское сп |
| 87 | Могила неизвестного летчика, павшего в бою с фашистами в 1943 г. | Д. Тимошово, Белохолмское сп |
| 88 | Могила Карпицкой О. С., расстрелянной фашистами за связь с партизанами в 1942 г. | Д. Ново-Ханино, Болтутинское сп |
| 89 | Братская могила 827 советских воинов, погибших в боях с фашистами в 1941-1943 гг. | Д. Ромоданово |
| 90 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами в 1941-1943 гг. | Быв. д. Чувахи, Доброминское сп |
| 91 | Братская могила 175 советских воинов, погибших в боях с фашистами | Быв.д. Васьково, Глинковское сп |
| 92 | Братская могила 8 советских граждан, замученных фашистами | Быв. д. Мончино, Белохолмское сп |

## Население

### Демографическое состояние района

В Глинковском районе на начало 2009 г. проживали 5 488 чел., что составляет 0,56 % от населения Смоленской области.

На протяжении последних лет численность населения стабильно сокращается и с 1996 г. уменьшилась на 2,18 тыс. чел.

Рисунок 4. Динамика изменения численности постоянного населения, чел.

Таблица 8. Рождаемость, смертность, естественный прирост (+) и убыль (-), чел.

| Показатели | 1995 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся | 58 | 45 | 44 | 44 | 43 | 52 |
| Число родившихся на 1000 чел. населения | 7,8 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 9,8 |
| Число умерших | 168 | 175 | 154 | 174 | 171 | 174 |
| Число умерших на 1000 чел. населения | 22,7 | 29,2 | 26,4 | 30,7 | 31,2 | 32,9 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения | -110 | -130 | -110 | -130 | -128 | -122 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения на 1000 чел. населения | -14,9 | -21,7 | -18,8 | -22,9 | -23,4 | -23,1 |

Таблица 9. Сводные демографические показатели

| № п/п | Показатели | Значения , чел. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| 1 | Население всего | 6 134 | 5 892 | 5 761 | 5 585 | 5 380 | 5 205 |
| 2.1 | В том числе – численность населения районного центра |  | 2 183 | 2 143 | 2 111 | 2 078 | 2 083 |
| 2.2 | — численность сельского населения | 6 134 | 5 892 | 5 761 | 5 585 | 5 380 | 5 205 |
| 2.2.1 | Из общей численности сельского населения, чел. — мужчины | 2 820 | 2 730 | 2 665 | 2 582 | 2 486 | 2 406 |
| 2.2.1 | —женщины | 3 314 | 3 162 | 3 096 | 3 003 | 2 894 | 2 799 |
| 2.3 | Показатели естественного движения населения |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | — убыль | -131 | -132 |  |  | -126 | -121 |
| 2.3.2 | — прирост |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Показатели миграции населения |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | — убыль |  | -110 |  |  | -79 | -53 |
| 2.4.1 | — прирост |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 0-4 | 202 | 179 | 191 | 197 | 202 | 215 |
| 2.5.2 | 5-9 | 269 | 271 | 238 | 216 | 193 | 183 |
| 2.5.3 | 10-14 | 469 | 413 | 368 | 332 | 296 | 267 |
| 2.5.4 | 15-19 | 531 | 441 | 483 | 462 | 453 | 406 |
| 2.5.5 | 20-24 | 288 | 235 | 241 | 260 | 280 | 336 |
| 2.5.6 | 25-29 | 255 | 298 | 269 | 260 | 251 | 230 |
| 2.5.7 | 30-34 | 335 | 351 | 354 | 325 | 308 | 276 |
| 2.5.8 | 35-39 | 538 | 459 | 411 | 423 | 356 | 352 |
| 2.5.9 | 40-44 | 534 | 521 | 534 | 517 | 507 | 453 |
| 2.5.10 | 45-49 | 381 | 432 | 450 | 441 | 452 | 492 |
| 2.5.11 | 50-54 | 329 | 345 | 342 | 353 | 364 | 368 |
| 2.5.12 | 55-59 | 199 | 240 | 280 | 292 | 304 | 301 |
| 2.5.13 | 60-64 | 323 | 311 | 241 | 194 | 147 | 159 |
| 2.5.14 | 65-69 | 363 | 433 | 448 | 423 | 398 | 304 |
| 2.5.15 | 70 и старше | 1118 | 963 | 911 | 890 | 869 | 863 |

Численность населения района сокращается как в результате естественной убыли (превышения смертности над рождаемостью), так и в результате миграционного оттока.

На протяжении рассматриваемого периода в районе наблюдалась стабильная естественная убыль населения в пределах 23,1/1000 чел. населения (2007 г.) —22,9/1000 чел. населения (2005 г.). Объясняется это более высоким уровнем смертности 32,9/1000 человек населения (2007 г.) - 30,7/1000 чел. населения (2005 г.) и пониженным уровнем рождаемости 9,8/1000 чел. населения (2007г.) — 7,8/1000 чел. населения (2005 г.).

В последние годы в районе наблюдается улучшение демографических показателей (некоторый рост рождаемости и снижение уровня смертности). Однако, данный процесс объясняется, прежде всего, вступлением в детородный возраст многочисленной группы «внуков войны» и переходом в «группу риска» (населения, чей возраст соответствует или превышает показатель ожидаемой продолжительности жизни) малочисленного населения родившегося в годы войны.

Полововозрастной состав населения района свидетельствует о неизбежном ухудшении показателей естественного движения в ближайшие 5-10 лет, когда в детородный возраст войдут люди, рожденные в конце 80-х начале 90-х гг.

В то же время, следует ожидать дефицита трудовых ресурсов, в особенности, работников мужского пола. Уже сейчас количество мужчин трудоспособного возраста меньше количества женщин. В то же время ожидаемая продолжительность жизни мужчин существенно ниже, чем у женщин.

На протяжении с 2003 по 2007 гг. на территории района стабилен ежегодный миграционный отток населения от 53-110 человек, что объясняется спадом в экономике (недостаточном количестве мест приложения труда с адекватной заработной платой).

Существенные трансформации за рассматриваемый период претерпел и возрастной состав населения: на 19 % сократилась доля населения моложе трудоспособного возраста, на 15% сократилась доля населения старше трудоспособного возраста. Подобные тенденции свидетельствуют об усиливающемся сужении воспроизводства населения. Критическое сокращение количества (практически в 2 раза) и доли молодежи в среднесрочной перспективе приведет к исчерпанию трудовых ресурсов.

Диаграмма занятости населения (по состоянию на 01.01.2009 г.) наглядно демонстрирует участие населения в основных сферах экономической деятельности.

Рисунок 5. Занятость населения в основных сферах хозяйства района

По состоянию на начало 2009 г. в районе зарегистрировано 246 безработных, что является следствием финансового кризиса.

Таким образом, демографическая ситуация в Глинковском районе, в целом, неблагоприятная, но не настолько критичная. Сохраняется тенденция естественной убыли населения. Половая и возрастная структура населения свидетельствует об усилении в среднесрочной и долгосрочной перспективе дефицита молодого населения, молодых специалистов.

### Система расселения и особенности населенных пунктов

Для Смоленской области основными чертами современной системы расселения являются:

- относительно невысокий уровень урбанизированности;

- низкая по российским меркам плотность населения;

- сочетание в пространственной структуре расселения генетически унаследованных компонентов;

- централизованность и полииерархичность системы расселения;

- выраженные различия в системах сельского расселения отдельных частей района.

Таблица 10. Структура сельского расселения в зависимости от людности сельских населенных пунктов

| Категория населенных пунктов по численности, чел. | Количество сельских населенных пунктов | Примечание (перечень населенных пунктов, относящихся к соответствующей категории по состоянию на 01.01.2008 г.) |
| --- | --- | --- |
| Свыше 1000 | 1 | С. Глинка |
| 500-1000 | 1 | Д. Добромино |
| 100-500 | 10 | Д. Ново-Яковлевичи, д. Петропавловка, д. Ромоданово, д. Белый Холм, с. Дубосище, д. Березкино, д. Беззаботы, д. Болтутино-1, д. Болтутино-2, д. Старо-Ханино |
| 50-100 | 7 | Д. Матренино, д. Новая, д. Новобрыкино, д. Яковлево, д. Ивонино, д. Розовка, Ново-Ханино |
| Менее 50 (нет населения) | 60 (13) | Д. Бартеново, д. Долголядье, д. Иваники, д. Казанка, д. Клоково, д. Крашнево, д. Ляды, д. Марьино, д. Николаевское, д. Новая Буда, д. Праслово, д. Совкино, д. Старое Брыкино, д. Басманово, д. Ивонино, д. Новая, д. Путятино, д. Рубежики, д. Слободка, д. Тимошино, д. Чанцово, д. Болотово, д. Воротнино, д. Дубосище, д. Козлово, д. Конщино, д. Ляхово, д. Орлово, д. Першиково, д. Тимошово, д. Хлопнино, д. Бредники, д. Большое Тишово, д. Кукуево, д. Новое Тишово, д. Озеренск, разъезд Нежода, д. Рогулино, д. Сивцево, д. Соловенька, д. Старая Буда, д. Алексеево, д. Белая Грива, д. Березня, д. Василево, д. Галеевка, д. Горбово, д. Ердицы, д. Клемятино, д. Колодези, д. Марьино, д. Суборовка, д. Шилово, д. Корыстино, д. Рукино, д. Денисово, д. Каменка, д. Полухотеево, д. Хотеево, д. Ясенок,( д. Горавицы, д. Княжье Село, д. Лейкино, д. Лугиново, д. Монино, д. Панское, д. Васюки, д. Тишково, д. Большая Нежода, д. Колзаки, д. Левыкино, д. Милеево, д. Каськово) |

В Глинковском районе насчитывается  92 населенных пункта. В целом систему расселения можно охарактеризовать как мелкоселенную.

Средняя людность сельского населенного пункта района в 2008 г. составляла 62 чел. При этом количество населенных пунктов с численностью населения менее 50 чел. в настоящее время достигло  60, что  составляет более 65% от общего количества. В тоже время в этих населенных пунктах проживают лишь 14,8%.  Основная часть сельских населенных пунктов попадает в категорию от 100 до 500 чел.

В межпереписной период сократилась доля сельского населения, проживающего в населенных пунктах с большой численностью населения, и в тоже время,  возросла доля населенных пунктов с численностью населения менее 50 чел.

Все эти тенденции свидетельствуют о сокращении людности населенных пунктов и концентрации населения в бывших центральных усадьбах, а ныне центрах сельских поселений – центрах предоставления социальных услуг.

Распределение населения по территории района достаточно равномерное, однако, наблюдается естественная концентрация населения в центральной части района, и в направлении основных транспортных магистралей Глинковского района (основной оси расселения) – вдоль  железнодорожной магистрали Смоленск — Сухиничи.

Периферийные части района имеют существенно меньшую плотность населения и демографический потенциал.

### Административно-территориальное устройство

В административном отношении по состоянию на 1 января 2008 г. Глинковский район разделен на 6 сельских поселений (муниципальных образований), в которых насчитывается  92 населенных пункта.

Рисунок 6. Процентное соотношение численности населения сельских поселений

Таблица 11. Муниципальные образования Глинковского района по данным 2008 г.

| Наименование муниципального образования, административный центр | Численность населения, чел. | Число населенных пунктов, ед. | Расстояние от райцентра, км. | Площадь сельского поселения, кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глинковское сельское поселение, с. Глинка | 3 057 | 26 | 0 | 235,65 |
| Ромодановское сельское поселение, д. Ромоданово | 231 | 11 | 27,0 | 134,20 |
| Белохолмское сельское поселение, д. Белый Холм | 432 | 12 | 17,6 | 219,17 |
| Бердниковское сельское поселение, д. Березкино | 479 | 14 | 16.0 | 155,04 |
| Доброминское сельское поселение, д. Добромино | 623 | 16 | 18,4 | 310,23 |
| Болтутинское сельское поселение, д. Болтутино | 855 | 13 | 15,1 | 168,94 |

## Экономика

Основу экономики Глинковского района составляет агропромышленный комплекс, а именно: сельское хозяйство и отрасли переработки сельхозпродукции. Кроме того, на территории района осуществляют свою деятельность несколько небольших промышленных предприятий других отраслей. Динамику занятости населения района в различных сферах экономики за период с 2003 г  по 2007 г. наглядно демонстрирует таблица 12.

Таблица 12.Численность работников по предприятиям

| Наименование отрасли | Наименование предприятия | Численность работников, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| Сельское хозяйство | СПК «Восток» | 34 | 27 | 25 | 24 | 22 |
| Сельское хозяйство | ТСОО «Россия» | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Сельское хозяйство | Колхоз «Луч» | 30 | 30 | 31 | 20 | 17 |
| Сельское хозяйство | ООО «Рассвет» | 27 | 22 | 16 | 12 | 5 |
| Сельское хозяйство | ТСОО «Новая жизнь» | 16 | 13 | 11 | 5 | 1 |
| Сельское хозяйство | КФХ «Балтутино» | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 |
| Сельское хозяйство | СПК «Гончаров и К» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сельское хозяйство | КФХ «Ханино» | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Сельское хозяйство | КФХ «Русь» | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Сельское хозяйство | КФХ «Березка» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Сельское хозяйство | КФХ «Большое Тишово» | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Сельское хозяйство | КФХ «Возрождение» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сельское хозяйство | КФХ «Смена» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сельское хозяйство | КФХ «Родник» | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сельское хозяйство | КФХ «Белкино» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сельское хозяйство | КФХ «Журавушка» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сельское хозяйство | КФХ «Флусово» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сельское хозяйство | КФХ «Ивонино» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сельское хозяйство | КФХ «Фантазия» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сельское хозяйство | КФХ «Горизонт» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сельское хозяйство | КФХ «Прогресс» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сельское хозяйство | КФХ «Прогресс 2» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Розничная торговля | ООО «СВАН» | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 |
| Розничная торговля | ООО «Мираж» | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Розничная торговля | ООО «Браво» | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Розничная торговля | ООО «Марс» | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Розничная торговля | ООО «Виктория» |  |  |  | 1 | 1 |
| Розничная торговля | ООО «ДаДи» | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Лесозаготовка | ООО «Крона» | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Лесозаготовка | ООО «Леспром» |  |  | 38 | 38 | 21 |
| Сельское хозяйство | ООО Смоленское паевое общество «Устром» |  |  |  |  | 1 |
| Переработка отходов лесозаготовки | ООО «ПросперТехно» |  |  |  | 2 | 2 |
| Лесозаготовка | ООО «Лесная промышленность» |  |  |  |  | 1 |
| Сельское хозяйство | Дочернее открытое общество «ПМК Устромская» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сельское хозяйство | ОАО «Глинкаплодородие» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сельское хозяйство | ОАО «Глинкаагропромтехсервис» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сельское хозяйство | ОАО «Глинкаагро-промснаб» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Строительство | Глинковское ДРСУ | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Коммунальное хозяйство | МУП «Коммунальщик» |  |  |  | 24 | 24 |
| Лесозаготовка | ООО «Древпром» |  |  |  |  |  |
| Издательство | МУП редакция газеты «Глинковсий вестник» | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Занятость населения в различных отраслях экономики по сельским поселениям наглядно иллюстрирует  таблица 13

Таблица 13.  Занятость населения в экономике и сфере обслуживания по сельским поселениям на 01.01.2009 г., чел

| Наименование сельского поселения | Всего занято в экономике | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сельское хоз-во и охота | Культура | Образование | Здравоохранение | Торговля | Соцобслуживание | Госуправление | Дервообработка | Коммунальное хоз-во | Прочие |
| Глинковское | 732 | 34 | 31 | 88 | 102 | 51 | 73 | 124 | 87 | 22 | 120 |
| Ромодановское | 86 | 11 | 4 | 19 | 2 | 8 | 2 | 6 | 29 | - | 5 |
| Белохолмское | 85 | 9 | 10 | 12 | 3 | 5 | 8 | 5 | 29 | - | 4 |
| Бердниковское поселение | 55 | 10 | 10 | 16 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | - | - |
| Доброминское поселение | 129 | 2 | 3 | 18 | 1 | 11 | 7 | 7 | 71 | 3 | 6 |
| Болтутинское сельское поселение | 277 | 188 | 16 | 45 | 2 | 10 | 8 | 8 | - | - | - |
| ИТОГО: | 1364 | 254 | 74 | 198 | 112 | 87 | 101 | 158 | 220 | 25 | 135 |

### Агропромышленный комплекс

Глинковский район на протяжении долгого периода сохраняет аграрно-промышленную специализацию. Благоприятные природные условия, выгодное расположение района относительно основных транспортных путей Смоленской области и современная ситуация на рынке создают все предпосылки для дальнейшего развития этого направления  хозяйства. Смена форм собственности и приход новых хозяйствующих субъектов в район способствуют постепенной интенсификации аграрного производства, постепенно формируются вертикально и горизонтально интегрированные структуры, что также благоприятно сказывается на развитии отрасли.

В настоящее время в масштабах Смоленской области район выделяется не высокими показателями производства сельскохозяйственной продукции, доля района по отношению к области составляет ок. 1,2%.

Таблица 14.Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах, млн. руб.; 1995 г. - млрд. руб.

| Показатели | 1995 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2007 г. в % к 2006 г. (в сопоставимых ценах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 2 348,6 | 9 311,4 | 10 753,1 | 11 935,2 | 12 656,9 | 14 619,6 | 105,6 |
| Глинковский район | 37,1 | 134,8 | 145,8 | 166,1 | 150,5 | 178,9 | 108,9 |

Таблица 15.Производство продукции растениеводства в Глинковском районе за 2004-2007гг. (млн.руб)

| Наименование хозяйствующих субъектов | Зерно (в весе после доработки), т |  |  |  | Картофель, т |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| Сельхозпредприятия, всего | 233 | 344 | 64 | 153 | 18 | 22 | 22 | 28 |
| КФХ | 2 965 | 2 866 | 935 | 2 701 | 4 | - | - | - |
| ЛПХ | - | - | 4 | 23 | 8 959 | 7 610 | 5 568 | 6 512 |
| Итого по хозяйствам всех категорий: | 3 198 | 3 210 | 1 003 | 2 877 | 8 981 | 7 632 | 5 590 | 6 540 |

Наибольшую долю в производстве зерна занимают сельскохозяйственные предприятия. Наиболее крупные из них СПК «Балтутино» и СПК «Восток»

В отраслях сельского хозяйства занято 19% трудоспособного населения района, остальная  часть работает в строительной сфере, торговле и деревообработке и др.

Таблица 16.Производство основных видов продукции животноводства в районе

| Наименование хозяйствующих субъектов | Молоко, т |  |  |  | Мясо, т |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| Сельхозпредприятия | 845 | 738 | 663 | 533 | 20 | 49 | 13 | 17 |
| КФХ | 2 105 | 2 627 | 2 298 | 2 182 | 196 | 174 | 198 | 116 |
| ЛПХ | 2 616 | 2 017 | 2 024 | 2 044 | 430 | 407 | 486 | 483 |
| Итого по району: | 5 566 | 5 382 | 4 985 | 4 759 | 646 | 630 | 697 | 582 |

На сегодняшний день на территории района сложились зоны с определенной специализацией сельскохозяйственного производства. Основные отрасли: растениеводство и животноводство. Эти отрасли оптимально отвечают агроклиматическим ресурсам района, для их развития заложены как природные, так и экономические предпосылки.

Таблица 17. Использование земель ведущими хозяйствами района

| № п/п | Наименование хозяйствующих субъектов, использующих землю | Общая площадь, га | В том числе использовались земли |  |  |  |  | Сельхозугодья |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные угодья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственников земельных долей | находящиеся в государственной и муниципальной собственности | из них предоставлено на праве |  | Общая площадь всего, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № п/п |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | из них |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | орошаемые | осушаемые | пашня |  |  | залежь |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пользования | аренды |  |  |  |  |  | всего | из них |  | всего | из них |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | орошаемые | осушаемые |  | орошаемые | осушаемые |  |
| 1 | ТсОО "Дубосище" | 2 673 | 2 673 |  |  |  | 2 673 |  | 2 673 |  |  | 2248 |  |  | 37 |  |  | 1 |
|  | коллективно-долевая собст. | 2 673 | 2 673 |  |  |  | 2 673 |  | 2 673 |  |  | 2248 |  |  | 37 |  |  |  |
|  | бессрочное пользование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТсОО "Новая жизнь" | 5 186 | 2 299 | 2 887 | 2 887 |  | 5 186 |  | 2 299 |  | 66 | 1 795 |  |  | 14 |  |  | 2 |
|  | коллективно-долевая собст. | 2 299 | 2 299 |  |  |  | 2 299 |  | 2 299 |  | 66 | 1 795 |  |  | 14 |  |  |  |
|  | бессрочное пользование | 2 887 |  | 2 887 | 2 887 |  | 2 887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТсОО "Приднепровье" | 9 801 | 1 084 | 8 717 | 8717 |  | 9 801 |  | 1 084 |  | 536 | 548 |  |  |  |  |  | 3 |
|  | коллективно-долевая собст. | 1 084 | 1 084 |  |  |  | 1 084 |  | 1 084 |  | 536 | 548 |  |  |  |  |  |  |
|  | бессрочное пользование | 8 717 |  | 8 717 | 8 717 |  | 8 717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТсОО "Рассвет" | 8 773 | 2 629 | 6 144 | 6 144 |  | 8 773 |  | 2 629 |  |  | 2 304 |  |  | 117 |  |  | 4 |
|  | коллективно-долевая собст. | 2 629 | 2 629 |  |  |  | 2 629 |  | 2 629 |  |  | 2 304 |  |  | 117 |  |  |  |
|  | бессрочное пользование | 6 144 |  | 6 144 | 6144 |  | 6 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТсОО "Россия" | 4 924 | 2 420 | 2 504 | 2504 |  | 4 924 |  | 2 420 |  |  | 2 095 |  |  | 1 |  |  | 5 |
|  | коллективно-долевая собст. | 2 420 | 2 420 |  |  |  | 2 420 |  | 2 420 |  |  | 2 095 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | бессрочное пользование | 2 504 |  | 2 504 | 2504 |  | 2 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 31 357 | 11 105 | 20 252 | 20252 |  | 31 357 |  | 11 105 |  | 602 | 8 990 |  |  | 169 |  |  |  |
|  | коллективно-долевая собст. | 11 105 | 11 105 |  |  |  | 11 105 |  | 11 105 |  | 602 | 8 990 |  |  | 169 |  |  |  |
|  | бессрочное пользование | 20 252 |  | 20 252 | 20252 |  | 20 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственные кооперативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | колхоз "Луч" | 3 773 | 2 515 | 1 258 | 1258 |  | 3 773 |  | 2 515 |  | 420 | 1744 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | коллективно-долевая собст. | 2 515 | 2 515 |  |  |  | 2 515 |  | 2515 |  | 420 | 1 744 |  |  |  |  |  |  |
|  | бессрочное пользование | 1 258 |  | 1 258 | 1 258 |  | 1 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СПК "Восток" | 2 744 | 1 716 | 1 028 | 1 028 |  | 2 744 |  | 1 716 |  | 998 | 1 286 |  | 710 | 3 |  |  | 2 |
|  | коллективно-долевая собст. | 1 716 | 1 716 |  |  |  | 1 716 |  | 1 716 |  | 998 | 1 286 |  | 710 | 3 |  |  |  |
|  | бессрочное пользование | 1 028 |  | 1 028 | 1 028 |  | 1 028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СПК "Гончаров и К" | 176 | 46 | 130 |  | 130 | 176 |  | 166 |  |  | 96 |  |  | 17 |  |  | 3 |
|  | коллективно-долевая собст. | 46 | 46 |  |  |  | 46 |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |
|  | бессрочное пользование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аренда | 130 |  | 130 |  | 130 | 130 |  | 120 |  |  | 50 |  |  | 17 |  |  |  |
|  | Итого: | 6 693 | 4 277 | 2 416 | 2 286 | 130 | 6 693 |  | 4 397 |  | 1 418 | 3 125 |  | 710 | 20 |  |  |  |
|  | коллективно-долевая собст. | 4 277 | 4 277 |  |  |  | 4 277 |  | 4 277 |  | 1 418 | 3 076 |  | 710 | 20 |  |  |  |
|  | бессрочное пользование | 2 286 |  |  | 2 286 |  | 2 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аренда | 384 |  |  |  | 130 | 130 |  | 120 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подс.хоз. Райпо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Подс. хоз. ЦРБ | 22 |  | 22 |  |  | 22 |  | 19 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 22 |  | 22 |  |  | 22 |  | 19 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1 | ВСЕГО : | 38 072 | 15 382 | 22 690 | 22 560 | 130 | 3 8072 |  | 15 571 |  | 2 020 | 12 185 |  | 710 | 189 |  |  | 1 |

Таблица 18. Использование земель ведущими хозяйствами района (продолжение)

| Наименование хозяйствующих субъектов, использующих землю | Сельскохозяйственные угодья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в стадии мелиоративного строительства | Под лесами | Под древесно-кустарниковой растительностью |  | Под водными объектами | Земли застройки | Под дорогами | Болота | Нарушенные земли |  | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие земли |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полигоны отходов, свалки | другие земли |
|  | сенокосы |  |  |  |  |  |  |  | пастбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | в том числе |  |  | из общ. ей площ. |  |  |  | всего | в т.ч. |  | из общей площ. |  |  |  |  |  | Всего: | из них защитного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заливн. | суход. | забол. | ул. | чист. | орош. | осуш. |  | суход. | забол. | ул. | чист. | орош | осуш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТсОО "Дубосище" | 147 |  | 107 | 40 |  | 10 |  |  | 241 | 236 | 5 |  | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коллективно-долевая собст. | 147 |  | 107 | 40 |  | 10 |  |  | 241 | 236 | 5 |  | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бессрочное пользовние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТсОО "Новая жизнь" | 145 |  | 136 | 9 |  | 145 |  | 58 | 345 | 308 | 37 | 26 | 321 |  | 8 |  | 1 923 | 872 |  | 25 | 3 | .48 | 14 | 1 | 1 |  | 1 |
| коллективно-долевая собст. | 145 |  | 136 | 9 |  | 145 |  | 58 | 345 | 308 | 37 | 26 | 321 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бессрочное пользовние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 923 | 872 |  | 25 | 3 | 48 | 14 | 1 | 1 |  | 1 |
| аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТсОО "Приднепровье" | 536 | 536 |  |  | 536 |  |  | 536 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 549 | 916 |  | 67 | 4 | 126 | 51 |  | 4 |  | 4 |
| коллективно-долевая собст. | 536 | 536 |  |  | 536 |  |  | 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бессрочное пользовние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 549 | 916 |  | 67 | 4 | 126 | 51 |  | 4 |  | 4 |
| аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Рассвет" | 52 | 4 | 33 | 15 |  | 5 |  |  | 156 | 149 | 7 |  | 134 |  |  |  | 5 366 | 653 |  | 20 | 3 | 72 | 9 | 12 | 9 |  | 9 |
| коллективно-долевая собст. | 52 | 4 | 33 | 15 |  | 5 |  |  | 156 | 149 | 7 |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бессрочное пользовние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 366 | 653 |  | 20 | 3 | 72 | 9 | 12 | 9 |  | 9 |
| аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТсОО "Россия" | 29 | 27 | 2 |  |  | 25 |  |  | 295 | 289 | 5 | 150 | 116 |  |  |  | 2 141 | 225 |  | 9 | 4 | 76 | 38 | 7 | 4 |  | 4 |
| коллективно-долевая собст. | 29 | 27 | 2 |  |  | 25 |  |  | 295 | 289 | 5 | 150 | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бессрочное пользовние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 141 | 225 |  | 9 | 4 | 76 | 38 | 7 | 4 |  | 4 |
| аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 909 | 567 | 278 | 64 | 536 | 295 |  | 594 | 1 037 | 982 | 55 | 176 | 797 |  | 8 |  | 16 979 | 2 666 |  | 121 | 14 | 322 | 112 | 20 | 18 |  | 18 |
| коллективно-долевая собст. | 909 | 567 | 278 | 64 | 536 | 295 |  | 594 | 1 037 | 982 | 55 | 176 | 797 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бессрочное пользовние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 979 | 2 666 |  | 121 | 14 | 322 | 112 | 20 | 18 |  | 18 |
| аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельскохозяйственные кооперативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| колхоз "Луч" | 425 |  | 419 | 6 |  | 402 |  | 344 | 346 | 302 | 44 |  | 315 |  | 76 |  | 758 | 388 |  | 39 | 3 | 56 | 8 | 1 | 5 |  | 5 |
| коллективно-долевая собст. | 425 |  | 419 | 6 |  | 402 |  | 344 | 346 | 302 | 44 |  | 315 |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бессрочное пользовние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758 | 388 |  | 39 | 3 | 56 | 8 | 1 | 5 |  | 5 |
| аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПК "Восток" | 170 |  | 160 | 10 | 104 | 84 |  | 158 | 257 | 240 | 17 | 80 | 178 |  | 130 |  | 886 | 76 |  | 11 | 31 | 9 | 3 | 5 | 7 |  | 7 |
| коллективно-долевая собст. | 170 |  | 160 | 10 | 104 | 84 |  | 158 | 257 | 240 | 17 | 80 | 178 |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бессрочное пользовние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886 | 76 |  | 11 | 31 | 9 | 3 | 5 | 7 |  | 7 |
| аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПК "Гончаров и К" |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 | 53 |  |  | 53 |  |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| коллективно-долевая собст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бессрочное пользование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аренда |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 | 53 |  |  | 53 |  |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 595 |  | 579 | 16 | 104 | 486 |  | 502 | 686 | 595 | 61 | 80 | 546 |  | 206 |  | 1649 | 468 |  | 50 | 34 | 66 | 11 | 6 | 12 |  | 12 |
| коллект.-долевая собст. | 595 |  | 505 | 16 | 104 | 486 |  | 502 | 603 | 542 | 61 | 80 | 493 |  | 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бессрочное пользовние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1644 | 464 |  | 50 | 34 | 65 | 11 | 6 | 12 |  | 12 |
| аренда |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 | 53 |  |  | 53 |  |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Прочие предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подс.хоз. Райпо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подс.хоэ. ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 504 | 567 | 857 | 80 | 640 | 781 |  | 1 096 | 1 693 | 1 577 | 116 | 256 | 1 343 |  | 214 |  | 1 8 631 | 3 134 |  | 171 | 48 | 388 | 123 | ¦ 26 | 30 |  | 30 |

### Лесное хозяйство

Леса на территории размещены крайне неравномерно. Поскольку преобладающее количество лесных урочищ расположено на склонах оврагов, балок и прилегающих к ним территориях, эти леса имеют важное почвозащитное, водорегулирующее и противоэрозионное значение. В связи с этим, большинство лесов района отнесены к  I группе лесов и подразделяются на различные категории защищенности, каждая из которых имеет ограниченный режим лесопользования.

Общая площадь земель, занятых лесами на территории Глинковского района составляют 57,8 тыс. га. На территории Глинковского района расположено 30 пилорам.

Основными потребителями местной древесины являются строительные организации московского региона. Низкокачественная древесина используется местным население в качестве топлива.

Таблица 19.Средние и общие запасы древесины, запасы спелых и перестойных лесов. Величина фонда восстановления

| №п/п | Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земель, покрытых лесной растительностью | тыс.га | 57.8 |
| 2 | Площадь лесов с преобладанием: | тыс.га |  |
|  | -хвойных пород | тыс.га | 10,4 |
|  | -твердолиственных пород | тыс.га | 0,1 |
|  | -мягколиственных пород | тыс.га | 47,3 |
| 3 | Общий запас древесины | млн.куб.м | 8 948,1 |
|  | в том числе из общего запаса древесины |  |  |
|  | хвойные древостои | млн.куб.м | 1 866,3 |
|  | твердолиственных пород | млн.куб.м | 23,4 |
|  | мягколиственных пород | млн.куб.м | 7 058,4 |
| 4 | Средний запас древесины | куб. м/ га | 155,0 |
| 5 | Фонд лесовосстановления | тыс.га | 1,7 |

Лесные угодья могут использоваться:

- для побочного лесопользования: сенокошения, выпаса скота, размещения ульев и пасек, заготовки древесных соков, заготовки и сбора дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений, технического сырья и др.;

- для заготовки второстепенных лесных ресурсов (пней, еловых и сосновых лап, новогодних елок и др.);

- в охотничьих, научно-исследовательских, культурно-оздоровительных, туристских и спортивных целях.

Местное население и приезжие занимаются сбором ягод, грибов для личного потребления.

Охота в лесах лесхоза не имеет промыслового значения, носит спортивный характер.

Рисунок 7. Охотничьи хозяйства Глинковского района

Таблица 20.Площади охотнических хозяйств Глинковского района

| №п/п | № по реестру | Наименование пользователя | Площадь, тыс. га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Соловьевский заказник | 0.3 |
|  | - |  | 8.6 |
| 3 | 13 | ЗАО «Гринлайт» | 18.0 |
| 4 | 23 | ООО «Поларис» | 10.4 |
| 5 | 37 | 000 «СТК - Северная Транспортная Компания» | 18.5 |
| 6 | 48 | НП ЛПО «Алмаз» | 15.7 |
| 7 | 117 | 000 «Смоленское ЛХПО» | 22.976 |
| 8 | 118 | 000 «Инпекс» | 21.079 |
| 9 | 119 | ЗАО «Авгур» | 6.424 |
| 10 | 57 | ЗАО «Русская охота» (85.0) | 0.6 |
|  |  | Итого: | 123.979 |

Глинковский район относится к группе районов со средней лесистостью.

Леса района способствуют созданию условий, благоприятных для развития сельского хозяйства и защиты транспортных путей от снежных заносов и размывов, выполняют водорегулирующие, почвозащитные санирующии функции.

Помимо упомянутых функций немаловажную роль в экономике района имеет древесина.

В соответствии со значением, местонахождением и выполняемыми функциями, леса района относятся к первой и второй группам. В пределах групп выделены категории защитности леса.

- В настоящее время в первую группу лесов входят:

- запретные полосы вдоль рек, защитные полосы вдоль шоссейных дорог;

- защитные полосы вдоль железной дороги.

Леса первой группы   представлены различными категориями защитности, из которых наибольший удельный вес имеют запретные полосы вдоль рек. В лесах первой группы установлен специальный режим ведения лесного хозяйства, ограничивающий вырубку спелых насаждений.

2. Во вторую группу лесов входят эксплуатационные леса.

### Минерально-сырьевой комплекс

Из полезных ископаемых на территории района имеется Доброминское месторождение сырья для производства цемента, кирпича и черепицы. Месторождение состоит из трех участков: «Байдик» (155 га), «Белая Грива» (67,3 га) и «Борки» (78,8 га). Ранее месторождение не использовалось и не разрабатывалось. Кроме этого, разведаны месторождения торфа и фосфоритов.

### Промышленность

На территории Глинковского района нет крупных  промышленных предприятий. Производство промышленной продукции представлено мелкими предприятиями подсобных производств. Так, имеется производство хлебобулочных изделий в СПК «Балтутино», производство асфальтобетонной смеси – ГУП Глинковское ДРСУ, заготовка и вывоз деловой древесины, производство пиломатериалов – ООО «Леспром» и частные предприниматели.

Таблица 21. Динамика производства промышленной продукции

| Основные виды продукции | Производство продукции, млн. т. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности | 2,57 | 0,76 | 0,73 | 0,88 |
| Производство пиломатериалов | - | - | 7,10 | 8,80 |
| Заготовка древесины | 1,8 | 0,90 | 0,77 | 1,30 |

### Наиболее динамично развивающееся предприятие района — дорожно-строительное управление. Показатели его деятельности приведены в таблице.

Таблица 22. Финансовые показатели работы дорожно-строительного управления Глинковского района.

| Основные виды продукции | Производство продукции в стоимостном выражении, в млн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| Производство асфальтобетонной дорожной смеси | 1,10 | 4,00 | 3,30 | 9,40 |

### Транспортная инфраструктура

На территории района сформировалась разветвленная сеть автомобильных дорог. Основу транспортной сети района составляют дороги, формирующие внутрирайонные связи между населенными пунктами, а также связывающие с. Глинка с областным центром и соседними районами. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 238,5 км (2008 г.).

Автодорог первой и второй категории на территории района нет, к 3 категории относятся единственная трасса областного подчинения Починок-Ельня-Спас-Деменск, большая часть автодорог с твердым покрытием имеет 4 категорию.

Таблица 22. Динамика развития автомобильных дорог и транспорта

| Наименование показателя | 1995 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (без автодорог федерального значения); на конец года, км | 221 | 237 | 237 | 237 | 238 | 238 |
| Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (без автодорог федерального значения) на конец года, % | 100,0 | 99,8 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,8 |
| Удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (без автодорог федерального значения) на конец года, % | 100,0 | 99,8 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,8 |
| Удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (без автодорог федерального значения) на конец года, % | 55 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на конец года; километров дорог, км /1000 кв. км | 184 | 194 | 194 | 194 | 195 | 195 |
| Наличие подвижного состава автомобильного транспорта на конец года, шт. | 744 | 697 | 736 | 921 | 888 | 1 071 |

Таблица 23.Перечень областных автомобильных дорог

| Таблица 24.Интенсивность движения на основных автодорогах района № п/п | Наименование автомобильных дорог | Номер категории (покрытие) | Протяженность, км | Площадь земельного участка, га | В т.ч. по населенным пунктам, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Починок – Ельня - Спас-Деменск | III (А) | 19,9 | 39,79 | 1,26 |
| 2 | Глинка-Белый Холм-Немыкари | IV | 40,5 | 50,9 | 3,02 |
| 3 | Глинка-Ромоданово-Новая | IV(А) | 27,7 | 45,04 | 4,12 |
| 4 | Глинка - Ново-Яковлевичи - Новобрыкино | IV (до Ново-Яковлевичи асфальт) | 11,3 | 19,67 | 0,72 |
| 5 | Стар.Буда-Рагулино-Бол.Тишово | IV | 18,4 | 27,30 | 1,44 |
| 6 | Розовка-Козлово | IV(А) | 15,6 | 24,07 | 1,11 |
| 7 | Денисов-Ханино-Хотеево | IV | 8,9 | 11,67 | 1,50 |
| 8 | Добромино-Ердицы | IV | 6,6 | 9,29 | - |
| 9 | Дубосище-Добромино | IV | 8,3 | 12,01 | 1,64 |
| 10 | Глинка-Иваники-Княжье Село | IV(А) | 6,5 | 10,12 | 0,18 |
| 11 | Болтутино-Корыстино | IV(А) | 7,2 | 10,58 | 0,65 |
| 12 | Совкино-Крашнево | IV | 3,8 | 5,44 | - |
| 13 | Березкино-Бол. Тишово | IV | 3,5 | 4,50 | 0,80 |
| 14 | Глинка-Дубосище-Бартенево | IV(до Бартеново асфальт) | 2,8 | 3,99 | 0,23 |
| 15 | Белый Холм-Ляхово | IV | 6,3 | 8,48 | 1,12 |
| 16 | Глинка-Бердники | IV (А) | 8,3 | 16,54 | 0,52 |
| 17 | Озеренск-Сивцево | IV | 2,5 | 4,20 | - |
| 18 | Денисово-Каменка-Ханино | IV | 6,1 | 7,84 | - |
| 19 | Ромоданово-Путятино-Чанцово | IV | 4,6 | 6,22 | 0,32 |
| 20 | Ромоданово-Тимошино | IV | 2,2 | 2,75 | - |
| 21 | Яковлево-Левыкино | IV | 2,5 | 3,89 | - |
| 22 | Матренино-Клоково | IV (А) | 1,9 | 2,12 | 0,19 |
| 23 | Новое Тишово-Павлово | IV | 19,4 | 14,75 | 0,19 |
|  | Всего: |  | 218,3 | 345,03 | 20,13 |

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность по территории, км | Покрытие | Название населенных пунктов | Интенсивность движения автомоб./сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Починок-Ельня-Спас-Деменск | 20,9 | Асфальтобетон | Болтутино, Бердники, Нов. Тишово | 1309 |
| 2 | Глинка-Бердники | 8,1 | Асфальтобетон | Глинка, Новая Буда | 920 |
| 3 | Глинка- Яковлево- Ромоданово с подъездом к д. Слободка | 27,7 | 24,1 км асфальтобетон; 3,6 км — гравий | Глинка, Матренино, Яковлево, Долголядье, Басманово, Ромоданово, Слободка | 179 |
| 4 | Глинка-Белый Холм-Немыкари | 40,5 | 5,2 км асфальтобетон;35,3 км, гравий | Глинка, Дубосище, Конщино, Белый Холм | 179 |
| 5 | Нов. Тишово - Павлово | 19,4 | Асфальтобетон | Озеренск, Кукуево, Соловенька, Ржавец, Щербино, Павлово | 182 |

Плотность автодорог общего пользования в районе в целом соответствует среднеобластной и составляет 195/1000 кв. км . Основными трассами являются дороги Починок—Ельня—Спас-Деменск, Глинка-Белый Холм-Немыкари, которые входят в Глинковский район из Починковского и Ельнинского районов и пересекают его в широтном направлении. На всех направлениях от основных дорог есть ответвления к населенным пунктам, соответствующие системе расселения района.

В целях обеспечения безопасности населения и нормальной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные охранные зоны.

Размеры придорожных полос исчисляется от границ полос отвода автомобильных дорог и устанавливается в зависимости от технических категорий автомобильных дорог на основании государственных нормативов.

В границах придорожных охранных зон устанавливается особый режим использования земель, запрещающий собственникам возводить капитальные здания и сооружения без согласования с дорожным органом Смоленской области, комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Смоленской области, органом архитектуры и градостроительства области. Государственной инспекцией безопасности дорожного движения управления внутренних дел области ограничивается рекламная деятельность.

Для Смоленской области в целом характерен рост объемов грузоперевозок, выполненных автомобильным транспортом. В Глинковском районе в связи с общим увеличением объемов грузоперевозок в абсолютном выражении количество грузов, перевезенных автотранспортом, увеличивается. Значимость автомобильного транспорта в грузоперевозках постоянно возрастает.

Пассажирские перевозки осуществляются, главным образом, автобусами.

Таблица 25. Автобусные маршруты Глинковского района

| № п/п | Наименование маршрута | Остановочные пункты | Количество автобусов на маршрут, ед. | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ельня-Глинка-Смоленск | Березкино, Глинка, Стар. Буда, Бердники, Нов. Тишово, Болтутино, Ясенок | 1 | Обслуживается ЗАО «Автотранс», г. Ельня |
| 2 | Починок-Глинка | Ясенок, Болтутино, Бердники, Стар. Буда, Глинка | 1 |  |
| 3 | Ельня - Павлово | Озеренск, Соловенька, Кукуево | 1 |  |

Через район проходит железная дорога Смоленск - Сухиничи (длина в пределах района 38,2 км) со станциями на территории с. Глинка и остановочными пунктами на территории  деревень Добромино, Тимошово, Бартеново, Ивонино, разъезд Нежода.

Объем внутренних железнодорожных перевозок грузов и пассажиров не сопоставим по значимости с транзитными межрайонными и межрегиональными перевозками.

На протяжении последних нескольких лет для Смоленской области характерен постоянный рост грузооборота как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. В Глинковском районе, начиная с 2002 г., объем перевозок грузов стабильно увеличивается, за 6 лет увеличение составило 21%.

### Связь

Район полностью обеспечен телефонной связью.  Имеется ряд предприятий связи по обслуживанию клиентов.

Вся территория района имеет возможность приема программ телевизионного и радиовещания.

Кроме телефонной связи общего пользования на территории района предоставляются услуги операторами сотовой связи. На базе мачтовых антенн сотовой связи  может быть организован прием спутниковых каналов Интернет  с дальнейшим доведением их до населения по эфиру и кабельным линиям и организацией во всех населенных пунктах выделенных пунктов Интернет.

Обеспеченность района стационарными телефонами невелика. В основном ими обеспечено с. Глинка.

Таксофоны установлены во всех населенных пунктах района.

### Торговля и сфера услуг

Потребительский рынок района характеризуется как стабильный, с устойчивыми темпами роста, соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами. В сфере малого предпринимательства потребительский рынок занимает одно из лидирующих положений. Из числа учтенных малых предприятий значительная часть их осуществляет деятельность в торговле и сфере обслуживания. Потребительский рынок является важным источником занятости  в этой сфере экономики.

Таблица 26.Предприятия розничной торговли, бытового обслуживания населения и питания

| № п/п | Наименование предприятия | Местоположение | Торговая площадь, кв.м. | Число работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Торговля |  |  |  |  |
| 1. | Магазин №1 | С. Глинка | 63,6 | 1 |
| 2. | Магазин №15 | С. Глинка | 67,3 | 2 |
| 3. | Магазин | С. Глинка | 62,7 | 1 |
| 4. | Магазин | С. Глинка | 45,0 | 1 |
| 5. | Магазин | С. Глинка | 96,0 | 1 |
| 6. | Автомагазин | С. Глинка | - | 1 |
| 7. | Магазин | С. Глинка | 91,2 | 1 |
| 8. | Магазин | С. Глинка | 48,1 | 2 |
| 9. | Магазин | С. Глинка | 8,3 | 1 |
| 10. | Магазин | С. Глинка | 60,5 | 7 |
| 11. | Магазин | С. Глинка | 30,0 | 1 |
| 12. | Магазин | С. Глинка | 38,4 | 1 |
| 13. | Магазин | С. Глинка | 44,0 | 1 |
| 14. | Магазин | С. Глинка | 88,3 | 4 |
| 15. | Магазин | С. Глинка | 28,8 | 1 |
| 16. | Магазин | С. Глинка | 45,0 | 1 |
| 17. | Магазин | С. Глинка | 35,9 | 2 |
| 18. | Магазин | С. Глинка | 15,5 | 1 |
| 19. | Магазин | С. Глинка | 71,0 | 6 |
| 20. | Магазин | С. Глинка | 22,4 | 1 |
| 21. | Магазин | С. Глинка | 18,6 | 1 |
| 22. | Магазин | С. Глинка | 16,2 | 1 |
| 23. | Магазин | Д. Яковлево | 40,2 | 1 |
| 24. | Магазин | Д. Ново-Яковлевичи | 61,0 | 1 |
| 25. | Магазин | Д. Новобрыкино | 21,3 | 1 |
| 26. | Магазин | Д. Болтутино | 107,9 | 1 |
| 27. | Магазин | Д. Болтутино | 55,0 | 4 |
| 28. | Магазин | Д. Розовка | 42,0 | 2 |
| 29. | Магазин | Д. Ханино | 43,0 | 1 |
| 30. | Магазин | Д. Добромино | 63,0 | 2 |
| 31 | Магазин | Д. Добромино | 57,9 | 1 |
| 32 | Магазин | Д. Добромино | 43,7 | 1 |
| 33 | Магазин | Д. Добромино | 36,9 | 2 |
| 34 | Магазин | Д. Добромино | 41,4 | 2 |
| 35 | Магазин | Д. Добромино | 32,6 | 1 |
| 36. | Магазин | С. Дубосище | 52,8 | 2 |
| 37. | Магазин | Д. Белый Холм | 45,4 | 1 |
| 38. | Магазин | Д. Белый Холм | 10,2 | 1 |
| 39. | магазин | С. Дубосище | 6,4 | 1 |
| 40. | Магазин | Д. Беззаботы | 34,8 | 1 |
| 41. | Магазин | Д. Березкино | 12,9 | 1 |
| 42. | Магазин | Д. Ромоданово | 51.6 | 1 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Парикмахерская | С. Глинка |  | 1 |
| 2 | Мастерская по ремонту обуви | С. Глинка |  | 1 |
| Предприятия питания |  |  |  |  |
| 1. | Закусочная райпо «Лунный свет» | С. Глинка |  |  |
| 2. | Бар «Болтутино» | Д. Болтутино |  |  |
| 3. | Магазин-закусочная | С. Глинка |  |  |

## Современное состояние инженерной инфраструктуры

#### Современное состояние электроснабжения

Для электроснабжения потребителей электроэнергии всех уровней на территории района построена сеть высоковольтных линий и подстанций. Все потребители подключены к низковольтным электрическим сетям.

Технические характеристики загрузки Глинковского РЭС приведены в таблице 26.

Таблица 27. Уровни загрузки трансформаторов Глинковского РЭС по состоянию на конец 2008 г.

| №п/п | Наименованиеподстанции | Оперативноенаименование трансформатора |  | Номинальнаямощность, МВА | I доп., А | Допустимая нагрузка, А | Фактическая нагрузка, А | Дата замера | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глинковский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Глинка 110/35/10 | Т1 | ВН | 10 | 50,2 | 50,2 | 3,3 | 17.12.2008 г. | 6,57 |
|  |  |  | СН |  | 150 | 150 | 0,1 | 17.12.2008 г. | 0,04 |
|  |  |  | НН |  | 525 | 525 | 6,9 | 17.12.2008 г. | 1,31 |
|  |  | Т2 | ВН | 6,3 | 31,6 | 31,6 | 2,1 | 17.12.2008 г. | 6,65 |
|  |  |  | СН |  | 94,5 | 94,5 | 0,0 | 17.12.2008 г. | 0,04 |
|  |  |  | НН |  | 331 | 331 | 16,6 | 17.12.2008 г. | 5,02 |
| 2 | Болтутино 35/10 | Т1 | ВН | 2,5 | 41,2 | 41,2 | 2,7 | 17.12.2008 г. | 6,55 |
|  |  |  | НН |  | 137,5 | 137,5 | 22,8 | 17.12.2008 г. | 16,58 |
|  |  | Т2 | ВН | 2,5 | 41,2 | 41,2 | 2,7 | 17.12.2008 г. | 6,55 |
|  |  |  | НН |  | 137,5 | 137,5 | 4,2 | 17.12.2008 г. | 3,05 |
| 3 | Беззаботы 35/10 | Т1 | ВН | 2,5 | 41,2 | 41,2 | 2,7 | 17.12.2008 г. | 6,55 |
|  |  |  | НН |  | 137,5 | 137,5 | 8,3 | 17.12.2008 г. | 6,04 |
| 4 | Белый холм 35/10 | Т1 | ВН | 1,6 | 26,4 | 26,4 | 1,7 | 17.12.2008 г. | 6,44 |
|  |  |  | НН |  | 88 | 88 | 6,2 | 17.12.2008 г. | 7,05 |
|  |  | Т2 | ВН | 1,6 | 26,4 | 26,4 | 1,7 | 17.12.2008 г. | 6,44 |
|  |  |  | НН |  | 88 | 88 | 2,1 | 17.12.2008 г. | 2,39 |
| 5 | Добромино 35/10 | Т1 | ВН | 2,5 | 41,2 | 41,2 |  | 17.12.2008 г. | 6,55 |
|  |  |  | НН |  | 137,5 | 137,5 |  | 17.12.2008 г. | 0,00 |
|  |  | Т2 | ВН | 2,5 | 41,2 | 41,2 | 2,7 | 17.12.2008 г. | 6,55 |
|  |  |  | НН |  | 137,5 | 137,5 | 16,6 | 17.12.2008 г. | 12,07 |

На снижении надежности работы системы электроснабжения Глинковского района отражается:

- физический износ и старение оборудования распределительных электрических сетей;

- низкий уровень автоматизации распределительных электрических сетей;

- ограниченная пропускная способность.

Существующие в настоящее время чисто технические возможности электроснабжения позволяют успешно функционировать и развиваться хозяйственному комплексу района и его отдельным отраслям. Однако тарифная политика сегодняшнего дня оказывается для многих потребителей серьезной проблемой. Многие хозяйствующие субъекты по району за последние годы перестали существовать, обанкротились, сократили свое производство и электропотребление, отказались от электроснабжения многих своих ранее действовавших и необходимых объектов. По этой причине многие километры  распределительных сетей 10 кВ и 0.4 кВ по Глинковскому муниципальному району оказались ненужными, были демонтированы или даже просто разворованы «охотниками» за цветными металлами.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев коридоры воздушных ЛЭП вносят планировочное ограничение в виде охранных (технических) зон, не подлежащих застройке.

#### Современное состояние систем водоснабжения и канализации

Основными объектами водоснабжения рассматриваются сельские населенные пункты, животноводческие фермы, а также предприятия по обслуживанию хозяйств и первичной переработки сельхозпродукции.

Источниками водоснабжения населения района служат, в основном, подземные воды. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными артезианскими скважинами, централизованными водозаборами, шахтными колодцами. Глубина скважин от 20 до 200 м, дебит — 0,06 - 34 л/сек.

На территории Глинковского района по данным администраций сельских поселений на 01.09.2008 г. находится водозаборных скважин 85 ед., в т. ч.:

- в муниципальной собственности — 37 ед.;

- на балансе сельских хозяйств — 32 ед.;

- бесхозяйные — 16 ед.

Из 85 скважин:

- действующие    - 52 ед. в т.ч. -муниципальные –29, -на балансе хозяйств –21, безхозяйные –2;

- недействующие  - 26 ед. в том числе- на балансе хозяйств –11, безхозяйные –14, муниципальная -1 (затампонирована ) ;

- резервные   - 7 ед. (муниципальные).

Из 25 недействующих подлежит:

- консервированиию   - 5 ед.

- тампонированию –20ед.

Таблица 28.Перечень водозаборных скважин на территории Глинковского района

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Муниципальные, в т.ч. |  |  | На балансе хозяйств |  |  |  |  | Бесхозяйные, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Действующие, ед | Резервные | Недействующие | Всего, ед. | В т.ч. |  |  |  | Всего, ед. | В т.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Действующие | Недействующие | Подлежащие консервации | Подлежащие тампонажу |  | Действующие | Недействующие | Подлежащие консервации | Подлежащие тампонажу |
|  | Глинковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | С.Глинка | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Д.Новобрыкино | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Д.Иваники | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Д.Петропавловка | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Д.Марьино | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Д.Совкино | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Д.Долголядье | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Д.Ново-Яковлевичи | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Д.Матренино | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Д.Яковлево | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Д.Нов. Буда | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 12. | Д.Клоково | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 13. | Д.Княжье Село | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 14. | Д.Стар. Брыкино | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 15. | Д.Лейкино | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 16. | Д.Казанка | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| -17. | Д.Горавицы | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 18. | Д.Монино | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 19. | Д.Праслово | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по Глинковскому с/п: | 12 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - |
|  | Белохолмское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Д.Белый Холм | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 2. | Д.Болотово | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 3. | Д.Орлово | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 4. | Д.Воротнино | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 5. | Д.Дубосище | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 6. | Д.Ляхово | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 7. | Д.Язвино | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 8. | Д.Мончино | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 9. | С.Дубосище | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Д.Козлово | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Д.Першиково | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Д.Конщино | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по Белохолмскому с/п: | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 |
|  | Бердниковское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Д.Березкино | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Д.Ивонино | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 3. | Д.Беззаботы | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Д.Рогулино | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Д.Стар. Буда | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Д.Бердники | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 7. | Д.Кукуево | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 8. | Д.Сивцево | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |  | - | - |
| 9. | Д.Бол. Тишово | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 10. | Разъезд Нежода | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  | Итого по Бердниковскому с/п: | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 |
|  | Болтутинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Д.Болтутино-1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Д.Болтутино-2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Д.Розовка | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Д.Корыстино | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Д.Старо-Ханино | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Д.Ново-Ханино | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по Болтутинскому с/п: | 1 | 1 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доброминское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Д.Добромино | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Д.Алексеево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Д.Белая Грива | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Д.Березня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Д.Василево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Д.Галеевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Д.Горбово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Д.Ердицы | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Д.Колзаки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Д.Колодези | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Д.Левыкино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Д.Марьино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Д.Милеево | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 14. | Д.Суборовка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Д.Шилово | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 16. | Д.Клемятино | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  | Итого по Доброминскому с/п: | 3 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 |
|  | Ромодановское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Д.Ромоданово | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Д.Басманово | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Д.Новая | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Д.Тимошино | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Д.Чанцово | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по Ромодановскому с/п: | 1 | - | - | 7 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по Глинковскому району: | 29 | 7 | 1 | 32 | 21 | 11 | 1 | 10 | 16 | 2 | 14 | 4 | 10 |

В качестве примера в Таблице 29 приведены данные по водопотреблению Глинковского сельского поселения.

Таблица 29. Водопотребление Глинковского сельского поселения (по данным МУП «Коммунальщик»)

| Показатели | Единицы измерения | 2007 г. |
| --- | --- | --- |
| Водопотребление всего: | тыс. куб. м/сут. | 151,0 |
| В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/сут. | 72,8 |
| Производительность водозаборных сооружений | куб. м/час | 3,8 |
| В том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | 3,8 |
| Среднесуточное потребление на человека (в том числе на хозяйственно-питьевые нужды) | л/сут на чел. | 100 |

В большей части сельских населенных пунктов преобладают системы водоснабжения, включающие серию артскважин, водонапорную башню и разводящую сеть водозаборных колонок для снабжения населения.

Шахтные колодцы преобладают, главным образом, в индивидуальных хозяйствах и используют аллювиально-флювиагляциальный водоносный горизонт. Глубина колодцев от 5 до 13 м, дебит — 0,8-18 куб. м/сут.

При сложившейся практике строительства сельских водопроводов хозяйственным способом, существующие скважины пробурены непосредственно в селах или на производстве, на фермах, что часто не позволяет создать даже зон санитарной охраны строгого режима, тем более второй и третий пояса зоны.

Водопроводные сети проложены из труб различных диаметров и материалов  (сталь, пластические массы, асбестоцемент). Протяженность водопроводных сетей в хозяйствах, как правило, не превышает 3 км.

Плохое состояние, отсутствие технического обслуживания водозаборных и водопроводных сооружений сказывается на качестве воды централизованных источников водоснабжения.

Современное состояние водоотведения большинства населенных пунктов района предусматривает утилизацию хозяйственно-бытовых стоков населения и скота, находящегося в личном пользовании, в виде сброса на рельеф производственных стоков и вывоз навоза с ферм на поля запахивания.

Сточные воды по своему составу в основном хозбытовые и поэтому наиболее эффективный способ их очистки предполагает полную биологическую очистку в аэротенках продленной аэрации и доочисткой на биологических прудах с последующей передачей очистных сточных вод на земледельческие поля орошения.

В сельских населенных пунктах жилая застройка оборудована выносными уборными с выгребными ямами. В некоторых населенных пунктах имеются локальные системы, принимающие стоки от отдельных зданий и производственных построек.

#### Состояние системы газоснабжения

На территории Глинковского района в с. Глинка на ул. Новая расположен газораспределительный пункт (ГРП), введенный в эксплуатацию в 1996 г.

Таблица 30. Показатели потребления газа в 2008 г.

| Показатели | Единица измерения | 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| Потребление газа, всего: | млн. куб.м/год | 12,485 |
| В т. ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. куб.м/год | 0,44 |
| На нужды населения | млн. куб.м/год | 12,045 |
| На производственные нужды | млн. куб.м/год | - |

### Социальная инфраструктура и жилой фонд

#### Образование

Сфера образования в Глинковском районе представлена 14 образовательными учреждениями, из них 9  - общеобразовательные школы, 3 – детские сады, 1— Дом детского творчества, 1— Детско-юношеская спортивная школа.

Таблица 31.Основнная статистика по образовательные учебные учреждения Глинского района

| Показатели | 1995 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число дошкольных образовательных учреждений на конец года, ед. | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями на конец года, ед. | 54,5 | 42,1 | 45,9 | 43,6 | 41,8 | 49,1 |
| Число детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных образовательных учреждений, чел. | 80 | 51 | 54 | 47 | 47 | 58 |
| Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях, чел. | 972 | 726 | 662 | 636 | 583 | 519 |
| Удельный вес учащихся, занимающихся в группах продленного дня в общеобразовательных учреждениях, % | 26,0 | 36,9 | 22,1 | 23,9 | 24,7 | 28,2 |

Таблица 32.Образовательные учреждения Глинского района

| № п/п | Название образовательного учреждения | Год ввода | Площадь, кв. м | Кол-во мест |  | Кол-во смен | Степень износа, % | Собственник | Балансодержатель | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |
| 1 | Болтутинская с/ш | 1972 | 1 077 | 190 | 70 | 1 | 60 | Административное муниципальное образование «Глинковский район» | Болтутинская с/ш | Д. Болтутино |
| 2 | Глинковская с/ш | 1960 | 3 540 | 520 | 286 | 1 | 48 | Административное муниципальное образование «Глинковский район» | Глинковская с/ш | С. Глинка, ул. Ленина, д.5 |
| 3 | Доброминская с/ш | 1960 | 1 616 | 150 | 36 | 1 | 100 | Административное муниципальное образование «Глинковский район» | Доброминская с/ш | Д. Добромино |
| 4 | Ромодановская с/ш | 1971 | 1 007 | 190 | 17 | 1 | 68 | Административное муниципальное образование «Глинковский район» | Ромодановская с/ш | Д. Ромоданово |
| 5 | Белохолмская с/ш | 1989 | 665 | 60 | 14 | 1 | 48 | Административное муниципальное образование «Глинковский район» | Белохолмская с/ш | Д. Белый Холм |
| 6 | Березкинская с/ш | 1980 | 520 | 50 | 8 | 1 | 70 | Административное муниципальное образование «Глинковский район» | Березкинская с/ш | Д. Березкино |
| 7 | Дубосищенская с/ш | 1968 | 600 | 120 | 8 | 1 | 48 | Административное муниципальное образование «Глинковский район» | Дубосищенская с/ш | С. Дубосище |
| 8 | Ивонинская с/ш | 1970 | 1 007 | 190 | 13 | 1 | 65 | Административное муниципальное образование «Глинковский район» | Ивонинская с/ш | Д. Ивонино |
| 9 | Новоханинская с/ш | 1965 | 636 | 140 | 19 | 1 | 82 | Административное муниципальное образование «Глинковский район» | Новоханинская с/ш | Д. Ново-Ханино |
| 10 | Д/с «Солнышко» | 1976-88 | 1 490 | 158 | 96 | 1 | 60,80,50 | Административное муниципальное образование «Глинковский район» | Д/с «Солнышко» | С. Глинка, ул. Глинки, д.17 |
| 11 | Д/с «Ручеек» | 1987 | 239 | 18 | 12 | 1 | 53 | Административное муниципальное образование «Глинковский район» | Д/с «Ручеек» | Д. Добромино |
| 12 | Д/с «Чебурашка» | 1962 | 233 | 20 | 13 | 1 | 78 | Административное муниципальное образование «Глинковский район» | Д/с «Чебурашка» | Д. Болтутино |
| 13 | Дом детского творчества | 1989 | 247 | - | - | 1 | 48 | Административное муниципальное образование «Глинковский район» | Дом дет. творчества | С. Глинка, пер. Шардина, д.3а |
| 14 | ДЮСШ | 1960 | 183 | - | - | 1 | 100 | Административное муниципальное образование «Глинковский район» | ДЮСШ | С. Глинка, ул. Пролетарская, д.2 |

#### Здравоохранение

Учреждения здравоохранения района представлены: центральной районной больницей в c. Глинка на 60 койкомест, поликлиникой, а также сетью фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и лечебно-профилактических учреждений.

Таблица 33.Состояние здравоохранения

| Показатели | 1995 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность врачей всех специальностей, чел. | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Численность врачей на 10 000 населения, чел. | 23,5 | 22,0 | 22,6 | 23,3 | 24,2 | 25,0 |
| Численность среднего медперсонала, чел. | 64 | 46 | 45 | 43 | 46 | 45 |
| Численность среднего медперсонала на 10 000 населения, чел | 86,6 | 78,0 | 78,1 | 77,0 | 85,5 | 86,5 |
| Число больничных коек, шт. | 65 | 55 | 50 | 50 | 50 | 45 |
| Число больничных коек на 10 000 населения, шт. | 88,0 | 93,2 | 85,8 | 89,5 | 92,9 | 86,5 |
| Численность населения на 1 больничную койку, чел. | 113,7 | 107,3 | 115,2 | 111,7 | 107,6 | 115,7 |

В районе наблюдается пониженная по сравнению со Смоленской областью в целом обеспеченность системы здравоохранения кадрами.

Относительная близость района к областному центру и хорошая транспортная доступность большинства территорий позволяет населению получать некоторые стационарные услуги не только в районных больничных учреждениях, но и в Смоленске.

Одной из основных проблем здравоохранения района является качество работы больничных учреждений, в особенности, состояние центральной районной больницы.

Таблица 34. Комплекс Глинковской центральной районной больницы

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Местоположение (улица, № дома) | Этажность | Площадь застройки, кв.м | Площадь, общая кв.м | Мощность проектная, мест | Мощность фактическая, чел | Кол-во смен | Год ввода | Год реконструкции | Степень износа, % | Собственник | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание кухни | Ленина, д.2 | 1 | 125 | 118 |  |  |  | 1952 | 0 | 100 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 2 | Здание амбулатории | Ленина, д.2 | 2 | 410 | 383 |  |  |  | 1972 | 0 | 53 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 3 | Прачечная и гаражи | Ленина, д.2 | 1 | 310 | 286 |  |  |  | 1976 | 0 | 87 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 4 | Здание морга | Ленина, д.2 | 1 | 42 | 36 |  |  |  | 1976 | 0 | 87 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 5 | Котельная | Ленина, д.2 | 1 | 179 | 150 |  |  |  | 1972 | 2000 | 89 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 6 | Пристройка к гаражам | Ленина, д.2 | 1 | 310 | 286 |  |  |  | 1978 | 0 | 100 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 7 | Пристройка к поликлинике (лечебный корпус) | Ленина, д.2 | 2 | 1720 | 1639 | 50 | 50 | 2 | 1991 | 0 | 31 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 8 | Новая поликлиника | Ленина, д.2 | 3 | 745 | 693 | 130 | 130 | 1 | 1987 | 0 | 60 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 9 | Склад | Ленина, д.2 | 1 | 480 | 480 |  |  | 1 | 1974 | 0 | 92 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 10 | Пищеблок | Ленина, д.2 | 1 | 412 | 382 | 30 | 30 |  | 1996 | 0 | 67 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 11 | Сарай для сена | Красная | 1 | 39 | 30 |  |  |  | 1982 | 0 | 100 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 12 | Свинарник | Красная | 1 | 35 | 32 | 10 | 10 |  | 1982 | 0 | 100 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 13 | Конюшня | Красная | 1 | 35 | 30 | 2 | 2 |  | 1981 | 0 | 100 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 14 | Овощехранилище | Ленина, д.2 | 1 | 15 | 15 |  |  |  | 1976 | 0 | 87 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 15 | Старо-Ханинский ФАП | Д. Ново-Ханино | 1 | 131,2 | 112,9 |  |  |  | 1990 | 0 | 34 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 16 | Дубосищенский ФАП | С. Дубосище | 1 | 142,3 | 124,9 |  |  |  | 1985 | 0 | 34 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 17 | Березкинский ФАП | Д. Березкино | 1 | 69,8 | 60,1 |  |  |  | 1972 | 0 | 43 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 18 | Устромский ФАП | Д.Беззаботы | 1 | 147,3 | 71,9 |  |  |  | 1972 | 0 | 39 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 19 | Новобрыкинский ФАП | Д.Ново-Брыкино | 1 | 125,7 | 106,8 |  |  |  | 1997 | 0 | 34 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 20 | Доброминский ФАП | Д.Добромино | 1 | 75,3 | 63,8 |  |  |  | 1967 | 0 | 43 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 21 | Белохолмский ФАП | Д. Белый холм | 1 | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 22 | Болтутинский ФАП | Д.Болтутино | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 23 | ФАП Ново-Яколевичи | Д.Ново-Яковлевичи | 1 | 70 |  |  |  |  | 1988 |  |  |  |  |
| 24 | Яковляеский ФАП | Д.Яковлево | 1 | 50,1 |  |  |  |  |  |  |  | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 25 | Ромодановский ФАП | Д.Ромоданово | 1 | 92,2 |  |  |  |  | 1997 |  |  | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |

Несмотря на плачевное состояние больницы, администрация района придает большое значение  ее техническому оснащению. Так, благодаря приоритетной национальной программе «Здоровье», в этом году больница получит современную диагностическую лабораторию стоимостью более 2,5 млн. руб., аппарат УЗИ стоимостью более 1,5 млн. руб., 2 санитарных автомобиля, оснащенных современной аппаратурой.

#### Культура

Учреждения культуры имеют разветвленную сеть, удовлетворяющую потребностям населения в культурном досуге. Однако, из-за недостаточного финансирования наиболее острой проблемой здесь является эксплуатационное состояние зданий, отведенных под дома культуры (ДК), а так же сильный износ оборудования. Одним из важных факторов, обусловливающих необходимость ремонта помещений ДК, является их совмещение с библиотечным обслуживанием. По предоставленной информации, каждый из функционирующих сельских домов культуры (СДК) совмещен с библиотекой и, как можно сделать выводы из таблицы, приведенной выше, их количество в настоящий момент совпадает. В районе наблюдается острый дефицит профессиональных кадров для работы, как в ДК, так и в библиотеках, связанный с низким уровнем заработной платы.

Кроме библиотек в районе (с. Глинка)  имеется краеведческий музей, построенный в 1989 г. и представляющий собой одноэтажное здание общей площадью 112 кв. м. и степенью износа 54%. Музей находится в муниципальной собственности, балансодержатель МУК «Глинковский музей».

Таблица 35. Динамика развития учреждений культуры

| Показатели | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число библиотек, ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| В них книг и журналов, тыс.экз. | 93 119 | 92 269 | 92 884 | 92 548 | 91 155 | 91 955 | 91 029 |
| Число читателей, тыс.чел | 5 462 | 5 359 | 5 240 | 5 258 | 5 143 | 5 236 | 5 183 |
| Число клубных учреждений, ед. |  |  |  |  |  | 13 | 13 |
| В них мест, ед. |  |  |  |  |  | 1 542 | 1 542 |

#### Жилой фонд

Одним из основных приоритетов в развитии социальной сферы является решение жилищной проблемы и развитие сферы обслуживания населения, в основе которой рассматривается доступность социальных услуг, а также их качество, поддерживаемое на современном уровне.

Острая проблема – ликвидация ветхого и аварийного фонда. Степень износа жилищного фонда нарастает из года в год, но объемы сноса пока не высоки.

Таким образом, при низком объеме ввода нового жилья, который не обеспечивает обновление жилищного фонда, особую актуальность приобретает задача сохранения существующего жилищного фонда посредством грамотной его эксплуатации и своевременной реконструкции.

При определении объемов нового жилищного строительства учитывается необходимость качественного улучшения жилищного фонда как за счет ликвидации ветхого и аварийного жилищного, так за счет строительства нового жилья.

Жилищное строительство может быть осуществлено:

- из федерального и областного бюджетов для определенных социальных групп населения;

- за счет ипотечного строительства;

- за счет личных сбережений населения.

В муниципальной собственности в районе находится 16,0 тыс. кв. м площади, государственной — 2,1 тыс. кв. м. Обеспеченность сельского жилого фонда отоплением (водяное) – 58%, централизованным – 0,3%, водопроводом - 93%, канализацией - 21%, газовыми плитами - 100%.

## Прогнозные показатели  социально-экономического развития сельских поселений Глинковского района

Таблица 36.  Основные показатели прогноза социально-экономического развития Глинковского сельского поселения на 2009 – 2011 гг.

| Наименование показателя | Един.измер. | Оценка 2008 г. | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Индекс промышленного производства (раздел С+Д+Е) | % | 97,2 | 100,1 | 99,7 | 99,8 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности |  | — | — | — | — |
| Обрабатывающие производства (раздел Д) | млн. руб. | — | — | — | — |
| Индекс производства | % | — | — | — | — |
| Индекс-дефлятор цен | % | — | — | — | — |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака | млн. руб. | — | — | — | — |
| Индекс производства | % | — | — | — | — |
| Индекс-дефлятор цен | % | — | — | — | — |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | млн. руб. | — | — | — | — |
| Индекс производства | % | — | — | — | — |
| Индекс-дефлятор цен | % | — | — | — | — |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 |
| Индекс производства | % | 97,2 | 100,1 | 99,7 | 99,8 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 118,7 | 123,4 | 121,3 | 119,2 |
| Валовая продукция сельского хозяйства (все категории хозяйств) | млн. руб. | 145,2 | 162,36 | 180,26 | 197,19 |
| Индекс производства продукции | % | 103,1 | 101,2 | 102,0 | 100,3 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 119,8 | 110,5 | 108,9 | 109,0 |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 71,4 | 85,66 | 101,79 | 120,0 |
| Индекс физического объема | % | 116,5 | 112,7 | 112,3 | 111,8 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 112,4 | 106,4 | 105,8 | 105,4 |
| Оборот общественного питания | млн. руб. | 6,0 | 6,9 | 7,7 | 8,5 |
| Индекс физического объема | % | 107,0 | 105,0 | 104,3 | 103,1 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 109,0 | 108,4 | 107,0 | 107,1 |
| Объем платных услуг населению | млн. руб. | 6,99 | 8,52 | 10,2 | 12,0 |
| Индекс физического объема | % | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 108,0 | 113,9 | 110,9 | 110,6 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 2,53 | 2,77 | 3,67 | 3,4 |
| Индекс физического объема | % | 143,5 | 96,0 | 128,0 | 85,1 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 117,5 | 113,5 | 109,7 | 108,8 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м | 0,228 | 0,350 | 0,338 | — |
| Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года | млн. руб. | 158,0 | 161,0 | 163,5 | 166,7 |
| Рост фонда заработной платы по полному кругу организаций и предприятий | % | 126,7 | 140,0 | 132,5 | 150,3 |

Таблица 37. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Белохолмского сельского поселения на 2009 – 2011 гг.

| Наименование показателя | Един.измер. | 2008 г.,оценка | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Индекс промышленного производства (раздел С+Д+Е) | % | 84,2 | 100,1 | 99,7 | 99,8 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности |  | — | — | — | — |
| Обрабатывающие производства (раздел Д) | млн. руб. | — | — | — | — |
| Индекс производства | % | — | — | — | — |
| Индекс-дефлятор цен | % | — | — | — | — |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака | млн. руб. | — | — | — | — |
| Индекс производства | % | — | — | — | — |
| Индекс-дефлятор цен | % | — | — | — | — |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | млн. руб. | — | — | — | — |
| Индекс производства | % | — | — | — | — |
| Индекс-дефлятор цен | % | — | — | — | — |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 0,07 | 0,086 | 0,11 | 0,13 |
| Индекс производства | % | 84,2 | 100,1 | 99,7 | 99,8 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 118,7 | 124,3 | 121,3 | 119,2 |
| Валовая продукция сельского хозяйства (все категории хозяйств) | млн. руб. | 2,35 | 2,62 | 2,9 | 3,16 |
| Индекс производства продукции | % | 102,0 | 100,9 | 101,6 | 100,3 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 119,8 | 110,5 | 108,9 | 109,0 |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | — | — | — | — |
| Индекс физического объема | % | — | — | — | — |
| Индекс-дефлятор цен | % | — | — | — | — |
| Оборот общественного питания | млн. руб. | — | — | — | — |
| Индекс физического объема | % | — | — | — | — |
| Индекс-дефлятор цен | % | — | — | — | — |
| Объем платных услуг населению | млн. руб. | 0,08 | 0,097 | 0,12 | 0,14 |
| Индекс физического объема | % | 105,8 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 108,0 | 113,9 | 110,9 | 110,6 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 0,112 | 0,127 | 0,141 | 0,155 |
| Индекс физического объема | % | 130,6 | 100,0 | 101,2 | 101,0 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 117,5 | 113,5 | 109,7 | 108,8 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м | — | — | — | — |
| Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года | млн. руб. | — | — | — | — |
| Рост фонда заработной платы по полному кругу организаций и предприятий | % | 126,7 | 130,0 | 106,5 | 106,8 |

Таблица  38.  Основные показатели прогноза социально-экономического развития Бердниковского сельского поселения на 2009 – 2011 гг.

| Наименование показателя | Един.измер. | Оценка 2008 г. | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Индекс промышленного производства (раздел С+Д+Е) | % | 74,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности |  | — | — | — | — |
| Обрабатывающие производства (раздел Д) | млн. руб. | — | — | — | — |
| Индекс производства | % | — | — | — | — |
| Индекс-дефлятор цен | % | — | — | — | — |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака | млн. руб. | — | — | — | — |
| Индекс производства | % | — | — | — | — |
| Индекс-дефлятор цен | % | — | — | — | — |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | млн. руб. | — | — | — | — |
| Индекс производства | % | — | — | — | — |
| Индекс-дефлятор цен | % | — | — | — | — |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 0,072 | 0,089 | 0,108 | 0,128 |
| Индекс производства | % | 74,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 118,7 | 123,4 | 121,3 | 119,2 |
| Валовая продукция сельского хозяйства (все категории хозяйств) | млн. руб. | 6,2 | 6,85 | 7,46 | 8,13 |
| Индекс производства продукции | % | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 119,8 | 110,5 | 108,9 | 109,0 |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 1,90 | 2,04 | 2,21 | 2,40 |
| Индекс физического объема | % | 112,7 | 101,0 | 102,5 | 103,0 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 112,4 | 106,4 | 105,8 | 105,4 |
| Оборот общественного питания | млн. руб. | 0,03 | 0,06 | 0,065 | 0,07 |
| Индекс физического объема | % | 183,5 | 184,5 | 101,2 | 100,4 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 109,0 | 108,4 | 107,0 | 107,3 |
| Объем платных услуг населению | млн. руб. | 0,08 | 0,091 | 0,10 | 0,11 |
| Индекс физического объема | % | 98,8 | 100,0 | 100,0 | 101,3 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 108,0 | 113,9 | 110,9 | 110,6 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 0,048 | 0,054 | 0,060 | 0,066 |
| Индекс физического объема | % | 55,2 | 99,1 | 101,2 | 101,1 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 117,5 | 113,5 | 109,7 | 108,8 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м | — | — | — | — |
| Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года | млн. руб. | — | — | — | — |
| Рост фонда заработной платы по полному кругу организаций и предприятий | % | 126,7 | 130,0 | 106,5 | 106,8 |

Таблица  39.  Основные показатели прогноза социально-экономического развития Болтутинского сельского поселения на 2009 – 2011 гг.

| Наименование показателя | Един.измер. | Оценка 2008 г. | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Индекс промышленного производства (раздел С+Д+Е) | % | 0,99 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности |  | — | — | — | — |
| Обрабатывающие производства (раздел Д) | млн. руб. | — | — | — | — |
| Индекс производства | % | — | — | — | — |
| Индекс-дефлятор цен | % | — | — | — | — |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака | млн. руб. | 1,02 | 1,14 | 1,23 | 1,32 |
| Индекс производства | % | 99,8 | 100,1 | 99,8 | 100,0 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 116,1 | 111,6 | 108,1 | 107,3 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | млн. руб. | — | — | — | — |
| Индекс производства | % | — | — | — | — |
| Индекс-дефлятор цен | % | — | — | — | — |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 0,01 | 0,012 | 0,014 | 0,017 |
| Индекс производства | % | 84,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 118,7 | 123,4 | 121,3 | 119,2 |
| Валовая продукция сельского хозяйства (все категории хозяйств) | млн. руб. | 74,0 | 82,1 | 90,1 | 98,3 |
| Индекс производства продукции | % | 106,0 | 100,4 | 100,8 | 100,1 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 119,8 | 110,5 | 108,9 | 109,0 |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 12,0 | 14,1 | 16,4 | 19,0 |
| Индекс физического объема | % | 115,0 | 110,1 | 110,1 | 110,0 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 112,4 | 106,4 | 105,8 | 105,4 |
| Оборот общественного питания | млн. руб. | 0,006 | 0,01 | 0,01 | 0,011 |
| Индекс физического объема | % | В 2 раза | 181,8 | 100,0 | 100,0 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 109,0 | 108,4 | 107,0 | 107,1 |
| Объем платных услуг населению | млн. руб. | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,98 |
| Индекс физического объема | % | 91,1 | 101,0 | 102,5 | 104,0 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 108,0 | 113,9 | 110,9 | 110,6 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 0,019 | 0,22 | 0,24 | 0,217 |
| Индекс физического объема | % | 14,0 | В 10 раз | 99,0 | 103,4 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 117,5 | 113,5 | 109,7 | 108,8 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м | — | — | — | — |
| Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года | млн. руб. | — | — | — | — |
| Рост фонда заработной платы по полному кругу организаций и предприятий | % | 126,7 | 140,0 | 132,5 | 150,3 |

Таблица 40.   Основные показатели прогноза социально-экономического развития Доброминского сельского поселения на 2009 – 2011 гг.

| Наименование показателя | Един.измер. | Оценка 2008 г. | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Индекс промышленного производства (раздел С+Д+Е) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности |  | — | — | — | — |
| Обрабатывающие производства (раздел Д) | млн. руб. | — | — | — | — |
| Индекс производства | % | — | — | — | — |
| Индекс-дефлятор цен | % | — | — | — | — |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака | млн. руб. | — | — | — | — |
| Индекс производства | % | — | — | — | — |
| Индекс-дефлятор цен | % | — | — | — | — |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | млн. руб. | — | — | — | — |
| Индекс производства | % | — | — | — | — |
| Индекс-дефлятор цен | % | — | — | — | — |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,166 |
| Индекс производства | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 118,7 | 123,4 | 121,3 | 119,2 |
| Валовая продукция сельского хозяйства (все категории хозяйств) | млн. руб. | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,7 |
| Индекс производства продукции | % | 87,0 | 102,0 | 101,0 | 102,0 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 119,8 | 110,5 | 108,9 | 109,0 |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 14,4 | 15,3 | 16,2 | 17,1 |
| Индекс физического объема | % | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 112,4 | 106,4 | 105,8 | 105,4 |
| Оборот общественного питания | млн. руб. | 0,025 | 0,027 | 0,029 | 0,030 |
| Индекс физического объема | % | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 109,0 | 108,4 | 107,0 | 107,1 |
| Объем платных услуг населению | млн. руб. | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,34 |
| Индекс физического объема | % | 103,0 | 105,3 | 105,2 | 109,7 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 108,0 | 113,9 | 110,9 | 110,6 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 0,14 | 0,110 | 0,121 | 0,132 |
| Индекс физического объема | % | 99,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 117,5 | 113,5 | 109,7 | 108,8 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м | — | — | — | 0,661 |
| Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года | млн. руб. | — | — | — | — |
| Рост фонда заработной платы по полному кругу организаций и предприятий | % | 116,4 | 130,0 | 110,6 | 106,8 |

Таблица 41.   Основные показатели прогноза социально-экономического развития Ромодановского сельского поселения на 2009 – 2011 гг.

| Наименование показателя | Един.измер. | Оценка 2008 г. | прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Индекс промышленного производства (раздел С+Д+Е) | % | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности |  | — | — | — | — |
| Обрабатывающие производства (раздел Д) | млн. руб. | 2,38 | 2,86 | 3,37 | 3,98 |
| Индекс производства | % | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 108,3 | 108,8 | 108,1 | 106,5 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака | млн. руб. | — | — | — | — |
| Индекс производства | % | — | — | — | — |
| Индекс-дефлятор цен | % | — | — | — | — |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | млн. руб. | 2,38 | 2,86 | 3,37 | 3,98 |
| Индекс производства | % | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 108,3 | 108,8 | 108,1 | 106,5 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | — | — | — | — |
| Индекс производства | % | — | — | — | — |
| Индекс-дефлятор цен | % | — | — | — | — |
| Валовая продукция сельского хозяйства (все категории хозяйств) | млн. руб. | 3,14 | 3,47 | 3,78 | 4,12 |
| Индекс производства продукции | % | 72,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 119,8 | 110,5 | 108,9 | 109,0 |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 4,0 | 4,3 | 4,9 | 5,5 |
| Индекс физического объема | % | 107,8 | 101,0 | 107,7 | 106,5 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 112,4 | 106,4 | 105,8 | 105,4 |
| Оборот общественного питания | млн. руб. | 0,04 | 0,07 | 0,075 | 0,08 |
| Индекс физического объема | % | 183,5 | 161,4 | 100,0 | 100,0 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 109,0 | 108,4 | 107,0 | 107,1 |
| Объем платных услуг населению | млн. руб. | — | — | — | — |
| Индекс физического объема | % | — | — | — | — |
| Индекс-дефлятор цен | % | 108,0 | 113,9 | 110,9 | 110,6 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,050 |
| Индекс физического объема | % | 0,75 | 88,1 | 91,1 | 90,1 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 117,5 | 113,5 | 109,7 | 108,8 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м | — | — | — | — |
| Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года | млн. руб. | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| Рост фонда заработной платы по полному кругу организаций и предприятий | % | 126,7 | 130,0 | 132,5 | 150,3 |

## Возможные инвестиционные площадки Глинковского района

В пределах района выделяется несколько потенциальных инвестиционных площадок.

Таблица 42. Инвестиционные площадки Глинковского района

| Площадка 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  | Территория бывшего льнозавода в с.Глинка |
| Форма участка, площадь участка |  | Площадь участка 3,7 га, форма участка ближе к прямоугольной |
| Площадь зданий и других объектов (если они имеются на данной территории) |  | Участок свободен от строений |
| Собственник |  | Муниципальное образование «Глинковский район» |
| Использование |  | В настоящее время не используется |
| Местоположение |  | С. Глинка, ул. Льнозаводская |
| Подъездные пути |  | Железная дорога проходит в непосредственной близости, но ветки к выбранной площадке нет. До станции с. Глинка по автодороге — 1500 м, до автомобильной дороги Глинка-Бердники — 400 м. До автодороги Смоленск-Рославль-Брянск - 50 км, до трассы Москва-Минск - 80 км. |
| Коммуникации |  | Электроснабжение – КТП-33, находится на выбранной площадке, мощность-400кВА. Водоснабжение — имеется водопровод, который использовался при существовании льнозавода. Газоснабжение – расстояние от ГРС до выбранной площадки — 500 м. Канализация — местная, центрального теплоснабжения нет. |
| Наличие объектов |  | Разрушенное здание льнозавода |
| Контактное лицо |  | Зам. Главы МО «Глинковский район» Шарабуров Н.А., тел. 4-16-85 |
| Условия аренды (приобретения) |  | Аренда |
|  | Наличие инженерных сетей: |  |
|  | -электроснабжение | КТП-33, находится на выбранной площадке |
|  | -мощность | 400 кВА |
|  | - возможное потребление |  |
|  | -водоснабжение | На выбранной площадке есть водопровод |
|  | -давление | 2 атм |
|  | -возможное потребление | 20 куб.м/час |
|  | -канализация | Местная |
|  | -телефонная связь | Нет |
|  | -газоснабжение | Расстояние от ГРС до выбранной площадки – 500 м |
|  | -давление | 6 кг/кв.см |
|  | -возможное потребление |  |
|  | - теплоснабжение | Центрального теплоснабжения нет |
| Площадка 2 |  |  |
| Наименование |  | Бывшая площадка для сельхозавиации |
| Форма участка, площадь участка |  | Форма участка прямоугольная. Площадь участка 30 000 кв.м |
| Площадь зданий и других объектов (если они имеются на данной территории) |  | Участок свободен от строений |
| Собственник |  | ТсОО «Россия» |
| Использование |  | В настоящее время не используется |
| Местоположение |  | Площадка расположена в 300 м от автодороги Глинка—Бердники |
| Подъездные пути |  | Железная дорога проходит в непосредственной близости, но ветки к выбранной площадке нет. До станции с. Глинка по автодороге — 2500 м, до автомобильной дороги Глинка—Бердники — 300 м, до автодороги Смоленск-Рославль-Брянск — 50 км, до трассы Москва-Минск — 80 км. |
| Коммуникации |  | Площадка расположена в непосредственной близости от электро-, водо- и газоснабжения , теплоснабжения нет |
| Наличие объектов |  | Участок не застроен |
| Контактное лицо |  | Зам. Главы МО «Глинковский район» Шарабуров Н.А., тел. 4-16-85 |
| Условия аренды (приобретения) |  | Аренда |

|  | Наличие инженерных сетей: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -электроснабжение | В 250м проходит линия электропередач ВЛ-1000 вт |  |
|  | -мощность |  |  |
|  | - возможное потребление |  |  |
|  | -водоснабжение | Нет |  |
|  | -давление |  |  |
|  | -возможное потребление |  |  |
|  | -канализация | Нет |  |
|  | -телефонная связь | Нет |  |
|  | -газоснабжение | Нет |  |
|  | -давление | 6 кг/кв.см |  |
|  | -возможное потребление |  |  |
|  | - теплоснабжение | Нет |  |
| Площадка 3 |  |  |  |
| Наименование |  |  | Доброминское месторождение цементного сырья |
| Форма участка, площадь участка |  |  | Месторождение состоит из трех участков в форме многоугольников. Площади: участок «Байдик» — 155 га; участок «Белая Грива» — 67,3 га; участок «Борки» — 78,8 га |
| Площадь зданий и других объектов (если они имеются на данной территории) |  |  | Участок свободен от строений |
| Собственник |  |  | Месторождение находится в госрезерве |
| Использование |  |  | Месторождение не используется и ранее не разрабатывалось |
| Местоположение |  |  | Площадка расположена в непосредственной близости от железной дороги «Смоленск—Глинка—Ельня—Калуга», имеется сеть автомобильных дорог. |
| Подъездные пути |  |  | Железная дорога и автодорога |
| Коммуникации |  |  | Нет |
| Наличие объектов |  |  | Нет |
| Контактное лицо |  |  | Зам. Главы МО «Глинковский район» Шарабуров Н.А., тел. 4-16-85 |
| Условия аренды (приобретения) |  |  | Аренда |
|  | Наличие инженерных сетей: |  |  |
|  | электроснабжение |  |  |
|  | мощность |  |  |
|  | возможное потребление |  |  |
|  | водоснабжение |  |  |
|  | давление |  |  |
|  | возможное потребление |  |  |
|  | канализация |  |  |
|  | телефонная связь |  |  |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | давление |  |  |
|  | возможное потребление |  |  |
|  | теплоснабжение |  |  |
| Площадка 4 |  |  |  |
| Наименование |  |  | Доброминское месторождение сырья для производства кирпича и черепицы |
| Форма участка, площадь участка |  |  | Форма участка почти прямоугольная Площадь участка – 69 га |
| Площадь зданий и других объектов (если они имеются на данной территории) |  |  | Участок свободен от строений |
| Собственник |  |  | Месторождение находится в госрезерве |
| Использование |  |  | Месторождение не используется и ранее не разрабатывалось |
| Местоположение |  |  | Площадка расположена в 1,5 км по направлению на северо-запад от ст. Добромино |
| Подъездные пути |  |  | Железная дорога и автодорога |
| Коммуникации |  |  | Нет |
| Наличие объектов |  |  | Нет |
| Контактное лицо |  |  | Зам. Главы МО «Глинковский район» Шарабуров Н.А., тел. 4-16-85 |
| Условия аренды (приобретения) |  |  | Аренда |
| Инвестиционная площадка № 5 Глинковского района |  |  |  |
| Наименование |  |  | Часть бывшей производственной зоны ТсОО «Дубосище» |
| Форма участка, площадь участка |  |  | Площадь участка 6387 кв.м, участок многоугольной формы |
| Площадь зданий и других объектов (если они имеются на данной территории) |  |  | Здание автомастерской площадью 336,7 кв.м |
| Собственник |  |  | Государственная собственность |
| Использование |  |  | В настоящее время здание используется под пилораму |
| Месторасположение |  |  | Примерно в 100 м по направлению на северо-восток от ориентира 1 км а/д «Дубосище-Добромино», расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Смоленская область, Глинковский район, Белохолмское сельское поселение |
| Подъездные пути |  |  | Автодорога «Дубосище-Добромино» |
| Коммуникации |  |  | Электроснабжение – КТП, водоснабжение - имеется водопровод, канализация – нет, центрального теплоснабжения нет. |
| Наличие объектов |  |  | На участке расположено здание автомастерской, находящееся в собственности Кожемякиной Л.П. |
| Контактное лицо |  |  | Зам. Главы МО «Глинковский район» Шарабуров Н.А., тел. 4-16-85 |
| Условия аренды (приобретения) |  |  | аренда |

|  | Имеются ли инженерные сети: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -электроснабжение | КТП-33, находится на выбранной площадке |  |
|  | -мощность | 400 кВА |  |
|  | - возможное потребление |  |  |
|  | -водоснабжение | На выбранной площадке есть водопровод |  |
|  | -давление | 2 атм |  |
|  | -возможное потребление | 20 куб.м/час |  |
|  | -канализация | местная |  |
|  | -телефонная связь | нет |  |
|  | -газоснабжение | нет |  |
|  | -давление | - |  |
|  | -возможное потребление | - |  |
|  | - теплоснабжение | Центрального теплоснабжения нет |  |
| Инвестиционная площадка № 6 Глинковского района |  |  |  |
| Наименование |  |  | Часть бывшей производственной зоны ТсОО «Дубосище» |
| Форма участка, площадь участка |  |  | Площадь участка 7434 кв.м, участок многоугольной формы |
| Площадь зданий и других объектов (если они имеются на данной территории) |  |  | На участке расположены два склада общей площадью 1364 кв.м |
| Собственник |  |  | Государственная собственность |
| Использование |  |  | В настоящее время один склад используется под пилораму |
| Месторасположение |  |  | В 600 м на северо-запад от села Дубосище Глинковского района, Смоленской области |
| Подъездные пути |  |  | Автодорога «Дубосище-Добромино» |
| Коммуникации |  |  | Электроснабжение – КТП, водоснабжение - имеется водопровод, канализация – нет, центрального теплоснабжения нет. |
| Наличие объектов |  |  | Два склада, находящиеся в собственности Меньшикова Н. |
| Контактное лицо |  |  | Зам. Главы МО «Глинковский район» Шарабуров Н.А., тел. 4-16-85 |
| Условия аренды (приобретения) |  |  | аренда |
|  | Имеются ли инженерные сети: |  |  |
|  | -электроснабжение | КТП-33, находится на выбранной площадке |  |
|  | -мощность | 400 кВА |  |
|  | - возможное потребление |  |  |
|  | -водоснабжение | На выбранной площадке есть водопровод |  |
|  | -давление | 2 атм |  |
|  | -возможное потребление | 20 куб.м/час |  |
|  | -канализация | местная |  |
|  | -телефонная связь | нет |  |
|  | -газоснабжение | - |  |
|  | -давление | - |  |
|  | -возможное потребление |  |  |
|  | - теплоснабжение | Центрального теплоснабжения нет |  |

| Площадка № 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  | Часть бывшей производственной зоны ТсОО «Дубосище» |
| Форма участка, площадь участка |  |  | Площадь участка 10000 кв.м, участок многоугольной формы |
| Площадь зданий и других объектов (если они имеются на данной территории) |  |  | На участке расположены два склада общей площадью 1364 кв.м |
| Собственник |  |  | Государственная собственность |
| Использование |  |  | В настоящее время один склад используется под пилораму |
| Месторасположение |  |  | В 960 м на северо-запад от села Дубосище Глинковского района, Смоленской области |
| Подъездные пути |  |  | Автодорога «Дубосище-Добромино» |
| Коммуникации |  |  | Электроснабжение – КТП, водоснабжение - имеется водопровод, канализация – нет, центрального теплоснабжения нет. |
| Наличие объектов |  |  | Два склада, находящиеся в собственности Меньшикова Н. |
| Контактное лицо |  |  | Зам. Главы МО «Глинковский район» Шарабуров Н.А., тел. 4-16-85 |
| Условия аренды (приобретения) |  |  | аренда |
|  | Имеются ли инженерные сети: |  |  |
|  | -электроснабжение | КТП-33, находится на выбранной площадке |  |
|  | -мощность | 400 кВА |  |
|  | - возможное потребление |  |  |
|  | -водоснабжение | На выбранной площадке есть водопровод |  |
|  | -давление | 2 атм |  |
|  | -возможное потребление | 20 куб.м/час |  |
|  | -канализация | местная |  |
|  | -телефонная связь | нет |  |
|  | -газоснабжение | - |  |
|  | -давление | - |  |
|  | -возможное потребление |  |  |
|  | - теплоснабжение | Центрального теплоснабжения нет |  |

## Участки, находящиеся в государственной собственности на территории Глинковского района

Таблица 11. Перечень земельных участков, находящихся в государственной собственности Смоленской области, в границах муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  | Местоположение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Наименование правообладателей объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 67:04:011 01 01:0089 |  | Глинковский район, д. Ромоданово | 762 | ОГОУ ВПО "Смоленский государственный институт искусств" |
| 2 | 67:04:0020101:182 |  | Глинковский район, ТсОО "Приднепровье" | 21515 | Казна Смоленской области |
| 3 | 67:04:0020101:183 |  |  | 55303.46 | Казна Смоленской области |
| 4 | 67:04:0020101:184 |  |  | 246012 | Казна Смоленской области |
| 5 | 67:04:0020101:185 |  |  | 69908 | Казна Смоленской области |
| 6 | 67:04:0020101:186 |  |  | 25718 | Казна Смоленской области |
| 7 | 67:04:0020101:187 |  |  | 52313 | Казна Смоленской области |
| К | 67:04:0020101:188 |  |  | 136703 | Казна Смоленской области |
| 9 | 67:04:0020101:189 |  |  | 42104 | Казна Смоленской области |
| 10 | 67:04:0020101:190 |  |  | 37504 | Казна Смоленской области |
| 11 | 67:04:0020101:191 |  |  | 201113 | Казна Смоленской области |
| 12 | 67:04:0020101:192 |  |  | 215908 | Казна Смоленской области |
| 1.1 | 67:04:0020101:193 |  |  | 40298 | Казна Смоленской области |
| 14 | 67:04:0020101:194 |  |  | 103014 | Казна Смоленской области |
| 15 | 67:04:0020101:195 |  |  | 51512 | Казна Смоленской области |
| 16 | 67:04:0020101:196 |  |  | 105411 | Казна Смоленской области |
| 17 | 67:04:0020101:197 |  |  | 91609 | Казна Смоленской области |
| 18 | 67:04:0020101:198 |  |  | 179071 | Казна Смоленской области |
| 19 | 67:04:0020101:199 |  |  | 55009 | Казна Смоленской области |
| 20 | 67:04:0020101:200 |  |  | 13810 | Казна Смоленской области |
| 21 | 67:04:0020101:201 |  |  | 342874 | Казна Смоленской области |
| 22 | 67:04:0020101:202 |  |  | 222772 | Казна Смоленской области |
| 2.1 | 67:04:0020101:203 |  |  | 84099 | Казна Смоленской области |
| 24 | 67:04:0020101:204 |  |  | 24024 | Казна Смоленской области |
| 25 | 67:04:0020101:205 |  |  | 1143680 | Казна Смоленской области |
| 2h | 67:04:0020101:206 |  |  | 23906 | Казна Смоленской области |
| 27 | 67:04:0020101:207 |  |  | 43015 | Казна Смоленской области |
| 28 | 67:04:0020101:208 |  |  | 95419 | Казна Смоленской области |
| 24 | 67:04:0020101:209 |  |  | 75200 | Казна Смоленской области |
| 30 | 67:04:0020101:210 |  |  | 213707 | Казна Смоленской области |
| 31 | 67:04:0020101:211 |  |  | 221696 | Казна Смоленской области |
| 32 | 67:04:0020101:212 |  |  | 490600 | Казна Смоленской области |
| .13 | 67:04:0020101:213 |  |  | 561508 | Казна Смоленской области |
| 34 | 67:04:0020101:214 |  |  | J 48409 | Казна Смоленской области |
| 35 | 67:04:0020101:215 |  |  | 299903 | Казна Смоленской области |
| 36 | 67:04:0020103:36 |  |  | 14504 | Казна Смоленской области |
| 37 | 67:04:0020103:37 |  |  | 448207 | Казна Смоленской области |
| 38 | 67:04:0020103:38 |  |  | 44011 | Казна Смоленской области |
| 39 | 67:04:0020103:39 |  |  | 35717 | Казна Смоленской области |
| 40 | 67:04:0020103:40 |  |  | 75016 | Казна Смоленской области |
| 41 | 67:04:0020103:41 |  |  | 101507 | Казна Смоленской области |
| 42 | 67:04:0020103:42 |  |  | 10460 | Казна Смоленской области |
| 43 | 67:04:0020103:43 |  |  | 52118 | Казна Смоленской области |
| 44 | 67:04:0020103:44 |  |  | 238488 | Казна Смоленской области |
| 45 | 67:04:0020103:45 |  |  | 59509 | Казна Смоленской области |
| 46 | 67:04:0020103:46 |  |  | 88604 | Казна Смоленской области |
| 47 | 67:04:0020103:47 |  |  | 350506 | Казна Смоленской области |
| 48 | 67:04:0020103:48 |  |  | 230713 | Казна Смоленской области |
| 49 | 67:04:0020103:49 |  |  | 183716 | Казна Смоленской области |
| 50 | 67:04:0020103:50 |  |  | 223701 | Казна Смоленской области |
| 51 | 67:04:0020103:51 |  |  | 339529 | Казна Смоленской области |
| 52 | 67:04:0020103:52 |  |  | 17422 | Казна Смоленской области |
| 53 | 67:04:0020103:53 |  |  | 137409 | Казна Смоленской области |
| 54 | 67:04:0020103:54 |  |  | 16101 | Казна Смоленской области |
| 55 | 67:04:0020103:55 |  |  | 242404 | Казна Смоленской области |
| 56 | 67:04:0020103:56 |  |  | 182708 | Казна Смоленской области |
| 57 | 67:04:0020103:57 |  |  | 64894 | Казна Смоленской области |
| 58 | 67:04:0020103:58 |  |  | 36612 | Казна Смоленской области |
| 59 | 67:04:0020103:59 |  |  | 50142 | Казна Смоленской области |
| <><> | 67:04:0020103:60 |  |  | 610086 | Казна Смоленской области |
| 61 | 67:04:0020103:61 |  |  | 591412 | Казна Смоленской области |
| 62 | 67:04:0020103:62 |  |  | 25808 | Казна Смоленской области |
| 63 | 67:04:0020103:63 |  |  | 18521 | Казна Смоленской области |
| 64 | 67:04:0020103:64 |  |  | 58813 | Казна Смоленской области |
| 65 | 67:04:0020103:65 |  |  | 97414 | Казна Смоленской области |
| 66 | 67:04:0020103:66 |  |  | 278917 | Казна Смоленской области |
| 67 | 67:04:0020103:67 |  |  | 36401 | Казна Смоленской области |
| 68 | 67:04:0020103:68 |  |  | 5629 | Казна Смоленской области |
| 69 | 67:04:0020103:69 |  |  | 41316 | Казна Смоленской области |
| 70 | 67:04:0020103:70 |  |  | 6518 | Казна Смоленской области |
| 7! | 67:04:0020103:71 |  |  | 56499 | Казна Смоленской области |
| 72 | 67:04:0020103:72 |  |  | 140545 | Казна Смоленской области |
| 73 | 67:04:0020103:73 |  |  | 161899 | Казна Смоленской области |
| 74 | 67:04:0020103:74 |  |  | 454324 | Казна Смоленской области |
| 75 | 67:04:0020103:75 |  |  | 9038 | Казна Смоленской области |
| 76 | 67:04:0020103:76 |  |  | 11182 | Казна Смоленской области |
| 77 | 67:04:0020103:77 |  |  | 139717 | Казна Смоленской области |
| 78 | 67:04:0020103:78 |  |  | 105130 | Казна Смоленской области |
| 79 | 67:04:0020103:79 |  |  | 266033 | Казна Смоленской области |
| 80 | 67:04:0020103:80 |  |  | 10813 | Казна Смоленской области |
| 81 | 67:04:0020103:81 |  |  | 11257 | Казна Смоленской области |
| 82 | 67:04:0020103:82 |  |  | 28015 | Казна Смоленской области |
| 83 | 67:04:0020103:83 |  |  | 106427 | Казна Смоленской области |
| 84 | 67:04:0020103:84 |  |  | 285717 | Казна Смоленской области |
| 85 | 67:04:0020103:85 |  |  | 29524 | Казна Смоленской области |
| 86 | 67:04:0020103:86 |  |  | 237019 | Казна Смоленской области |
| 87 | 67:04:0020103:87 |  |  | 1087068 | Казна Смоленской области |
| 88 | 67:04:0020103:88 |  |  | 3842 | Казна Смоленской области |
| 89 | 67:04:0020103:89 |  |  | 4581 | Казна Смоленской области |
| 90 | 67:04:0020103:90 |  |  | 107492 | Казна Смоленской области |
| 91 | 67:04:0020103:91 |  |  | 294486 | Казна Смоленской области |
| 92 | 67:04:0020103:92 |  |  | 57907 | Казна Смоленской области |
| 93 | 67:04:0020103:93 |  |  | 84612 | Казна Смоленской области |
| 44 | 67:04:0020103:94 |  |  | 268013 | Казна Смоленской области |
| 95 | 67:04:0020103:95 |  |  | 18243 | Казна Смоленской области |
| % | 67:04:0020103:96 |  |  | 49144 | Казна Смоленской области |
| 97 | 67:04:0020103:97 |  |  | 17821 | Казна Смоленской области |
| 98 | 67:04:0020103:98 |  |  | 157905 | Казна Смоленской области |
| 99 | 67:04:0020103:99 |  |  | 113210 | Казна Смоленской области |
| 100 | 67:04:0020103:100 |  |  | 5854 | Казна Смоленской области |
| 101 | 67:04:0020103:101 |  |  | 47914 | Казна Смоленской области |
| 104 | 67:04:0020103:102 |  |  | 204146 | Казна Смоленской области |
| 103 | 67:04:0020103:103 |  |  | 222440 | Казна Смоленской области |
| 104 | 67:04:0020103:104 |  |  | 349978 | Казна Смоленской области |
| 105 | 67:04:0020103:105 |  |  | 389718 | Казна Смоленской области |
| 106 | 67:04:0010124:12 | Глинковский район, с. Глинка, ул. Красная, д. 6 |  | 528 | СОГУ "Глинковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда" |
| 107 | 67:04:0010123:21 | Глинковский район, с. Глинка, ул. Ленина, д. 2 |  | 204 | СОГУ "Глинковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда" |
| 108 | 67:04:0010133:26 | Глинковский район, с. Глинка, пер. 1-и Гвардейский, д. 54 |  | 6225 | СОГУ "Глинковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда" |